北 京 大 学

人文楼会议系统设备

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[04]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年一月三日

目        录

第一部分  招标公告	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第一部分  招标公告

北京大学人文楼会议系统设备，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：人文楼会议系统；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后2个月内；

  - 交货地点：北京大学人文楼。

- 招标文件的获取：2011年1月3-1月13日，上午9:00-11:00，下午13:30-16:00（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套500元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商需针对标书第四部分投标。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年1月14日下午13：30前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年1月14日午13：30。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  张玉祥

电话：010-62751418/62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学社科部。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格，公司注册资产需大于500万。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、设备参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	注册资本证明（复印件）；

e)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

f)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

集音、视频技术、计算机技术、存储技术和通讯技术于一体的多媒体技术与智能化技术、自动化技术等的紧密结合促进了教学传媒、远程教育、综合会议等行业的巨大变革。就当前的技术发展态势而言，多媒体视听环境的应用系统包括：扩声系统、音频会议系统、远程视频会议系统、多媒体数据传输系统、多媒体显示系统、舞台灯光系统等组成，但随着对使用环境要求的不断提高，用户希望对环境中立体分布的多媒体设备实现轻松的集中控制，环境智能化集中控制系统和e-control技术作为多媒体环境应用系统的重要辅助手段，越来越多的应用到各种各样的多媒体视、听环境中来。

为了将北京大学人文大楼多媒体视听系统建成具有二十一世纪国内高校一流水平的多媒体教学及会议应用环境，我们要求参加投标的集成商提供基于用户目标功能的《北京大学人文大楼多媒体会议与视听应用环境》工程的全面解决方案。

第一章    项目需求与投标技术方案须知

- 总体需求

《北京大学人文大楼多媒体会议及视听应用环境》工程是一项集网络技术、音视频技术、多媒体技术、环境控制技术、软件应用技术等于一体的信息科技系统集成工程,它不是将一些设备的简单叠加,而是将现有的、成熟的先进技术以最优性价比合理地应用到系统工程中,使竣工后的会议及教学应用环境具有智能化、现代化的综合应用系统。从而实现:

- 具有运用现代信息化技术进行演示教学、交互教学的环境与条件；

- 具有运用多媒体视听手段开展新闻发布、视频会议、数字会议与学术活动的环境与条件；

- 具有运用集中控制技术对会议、教学活动进行智能化管理的环境与条件；

- 具有师生员工举办综艺活动的环境与条件。

设计理念、设计方案是系统集成的前提，也是决定《北京大学人文大楼多媒体会议及视听应用环境》工程系统集成效果的根本。我们要求参加投标的集成商应按下列内容有针对性地对招标文件的技术部分进行实质性响应。

- 关于系统设计

一个先进的多媒体应用环境的系统集成，应充分体现网络技术、音视频技术、多媒体技术、环境控制技术、系统集成技术及软硬件设计技术紧密结合的整体设计理念。它应该包括以下六个方面的内容：

- 先进性与实用性

信息化时代多媒体及其相关应用技术发展迅速，新的设备不断涌现并趋于成熟，系统设计务必在满足实用性的基础上，应有一定的超前意识，选用先进的技术及设施，将整个系统的技术水平定位在一个高的层次上，以适应高的应用要求。

另一方面，在系统的设计中，应充分考虑实用性和易操作性，便于管理和维护，易于用户掌握和学习使用，系统应采用当前流行且成熟并有较多成功案例的技术装备。

- 高性能

多媒体应用环境适应于语音、数据、图像、视频等多媒体应用的要求，采用合理的拓扑结构，最大限度地利用所有设备的优势，建立一个高性能的应用系统。

- 完备性与可拓展性

系统设计系统集成要以满足用户需求为根本出发点，保证系统整体性能，能支持多系统、多用户、多分支机构的灵活接入，兼顾系统的中长期扩展，在结构、应用、管理、系统性能等各个方面适应未来多媒体应用的需要。要充分考虑到未来系统的升级扩充，随着传媒和通讯新技术的采用，配置的系统设备需要具有能够增加或连接新技术设备的能力，从而使系统在一定时限（3-5年）内保持技术不落伍。

- 产品选型与标准化

所设计的系统应是一个开放式、遵循国际国内标准的系统，与其它接入产品具有良好的互通性，产品选型必须符合国家级标准要求，系统启动快，故障恢复迅速，并具有一定地热备份功能。

- 可靠性与安全性

整体设计理念是整个系统建设的基础。方案设计与系统集成应保证系统的稳定性、安全性、可靠性和易维护性，并具有远程监督和管理能力，对系统内主要线路能实现在线监视和控制，要确保系统的正确性、数据传输的准确性，以及为防止异常情况所必须的保护性措施。

- 设计方案

设计一个先进的多媒体视听应用环境，应给用户一个完整的解决方案，而不是仅仅提供单机产品的罗列组合以致造成不同产品组合在一起而引发的系统兼容性问题。所有高尚的厅堂环境设计，必须本着先进实用性、稳定可靠性、完备可托展性和标准化的目标，经过一系列认真的计算机模拟、频谱分析、建筑物理设计和最终的系统集成与测试，保证其性能指标的一致；再经设备选型的优化组合和精密的系统集成以期达到：听觉上实现建声效果好、音质优美、悦耳动听；视觉上无盲区、色彩还原好、图像清晰、传输质量稳定可靠；操作上人性化设计、智能化程度高、结构紧凑、便于掌握等目标。

设计方案是指导系统集成的蓝本，对系统的拓扑结构、系统原理、综合布线（管线路由、连接方法）接口协议、控制信令都应有明确的图示和解释。

- 设计依据

本项目实施涉及的技术标准和规范(含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)应符合中华人民共和国有关法律、法规、条例、标准和技术规范（但不限于所列者）：

GB4943--2001《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

GB9254--1998《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》

GB17625.1—2003《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值

GB/T15859-1995《视听、视频系统中设备互连的优选配接值》

GB0260—96《电力设施抗震设计规范》

GBJ11—2001《建筑抗震设计规范》

GB/9313—95《数字电子计算机用显示设备通用技术条件》

GB/T6882—1986《声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法》

GB/4943—1995《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

GB/T9813—2000《微型计算机通用规范》

GB/T9313—1995《数字电子计算机用阴极射线管显示设备通用技术条件》

GB/191—2000	《包装储运图示标志》

GB1498—9430MHZ~1GHZ《声音和电视信号电缆分配系统》

GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

GB/T 9002-1996《音频、视频和视听设备及系统词汇》

GB12641-1990《视听、视频和电视设备及系统维护与操作的安全要求》

GB/T 14220-1993《视听、视频和电视设备及系统音频盒式系统》

GB/T 15381—94《会议系统电视及音频的性能要求》

WH/T18-2003《演出场所扩声系统的声学特性指标》

GBJ79—85《工业企业通信接地设计规范》

GY/T161-2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据传输规范》

GY/T162-2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式 》

YD/T948-1998《多媒体会议业务的通用应用模板》

YD/T995-1998《多媒体会议业务的数据协议》

SJ/T11180-1998《音频和视听设备数字音频特性基本测量方法》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

GYJ-25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》

GB-4959-95《厅堂扩声特性测量方法》

GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

SJ2112-97《厅堂扩声系统设备互连的优选电气配接值》

WH0301-93《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》

GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程设计规范》

GB3241《声和振动分析用1/1和1/3倍频程滤波器》

GB3661《测试电容传声器技术条件》

GB3785《声级计电、声性能及测量方法》

GB3947《声学名词术语》

GB4959《厅堂扩声特性测量方法》

GYJ25《厅堂扩声系统声学特性指标》

- 关于系统集成

设计理念、设计方案是指导系统集成的蓝本，而建筑声环境因素、建筑光环境因素、设备选型因素和系统集成技术是多媒体应用环境系统集成的高度辩证的统一，也是决定多媒体应用环境系统集成效果的四要素。我们要求参加投标的集成商对下列方面予与充分考虑。

- 建筑声环境因素

建筑物理因素对多媒体应用环境的影响非常关键，尤其是对音频效果起着决定性的作用，我们常说的扩声系统包含两个方面：建声条件与电声系统。建声条件指要全面考虑特定空间的声学环境条件，如：混响时间、吸音效果及隔音系数等。电声系统指要全面考虑系统配置的合理性和扬声器的选型与供声方案。

- 建筑光环境因素

环境照明因素对多媒体环境的影响也是很明显的，比如：环境照度对显示系统的影像视觉效果的影响；灯光的亮度和色温对摄影图像的清晰度和色彩效果的影响等。

- 设备选型因素

有了良好的设计方案，在建筑物理和环境照明都达到要求的情况下，设备选型因素也较为关键，性价比优良的设备当推首要考虑的因素。下面列举一些设备性能的品质因素：

  - 音频设备的频响范围、信噪比、扬声器的Q值等决定音频效果和语言清晰度。

  - 分辨率、对比度、亮度（ANSI流明指数）视频信噪比、压缩比和码流决定视觉频效果。

- 系统集成技术

精良的设备需要优良的设计工艺和施工技术。因此，系统集成技术对多媒体环境建设也非常关键。比如：

- 音频系统中平衡与非平衡的连接技术；扬声器布局与供声方案。

- 串口（RS232、RS422、RS485）和IR技术应用在中控系统的抗干扰、可靠性与稳定性。

- 数字会议系统与中控系统操作界面的友好程度。

第二章    项目规模、目标与建设内容

- 概况

北京大学人文大楼园区总用地面积25000平方米，总建筑面积20000平方米，其中地上建筑面积15000平方米，地下建筑面积5000平方米，建筑控制高度9米。整个园区依功能需要分为相互独立，又互为因借的六个区，即会议接待区，图书阅览区，哲学院区，史学院区、文学院区、以及两栋保留古建景观区。它的建成将改善和满足北大文、史、哲三系教学、科研、办公、会议和图书阅览等综合需求。

- 建设规模

《北京大学人文大楼多媒体会议及视听应用环境》项目包括办公楼报告厅（280㎡）、办公楼大会议室（320㎡）、哲学楼会议室（70㎡）、历史楼会议室（70㎡）和中文楼会议室（70㎡）、办公楼大厅LED大屏几部分。

- 目标功能

《北京大学人文大楼多媒体会议及视听应用环境》应全面使用当今先进而成熟的视听、传媒和通讯技术，以网络为载体，实现从环境 (设施、装备等)、资源(学术报告、现场课件等)、到活动(教学、会议、服务等)全部信息化：各应用环境必须满足日常教学、综合会议的功能需求，视听效果良好。

- 项目建设内容

《北京大学人文大楼多媒体会议及视听应用环境》的各个厅堂的体形特征、空间布局和数量具体如下：

| 序号 | 空间名称 | 面积（㎡) | 数量 | 主要系统组成与应用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告厅 | 280 | 1间 | 系统组成：扩声系统、大屏幕显示系统、数字会议系统、中控系统、三基色灯光系统。应用：新闻发布、多媒体演示、会议、教学、学术报告、综艺活动。 |
| 2 | 大会议室 | 320 | 1间 | 系统组成：扩声系统、大屏幕显示系统、数字会议系统、中控系统、舞台灯光系统。应用：新闻发布、多媒体演示、会议、教学、学术报告、综艺活动。 |
| 3 | 会议室 | 70 | 3间 | 系统组成：扩声系统、大屏幕显示系统。应用：小型会议、学术报告。 |
| 4 | 大厅 |  | 1间 | 系统组成：LED大屏系统。应用：信息发布、电子政务 |

- 分项设计要求

- 报告厅（ 办公楼地面一 层，见附图）

报告厅的容积率为：17000x16000x6000mm立方米，系统组成和目标应用功能按多功能会议报告厅形式设计，是举办新闻发布会、综合性会议、讨论性会议、数字会议、视频会议等国际国内合作与交流的重要场所，同时要兼具学术报告、多媒体教学活动等功能。要求具有：双向视频会议功能；数字会议和同声传译功能；多媒体教学功能；大屏幕显示功能和集中控制功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.0±0.2秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于《厅堂扩声系统声学特性指标》或《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级语言扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统,扩声功率按国家有关厅堂扩声系统声学特性指标标准设计。

- 显示系统：受众区域为中央正投大屏幕显示和两侧平板辅助显示；主席台区域为平板返送显示。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 主席台台口区域

弱电接口：DVI或HDMI*2、VGA*4、XLR*6、PHONO*4（音频*4+视频*2）、BNC*2等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*3、15 A五孔插座*2。

- 控制室

与主席台台口区域对应，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 各系统与控制室一体化集成，尽量采用数字化传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机、平板显示器）

- 中央控制功能（触摸屏并能基于网络控制）。

- LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 双向视频会议

- 实时数字化记录与存储

- 三基色灯光

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有三条或三条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

| 报告厅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 4 | 只 | 类型：同轴有源全音域阵列扬声器 内置相应数量扬声器（高音单元和低音单元）； 功放通道数量不小于16通道，每路功率不小于90W/4Ω； 垂直覆盖角度 10－100度之间变化； 声压级：（30m处）不小于94dB 频率范围： 优于135Hz－20kHz 水平覆盖角度 不小于120度 |
| 2 | 吸顶音箱 | 8 | 只 | 低音单元 不小于6.00" 高音单元 不小于0.75〞 连续节目功率不小于110W/6欧 定压功率 70V(60W/30W/15W/7.5W)；100V(60W/30W/15W/) 频率响应(-10dB) 不劣于60Hz－24kHz 轴向灵敏度不低于91dB 覆盖角 不小于90°圆锥 |
| 4 | 吸顶功放 | 2 | 台 | 立体声输出：2Ω：不小于1000W 4Ω：不小于800W 8Ω：不小于475W 单声道（桥接）输出功率：4Ω ：不小于2000W 8Ω：不小于1600W 共模抑制比： (CMR) (20Hz-1kHz) >45dB 频率响应： (1W / 4Ω负载, 20Hz-20kHz) ±0.25dB 通道间串音：（低于额定输出功率，20Hz-1KHz） >70dB |
| 5 | 返送音箱 | 2 | 只 | 轴向灵敏度： 不小于97dB(2.83V for 8 Ohms) 最大声压级： 不小于120dB(平均)、126dB(峰值) 推荐功率：不小于200W(平均)、400W(节目)、800W(峰值) 频率响应：优于55Hz-35kHz，有倾斜面 额定阻抗： 8Ω扩 覆盖角：不小于80°×80° |
| 6 | 返送功放 | 1 | 台 | 立体声输出：2Ω：不小于1000W ；4Ω：不小于800W 8Ω：不小于475W 共模抑制比： (CMR) (20Hz-1kHz) >45dB 频率响应： (1W / 4Ω负载, 20Hz-20kHz) ±0.25dB 通道间串音：（低于额定输出功率，20Hz-1KHz） >70dB |
| 7 | 监听音箱 | 2 | 只 | 频率响应：50Hz-40kHz (-10 dB) 最大输出电平：101dB, 1 m on axis |
| 8 | 调音台 | 1 | 台 | 输入：不少于16路线路（话筒）输入和2路立体声 输出：左右信道/主信道输出；不小于4路编组输出； 辅助信道：不小于6个辅助发送信道，其中每个信道配备推子前/后切换开关； 频率响应： 优于 20Hz-20kHz) ±0.25dB 信噪比：优于100 dB 内置均衡器：不少于四段均衡 总失真：小于：0.1% |
| 9 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 类型：内置均衡、压限、激励等功能。 接口界面：可扩展至不小于24个音频端口 控制界面：RS232接口，可接受第3方控制设备控制 采样频率：48KHz 编码：不低于24比特 频率响应： 优于 20Hz-20kHz) ±0.25dB 动态范围：优于100 dB |
| 10 | 2通道话筒\线路输入卡 | 6 | 台 | 每个卡提供了两个麦克风/线路输入通道 |
| 11 | 2通道话筒\线路输出卡 | 6 | 台 | 每个卡提供了两个麦克风/线路输出通道 |
| 12 | 均衡器 | 1 | 台 | 频带宽度：20Hz-20kHz，+0.5dB/-1Db 动态范围： 不小于109dB 信噪比：不小于90dB 总谐波失真+噪声： ＜0.005% 通道间串音：＜-80dB，20Hz-20kHz 频率响应： 优于 20Hz-20kHz) ±0.25dB |
| 13 | 激光影碟机 | 1 | 台 | 播放格式 DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/柯达Picture CD等格式碟片 频率响应： 优于 20Hz-20kHz) ±0.25dB |
| 14 | 无线话筒 | 2 | 套 | 拾音单元类型：驻极体电容话筒 频率范围：u段（400-900 MHz） 信噪比：优于75 dB 最大声压级：125 dB±3dB 自动发射机设置 不小于 960 个可选频率 |
| 15 | 音箱吊架 | 2 | 只 | 定制 |
| 16 | 时序电源器 | 1 | 台 | 通道数：不少于8路 每通道负载 交流220V/10A，2200W/通道 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高亮度投影机 | 1 | 台 | 类型：DLP投影机 成像单元：单片DMD技术 亮度：不低于7500ANSI流明 物理分辨率不低于SXGA+(1400*1050) 噪音不超多30dB 对比度：不小于7500：1 |
| 2 | 电动投影幕4:3 | 1 | 幅 | 类型：电动玻珠幕或白塑幕 尺寸：200英寸 增益：优于2 |
| 3 | 平板显示屏 | 4 | 台 | 类型：PDP 屏幕尺寸： 不小于46英寸 画面比例 16:9 分辨率：1080P 面板寿命： 不小于10万小时 |
| 4 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 定制 |
| 5 | 等离子推车 | 2 | 台 | 定制 |
| 6 | 三可变电动摄像机 | 2 | 台 | 成像单元：1/3英寸 FULL-HD MOS或CCD传感器 变焦镜头：18倍光学变焦，10倍数字变焦 白平衡：自动/按键/室外（5800K）室内（3200K）。 黑平行：自动调节。 最低照度：优于3 lux。 信噪比：优于52dB。 HD/SD多格式兼容：1080/50i,720/50p,SD:576/50i |
| 7 | 摄像机控制器 | 1 | 台 | 控制方式：电子光圈、电动变焦、电动聚焦三可变遥控（IP协议或RS422控制协议） 控制协议：IPV6,IPV4,RS422 连接：串行连接：最多5台摄像机。 IP连接：最多100台摄像机 控制接口:LAN(IP协议)、RS422(串行协议) 调整功能:水平/俯仰,变焦,焦距,清晰度,黑,白平衡,切换场景文件 |
| 8 | 视频监视器 | 2 | 台 | 屏幕尺寸 19英寸 屏幕比例 5:4 接口：视频接口 D-Sub（VGA），DVI-D |
| 9 | RGB 矩阵 | 1 | 台 | 带宽:不小于350MHz(-3dB) 视频:BNC接口 音频:凤凰头接口； 输入输出：8进8出； |
| 10 | 信号倍频器 | 2 | 台 | Video、S- Video入，15HDF、RGBHV出 |
| 11 | 信号均衡器 | 4 | 台 | 长线驱动器，1个RGBHV入、1个VGA入、1个RGBHV出、1个VGA出 |
| 12 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 模拟视频输入： 不小于4路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 制式：PAL/NTSC自适应 音频输入： 不小于4路，（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） CVBS输出 不小于2路，（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率 ：PAL制式704*576；NTSC制式704*480 VGA输出：1路，分辨率：1024*768/60Hz 音频输出 ：不小于1路，（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 13 | 地插 | 6 | 个 | 定制（XLR、RGB、DVIHDMI、BNC、USB、RCA等） |
| 14 | 桌面信息盒 | 2 | 个 | 1个电源接口 1个网络RJ45接口 1个电脑 VGA接口 1个音频 3.5立体声音频插孔 |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议中央控制处理器 | 1 | 台 | 中央控制单元，全数字、 基本功能: 能控制不小于50个会议单元和不小于4个 最多可以支持不小于500个会议单元， 声音激活，表决。 |
| 2 | 移动式主席机/代表机 | 8 | 台 | 内置扬声器 不小于2个通道选择器 可设置成主席/代表，或双代表席 |
| 3 | 主席机/代表机麦杆 | 8 | 只 | 鹅颈式麦克风，带有XLR插头和指示灯光环 |
| 4 | 专用连接线缆 | 1 | 根 | 专业连接线缆 |
| 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制主机 | 1 | 台 | 不小于8红外/单向串口; 8弱继电器 不小于6 RS-232/422/485串口 内置控制卡扩展插槽 |
| 2 | 无线触屏 | 1 | 台 | 不小于8.4”触屏 不小于800 x 600 分辨率. |
| 3 | 无线网络路由器 | 1 | 台 | 标准 IEEE 802.3、 802.3u、 802.11g、 802.11b 最高传输速率 54Mbps 频率范围 2.4-2.4835GHz |
| 4 | 红外发射棒 | 2 | 条 | 红外发射器 |
| 5 | 强电继电器 | 2 | 台 | 8路强电继电器； 每路容量为 277VAC/20A |
| 6 | 四路调光箱 | 2 | 台 | 4路白炽灯调光器； 每路容量不小于1600W |
| 7 | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 |
| 灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 三基色灯 | 8 | 台 | 电源：220v/50Hz 功率：220W 光源：55W灯管 色温：3200K |
| 2 | 开关板 | 1 | 只 | 定制 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2 | 台 | 定制 |
| 2 | 操作台 | 1 | 台 | 定制 |

- 大会议室（ 办公楼地下一层，见附图）

大会议室的容积率为：21800x16000x3000mm立方米，系统组成和目标应用功能按典型的多功能厅形式设计，是举办新闻发布会、综合性会议、讨论性会议、数字会议、视频会议等国际国内合作与交流的重要场所，同时要兼具学术报告、多媒体教学、综艺活动等功能。要求具有：双向视频会议功能；数字会议和同声传译功能；多媒体教学功能；舞台灯光音响功能；大屏幕显示功能和集中控制功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.6±0.2秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于《厅堂扩声系统声学特性指标》或《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 立体声扬声系统,扩声功率按国家有关厅堂扩声系统声学特性指标标准设计。

- 显示系统：受众区域为中央正投大屏幕显示和两侧平板辅助显示；主席台区域为平板返送显示。

- 信号连接端口基本要求（LAN除外）

- 主席台台口区域

弱电接口：DVI或HDMI*2、VGA*4、XLR*6、PHONO*4（音频*4+视频*2）、BNC*2等。

强电接口（AC220-250V、）：10A五孔插座*3、15 A五孔插座*2。

- 控制室

与主席台台口区域对应，并考虑适量的冗余备份。

- 扬声器连接：按系统集成需要布线。

- 各系统与控制室一体化集成，尽量采用数字化传输。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机、平板显示器）

- 中央控制功能（触摸屏并能基于网络控制）。

- LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 双向视频会议

- 实时数字化记录与存储

- 三基色灯光

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有三条或三条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

| 大会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 4 | 只 | 类型：二分频或三分频全音域扬声器，15寸低音单元 轴向灵敏度： 不小于100dB 最大声压级 不小于126dB(平均)、132dB(峰值) 推荐功率：不小于400W(平均)、800W(节目)、 频率响应：58Hz-30kHz， 覆盖角：不小于75°×75° 额定阻抗 8Ω |
| 2 | 主扩功放 | 2 | 台 | 动态功率：不小于1200W（ 4Ω）或不小于650W 8Ω： 共模抑制比 (CMR) (20Hz-1kHz) >45dB 频率响应 ： 20Hz-20kHz ±0.25dB 通道间串音（低于额定输出功率，20Hz-1KHz） >70dB |
| 3 | 超低频音箱 | 2 | 只 | 低音单元：不小于18" 推荐功率：不小于600W(平均)、1200W(节目) 频率响应：优于24Hz-1.5kHz 轴向灵敏度 不小于102dB 最大声压级 不小于129dB(平均) 134dB(峰值) 额定阻抗 8Ω |
| 4 | 超低频音箱功放 | 1 | 台 | 动态功率：不小于2000W（4Ω）；不小于1200W（8Ω） 共模抑制比 (CMR) (20Hz-1kHz) >45dB 频率响应 ：20Hz-20kHz ±0.25dB 通道间串音（低于额定输出功率，20Hz-1KHz）>70dB |
| 5 | 返送音箱 | 2 | 只 | 轴向灵敏度：不小于96dB 最大声压级： 不小于120dB(平均)、126dB(峰值) 推荐功率： 不小于200W(平均)、400W(节目) 频率响应 ：优于55Hz-35kHz， 额定阻抗 8Ω 覆盖角：不小于80°×80° |
| 6 | 返送功放 | 1 | 台 | 立体声输出：2Ω：不小于1000W 4Ω：不小于800W 8Ω：不小于475W 单声道（桥接）输出功率：4Ω ：2000W 8Ω：1600W 共模抑制比 (CMR) (20Hz-1kHz) >45dB 频率响应 (1W / 4Ω负载, 20Hz-20kHz)±0.25dB 通道间串音（低于额定输出功率，20Hz-1KHz）>70dB |
| 7 | 吸顶音箱 | 8 | 只 | 低音单元： 不小于6.00" 高音单元： 不小于0.75〞 连续功率：不小于110W/6欧 定压功率 70V(60W/30W/15W/7.5W)；100V(60W/30W/15W/) 频率响应：60Hz－24kHz 轴向灵敏度不低于91dB 覆盖角：不小于90°圆锥 |
| 8 | 吸顶功放 | 2 | 台 | 动态功率：4Ω：不小于800W 8Ω：不小于475W 共模抑制比(CMR) (20Hz-1kHz) >45dB 动态功率：频率响应：20Hz-20kHz)±0.25dB 通道间串音（低于额定输出功率，20Hz-1KHz）>70dB |
| 9 | 监听音箱 | 2 | 只 | 频率响应：50Hz-40kHz (-10 dB) 最大输出电平：101dB, 1 m on axis |
| 10 | 调音台 | 1 | 台 | 输入：不少于16路线路（话筒）输入和2路立体声 输出：左右信道/主信道；不小于4路编组输出； 辅助信道：不小于6个辅助发送信道，其中每个信道配备推子前/后切换开关； 频率响应： 优于 20Hz-20kHz) ±0.25dB 信噪比：优于100 dB 内置均衡器：不少于四段均衡 总失真：小于：0.1% |
| 11 | 数字音频处理器 | 2 | 台 | 类型：内置均衡、压限、激励等功能。 接口界面：可扩展至不小于24个音频端口 控制界面：RS232接口，可接受第3方控制设备控制 采样频率：48KHz 编码：不低于24比特 频率响应： 优于 20Hz-20kHz) ±0.25dB 动态范围：优于100 dB |
| 12 | 均衡器 | 1 | 台 | 频率响应：20Hz-20kHz，+0.5dB/-1Db 动态范围： 不小于109dB 信噪比：不小于90dB 总谐波失真+噪声： ＜0.005% 通道间串音：＜-80dB，20Hz-20kHz |
| 13 | 数字效果器 | 1 | 台 | 不小于256个多功能效果/混响预设 自动感应24bit S/PDIF数字输入输出 24 bit A/D-D/A 转换器 24 bit 内部处理 |
| 14 | 激光影碟机 | 1 | 台 | 播放格式 DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/柯达Picture CD等格式碟片 频率响应： 优于 20Hz-20kHz) ±0.25dB |
| 15 | 无线话筒 | 2 | 套 | 拾音单元类型：驻极体电容话筒 频率范围：u段（400-900 MHz） 信噪比：优于75 dB 最大声压级：125 dB±3dB 自动发射机设置 不小于 960 个可选频率 |
| 16 | 音箱吊架 | 4 | 只 | 定制 |
| 17 | 时序电源器 | 1 | 台 | 通道数：不少于8路 每通道负载 交流220V/10A，2200W/通道 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 7500流明投影机 | 1 | 台 | 类型：DLP投影机 成像单元：单片DMD技术 亮度：不低于7500ANSI流明 物理分辨率不低于SXGA+(1400*1050) 噪音不超多30dB 对比度：不小于7500：1 |
| 2 | 电动投影幕4:3 | 1 | 幅 | 类型：电动玻珠幕或白塑幕 尺寸：180英寸 增益：优于2 |
| 3 | 平板显示屏 | 4 | 台 | 类型：PDP 屏幕尺寸： 不小于50英寸 画面比例 16:9 分辨率：1080P 面板寿命： 不小于10万小时 |
| 4 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 定制 |
| 5 | 等离子推车 | 2 | 台 | 定制 |
| 6 | 三可变电动摄像机 | 2 | 台 | 成像单元：1/3英寸 FULL-HD MOS或CCD传感器 变焦镜头：18倍光学变焦，10倍数字变焦 白平衡：自动/按键/室外（5800K）室内（3200K）。 黑平行：自动调节。 最低照度：优于3 lux。 信噪比：优于52dB。 HD/SD多格式兼容：1080/50i,720/50p,SD:576/50i |
| 7 | 摄像机控制器 | 1 | 台 | 控制方式：电子光圈、电动变焦、电动聚焦三可变遥控（IP协议或RS422控制协议） 控制协议：IPV6,IPV4,RS422 连接：串行连接：最多5台摄像机。 IP连接：最多100台摄像机 控制接口:LAN(IP协议)、RS422(串行协议) 调整功能:水平/俯仰,变焦,焦距,清晰度,黑,白平衡,切换场景文件 |
| 8 | 视频监视器 | 2 | 台 | 屏幕尺寸 19英寸 屏幕比例 5:4 接口：视频接口 D-Sub（VGA），DVI-D |
| 9 | RGB 矩阵 | 1 | 台 | 带宽:不小于350MHz(-3dB) 视频:BNC接口 音频:凤凰头接口； 输入输出：8进8出； |
| 10 | 信号倍频器 | 2 | 台 | Video、S- Video入，15HDF、RGBHV出 |
| 11 | 信号均衡器 | 3 | 台 | 长线驱动器，1个RGBHV入、1个VGA入、1个RGBHV出、1个VGA出 |
| 12 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 模拟视频输入： 不小于4路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） 制式：PAL/NTSC自适应 音频输入： 不小于4路，（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） CVBS输出 不小于2路，（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率 ：PAL制式704*576；NTSC制式704*480 VGA输出：1路，分辨率：1024*768/60Hz 音频输出 ：不小于1路，（线性电平，阻抗：600Ω） |
| 13 | 地插 | 2 | 个 | 定制 |
| 14 | 桌面信息盒 | 2 | 个 | 1个电源接口 1个网络RJ45接口 1个电脑 VGA接口 1个音频 3.5立体声音频插孔 |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自动混音台 | 1 | 台 | 具备MIC自动开关功能、最后MIC混音功能、高通滤波、提供幻象电源 提供前\后级自动混音功能，可以自动混音给总输出、辅助输出、旁通输出 频响范围：20Hz-20kHz 信噪比：优于90 dB |
| 2 | 鹅颈会议话筒 | 8 | 只 | 频率响应：50 至 17,000 Hz 输出阻抗：180 欧姆 电源供应：48伏幻象电源 最大声压级：125dB±3dB。 灵敏度:-35 dB。 信噪比：70dB±3dB。 |
| 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中央控制主机 | 1 | 台 | 不小于8红外/单向串口; 8弱继电器 不小于6 RS-232/422/485串口 内置控制卡扩展插槽 |
| 2 | 无线触屏 | 1 | 台 | 不小于8.4”触屏 不小于800 x 600 分辨率. |
| 3 | 无线网络路由器 | 1 | 台 | 标准 IEEE 802.3、 802.3u、 802.11g、 802.11b 最高传输速率 54Mbps 频率范围 2.4-2.4835GHz |
| 4 | 红外发射棒 | 2 | 条 | 红外发射器 |
| 5 | 强电继电器 | 2 | 台 | 8路强电继电器； 每路容量为 277VAC/20A |
| 6 | 控制软件 | 1 | 套 | 定制 |
| 灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 三基色柔光灯 | 8 | 台 | 电压：220V，50Hz 功率：144W 光源：36W×4灯管 |
| 2 | 影视面光灯 | 8 | 台 | 额定电压：AC200V～240V/AC100V～120V 额定功率:120W LED数量:36×3W |
| 3 | 扫描式电脑灯 | 4 | 台 | 总功率：300W 保险：3A/5A 杯泡：ELC 24V/250W DMX通道：不小于4个 |
| 4 | 旋转式电脑灯 | 4 | 台 | 总功率：300W 保险：3A/5A 杯泡：ELC 24V/250W 不小于4个DMX通道: |
| 5 | LED射灯 | 20 | 台 | 功率： 50W LED数量:36×1W（12R＋12G＋12B） 调光模式：RGB/HSB/COLOR MACRO |
| 6 | 效果激光灯 | 4 | 台 | 光源：红管 80mW 650nm，绿管 30mW 532nm DMX功能：6 通道，具“黑场”功能 |
| 7 | 电脑灯控制台 | 1 | 台 | 360个DMX512控制通道。 可控制18只灯，每只灯20通道。 54个独立景，同一时间可以同时输出。 |
| 8 | 控制信号放大器 | 1 | 台 | 输入：1路 输出：4路 |
| 9 | 直通箱 | 2 | 台 | 定制 |
| 10 | 1500W遥控烟机 | 1 | 台 | 功率: 1500W |
| 11 | 烟油 | 2 | 桶 | 定制 |
| 12 | 灯钩 | 60 | 个 | 定制 |
| 13 | 保险绳 | 60 | 根 | 定制 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2 | 台 | 定制 |
| 2 | 操作台 | 1 | 台 | 定制 |

- 小会议室（分别位于一层  层，见附图）

小会议室共三间，其容积率为：12000x6900x2700mm立方米，系统组成和目标应用功能按小型常规会议室形式设计，是举行小型讨论型会议、学术报告、多媒体教学或演示交流活动等的应用环境。要求具有：多媒体应用功能、扩声功能和大屏幕显示功能，将声音、数字、图形、图像、CAI等丰富的教学资源以最佳的视听效果表现出来。

- 建声条件

按混响时间1.0±0.2秒，隔声系数为35dB设计，声学传输特性指标不低于《厅堂扩声系统声学特性指标》或《厅堂扩声系统声学特性指标标准》中一级音乐扩声的标准。

- 特别提示

根据图纸或现场情况进行设计，并按下列求选择扬声器供声方案和大屏幕显示布局。

- 扩声系统：立体声扬声系统,扩声功率按国家有关厅堂扩声系统声学特性指标标准设计。

- 显示系统：中央正投大屏幕显示。

- 基本功能

- 多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 数字/视频大屏幕显示功能（投影机）

- LAN系统接入功能。

- 立体声扩声系统。

- 讨论型会议功能

- 设备选型与技术规格参数

特别提示：本招标书中所列的技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对于主要技术指标（带“★”标记的），必须实质性满足，凡有三条或三条以上主要技术指标未满足，投标人将承担被招标人拒绝的风险。对于一般指标，凡累计10项（含10项）以上不满足技术要求的，投标人将承担被招标人拒绝的风险。

特别说明：本技术规范所列主要设备技术规格与参数并不能保证系统的完备性，投标商应根据系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。

| 单间会议室（共3间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 2 | 只 | 类型：二分频或三分频全音域扬声器，8寸低音单元。 轴向灵敏度： 不小于92dB 最大声压级 ：不小于113dB(平均)、119dB(峰值) 推荐功率：不小于130(平均)、260W(节目) 频率响应(-10dB) ：优于62Hz-30kHz 额定阻抗 不小于8 Ohms 覆盖角：不小于80°×80° |
| 2 | 功率放大器 | 1 | 台 | 动态功率：不小于500W（4Ω）或不小于275W（ 8Ω） 共模抑制比： (CMR) (20Hz-1kHz) >45dB 频率响应 ： 20Hz-20kHz ±0.25dB 通道间串音（低于额定输出功率，20Hz-1KHz） >70dB |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 | 8路单声道输入和2个立体声输入2路辅助发送。 频率响应：优于20Hz-20kHz 混音：最大混音电平， <-85dBu ； 通道之间串音：通道哑音 >96dB ； 推子位置（标志 +10 ）： >96dB ； 辅助发送端口： >86dB ； |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 输入： 不小于12路MIC/LINE输入 输出：不小于8路LINE输出 具备BLU LINK或CobraNet 网络传输接口 话筒/线形输入额定增益：0dB，可增加到+48dB，每加一次为+6dB,输入阻抗为3.5KΩ DSP数字信号处理器： 压缩限幅器、增益调整器、参数均衡器、延时、噪声门、矩阵混音器等 |
| 5 | 音箱吊架 | 2 | 只 | 定制 |
| 6 | 时序电源器 | 1 | 台 | 通道数8路 每通道负载 交流220V/10A，2200W/通道 |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议中央控制处理器 | 1 | 台 | 中央控制单元，全数字、 基本功能: 能控制不小于50个会议单元和不小于4个 最多可以支持不小于500个会议单元， 声音激活，表决。 |
| 2 | 移动式主席机/代表机 | 8 | 台 | 内置扬声器 不小于2个通道选择器 可设置成主席/代表，或双代表席 |
| 3 | 主席机/代表机麦杆 | 8 | 只 | 鹅颈式麦克风，带有XLR插头和指示灯光环 |
| 4 | 专用连接线缆 | 1 | 根 | 专业连接线缆 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 5200流明投影机 | 1 | 台 | 类型：三片LCD或单片DLP投影机 输出亮度：不小于5200流明 分辨率：视频优于750电视线；RGB优于1024*768像素 |
| 2 | 电动投影幕 | 1 | 幅 | 类型：电动玻珠幕或白塑幕 尺寸：100英寸 增益：优于2 比例：4：3，可兼容16:9 |
| 3 | 交互式电子白板 | 1 | 套 | 尺寸：不小于65英寸 分辨率 1920×1080 屏幕比例 16:9 反应时间 8ms 对比度 5000:1 点距 0.744×0.744mm 亮度 510cd/㎡ 可视角度 不小于178°/ 178° |
| 4 | 投影机吊架 | 1 | 套 | 定制 |
| 5 | VGA 矩阵 | 1 | 台 | 类型：带RS232控制的4x4VGA矩阵切换器。 带宽:不小于300MHz (-3dB) 视频:BNC接口 输入输出：4进4出； |
| 6 | 桌面信息盒 | 2 | 个 | 1个电源接口 1个网络RJ45接口 1个电脑 VGA接口 1个音频 3.5立体声音频插孔 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 | 定制 |

- 大厅电子院务信息显示屏（ 办公楼一层）

大厅电子政务显示屏空间位置位于外事接待门厅 ，用于学院的日常政务信息、公告等应用，以满足宣传、接待宾客、会议提醒等功能需求。

| 大厅电子院务显示屏 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| LED系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏体部分 | 1 | 套 | 类型：全彩LED 屏幕大小：根据现场由投标商自行确定。 水平视角 灯水平视角：＞±75° 垂直视角 灯垂直视角：＞50° 观看距离： 3-100米显示内容清晰可见 灰度等级 逐点红、绿、蓝各256级灰度 屏幕亮度 1500 cd/m²，可以应用在半室外的环境中。 灰度校正 非线性灰度校正技术 控制方式：异地网控 |
| 2 | 配套设备部分 | 1 | 套 | 定制 |
| 3 | 控制电脑 | 1 | 台 | 定制 |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日