北 京 大 学

附属中学服务器招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[35]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年六月二十八日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	21

第一部分  投标邀请

北京大学附属中学计划采购服务器，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：服务器；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：合同签订后15天内；

  - 交货地点：北京大学附属中学。

- 招标文件的获取：2011年6月28-7月4日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“设备一”、“设备二”、“设备三”、“设备四”分别投标，也可针对全部设备投标。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年7月5日上午8:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年7月5日上午8:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  王洋洋

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

设备一：刀片服务器

- 以下说明为“具备”或“配置”的功能必须给客户提供，如需授权，则提供相应的授权，说明为“支持”的功能可以不具备，但可以通过购买授权等方式获得。

- 刀片服务器。

1.1、刀片服务器机箱（1台）

| 序号 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国际领先厂商产品，知名品牌。 |
| 2 | 高度/密度 | ≧9U高/≧12个刀片 |
| 3 | 可靠性要求 | 满配冗余的热插拔电源，冗余电源支持任意N+N（任意N个电源正常即可工作）模式。 满配热插拔、冗余的风扇模块。 |
| 4 | 易用性要求 | 配置光驱 DVD±RW，集成管理模块，集成本地KVM，并提供KVM级联端口，允许和机架式外置KVM进行级联。 |
| 5 | 网络支持 | 2个三层千兆以太网交换机模块，对内支持每刀片服务器两个10/100/1000M自适应端口的接入，对外支持万兆上联。 |
| 6 | FC支持 | 1个24口 8GB FC全激活交换机，对外4个SFP+端口。 |
| 7 | 绿色节能功能 | 要求提供电源管理工具，能够提供图形化电源使用监控界面，并且更具需要限定个别刀片的用电。 |
| 8 | 系统管理工具 | 免费提供系统部署和维护工具包。 提供数据中心的管理软件。 提供机箱管理模块，非第三方的原厂专业刀片管理软件；支持通过IP网络对刀片机箱和内部刀片机型各个部件的状态监控。支持远程开关机、实时电源功耗显示。支持虚拟光驱。支持冗余管理模块配置。 |
| 9 | 服务 | 原厂服务，5年24小时（7×24）原厂备件上门服务，带厂商盖章服务承诺函。厂家提供所有需要的线缆和插头、插座。厂商负责从机房配电箱到服务器所在机柜的电源布线并提供所需插座（包含PDU），必须按照规范走线槽，不准架设飞线。 |

1.2、刀片服务器（10套）

| 1 | 品牌 | 与刀片中心同一品牌 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CPU | 2个 Intel Xeon E5645 六核CPU 2.4 GHz/12M缓存，5.86 GT/s QPI, Turbo |
| 3 | 内存 | ≧24GB ECC DDR3, 1333MHz, 内存插槽≧12个 |
| 4 | HBA卡 | 1块8Gb 单端口HBA卡 |
| 5 | 网卡 | 2块10/100/1000Mbps 自适应以太网卡(支持TOE offload 引擎技术） |
| 6 | 硬盘 | 2个热拨插SAS ≧10Krpm硬盘，≧146GB，RAID0，1 |
| 7 | 系统管理 | 集成系统管理处理器。 |
|  |  | 具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力。 |
|  |  | 故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。 |
|  |  | 支持并行KVM(cKVM),即运行多个用户同时对机箱内不同的刀片进行管理。 |
| 8 | 虚拟化 | 支持内嵌硬件虚拟化功能。 |
| 9 | 服务 | 5年24小时（7×24）厂商带备件上门服务，带厂商盖章服务承诺函。原厂安装服务。厂家提供所有需要的线缆和插头、插座。 |

1.3、刀片服务器（2套），每套配置如下

| 1 | 品牌 | 与刀片中心同一品牌 |
| --- | --- | --- |
| 2 | CPU | 4个 Intel Xeon 6核/12线程CPU 1.86 GHz/24M缓存，5.86 GT/s QPI, Turbo |
| 3 | 内存 | ≧64GB ECC DDR3, 1333MHz, 支持内存插槽≧64个 |
| 4 | HBA卡 | 双端口HBA卡 |
| 5 | 网卡 | 2块10/100/1000Mbps 自适应以太网卡(支持TOE offload 引擎技术） |
| 6 | 硬盘 | 2个热拨插SAS ≧10Krpm硬盘，≧146GB，RAID0，1 |
| 7 | 系统管理 | 集成系统管理处理器。 |
|  |  | 具备服务器的关键部件CPU、内存、硬盘等在发生故障前能够提前报警的能力。 |
|  |  | 故障部件的快速诊断功能：在断电的情况下，能够通过诊断板快速定位故障的部件，提高维修速度。 |
|  |  | 支持并行KVM(cKVM),即运行多个用户同时对机箱内不同的刀片进行管理。 |
| 8 | 虚拟化 | 支持内嵌硬件虚拟化功能。 |
| 9 | 服务 | 5年24小时（7×24）厂商带备件上门服务，带厂商盖章服务承诺函。原厂安装服务。厂家提供所有需要的线缆和插头、插座。 |

1.4、基础架构管理软件

| 序号 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国际领先厂商产品，与刀片中心同一品牌 |
| 2 | 硬件支持 | 综合性的基础设施管理平台，可实现异构环境的管理，可以通过浏览器对服务器、网络等进行统一监控。配置对IBM、DELL、HP等主流机架式或刀片式服务器产品支持。 |
| 3 | 基础应用系统管理 | 配置对物理服务器和虚拟服务器的管理，支持VmWare vSphere、Microsoft Hyper-V和Redhat Xen的虚拟化环境 |
|  |  | 任一台物理机发生故障时，运行于故障机之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理上重新启动，保障业务连续性。 |
|  |  | 要求实现从任一台物理服务器或虚拟机之间，相互实时迁移，不是数据迁移，并能自动在5分钟之内完成。重定向方式支持虚拟机到物理机，物理机到物理机，虚拟机到虚拟机。 |
| 4 | VM容错机制 | 配置自动N+M服务器故障切换，提高数据中心业务系统的可用性。 |
| 5 | 虚拟交换机（vSwitch） | 实现VM之间与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上VM之间的网络隔离（支持VLAN） |
| 6 | 数量 | 提供≧16颗CPU License |

设备二：存储服务器

- 以下说明为“具备”或“配置”的功能必须给客户提供，如需授权，则提供相应的授权，说明为“支持”的功能可以不具备，但可以通过购买授权等方式获得。

|  | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 品牌 | 国际领先厂商产品 |
|  |  | 体系架构 | 统一存储架构，支持全协议FC-SAN，IP-SAN（ISCSI），NAS； |
| 2 | SAN控制器 | 前端主机通道 | 具备FC和iSCSI两种主机连接，其中：4GbFC主机接口最大支持12个，iSCSI主机接口最大支持6个10Gb |
|  |  | 后端磁盘通道 | 后端磁盘系统采用全光纤4Gb或SAS 通道结构 |
|  |  | 硬盘扩展 | 最大支持硬盘数量≥600块 |
|  |  | 最大主机数量 | ≥512台主机 |
|  |  | 最大LUN数量 | ≥4096 LUN |
|  |  | RAID支持 | 具备RAID 5/10; 具备Raid6或相似技术，保证同一RAID组2块硬盘同时故障而数据不发生丢失； 具备全局热备盘和降级访问功能 |
| 3 | 磁盘系统 | 存储容量 | 当前至少配置8块600G SAS（15Krpm）硬盘，并同时配置至少10块 2T SAS（7.2K rpm）硬盘 |
|  |  | 支持的单盘容量 | 支持300GB、450GB、600GB 15Krpm或10K rpm的FC磁盘或SAS磁盘； 支持1TB、2TB 7.2K rpm SATA磁盘或SAS磁盘 |
|  |  | 磁盘插拔 | 具备磁盘的热拔插和动态热备盘功能，具备各类磁盘的混插功能 |
|  |  | 冗余组件 | 包括电源、风扇等在内的冗余无单点故障设计 |
| 4 | 可靠性 | 全局热备技术 | 可以实现热备盘跨框热备保护磁盘 |
|  |  | CACHE数据保护 | 提供市电掉电后72小时以上的CACHE数据保护机制，提供高的数据安全性 |
|  |  | 系统管理 | 可通过GUI或CLI设置阵列； B/S架构，无需在管理端安装软件，直接可通过Web浏览器管理阵列 可管理阵列容量无限制 如果磁盘阵列系统出现问题，能够通过服务警报或警报管理器的提醒服务自动提醒厂商服务中心及用户 |
| 5 | 其它 | 系统扩充性 | 磁盘阵列设备应具有完全在线，无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等 |
|  |  | 主机OS支持 | Windows 2003、Windows 2008、Windows XP、Windows 7、RedHat Linux 4、RedHatLinux 5、Suse Linux、VMware、Sun Solaris、AIX、HP-UX、Mac OS |
|  |  | 主机兼容性 | 存储系统与主机系统（包括小型机和PC服务器）具有完全匹配的互连互通性和其它兼容性配合 |
|  |  | 路径冗余软件 | 配置路径冗余管理软件（≥256 server license），以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息。路径冗余管理软件支持的操作系统包含指标6中主机OS支持所列出的所有OS |
| 6 | 系统功能（报价应包含全部裸容量） | 数据卷复制 | 配置数据卷复制功能，请说明具体配置 |
|  |  | 数据卷镜像 | 配置数据卷镜像功能，请说明具体配置 |
|  |  | 持续数据保护CDP | 具备持续数据保护CDP，本期配置： 1）一旦出现系统逻辑错误，保证当天24小时数据可以随时恢复到任意时刻故障前5分钟的正常状态 2）能防止包括误更改、误删除等故障造成的数据丢失或损毁，不需要额外克隆 3）至少配置本期所有磁盘裸容量的持续数据保护 例如， EMC结合RecoverPoint; IBM结合TSM FastBack; HP结合Continuous Information Capture; Compellent的Data Instant Replay; 或者其它厂商结合飞康CDP |
|  |  | 虚拟空间功能 | 实现全部容量按需分配；用户可分配大于实际对应物理空间的逻辑空间，文件系统空间可按需动态扩大或缩小： 1）可实现大于实际磁盘空间的服务器可见逻辑空间，以满足业务长期规划 2）系统不需要为单个逻辑卷预留空闲磁盘资源，系统存储资源自动统一配备 3）至少配置本期所有磁盘裸容量所需的虚拟空间功能 例如， EMC的Thin Provisioning; IBM的XIV或IBM SVC 4.3以上; HP的准精简配置; Compellent的Dynamic Capacity; HDS的Dynamic Capacity Management 或者提供额外硬盘，数量参考下面要求 |
|  |  | 额外的硬盘 | 如果不支持虚拟空间功能，至少应增加硬盘为： 配置 最少50TB 裸容量SAS硬盘 |
|  |  | 分级存储功能 | 支持数据自动分级存储，请详细描述相关功能和实现方法 |
|  |  | 远程镜像软件 | 支持远程容灾功能，请详细描述相关功能和实现方法 |
|  |  | 供货期 | 到货期为自合同签订起不超过5周 |
| 7 | 实施及服务 | 实施 | 投标商必须提供由原厂商提供的客户化专业存储架构设计和安装实施服务。设备能安装在42U的标准机架上，提供所有连接线缆，包括电源线和相应全套接口，数据连接线。如果需要专门的软件或管理平台，必须提供相应的服务器等硬件设备。提供原厂现场培训。 |
|  |  | 技术支持服务 | 提供五年免费硬件原厂技术支持与售后服务，并在当地设有原厂服务机构；设备生产商需在国内设有专门的技术服务热线，具体服务条款为： 提供五年免费备件质保,提供全年全天不间断（7*24）远程支持 |

- 设备三：上网行为管理、负载均衡

- 以下说明为“具备”、“配置”、“支持”的功能必须给客户提供，如需授权，则必须提供相应的授权。

一、上网行为管理设备

| 项目 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 吞吐量 | ≥1.2Gbps |
| 并发会话数 | ≥1,000,000 |
| 并发用户数 | ≥3000 |
| 转发时延 | ≤0.1ms |
| 设备接口 | 具备6个千兆电口 具备2个千兆光口 至少具备一个串口 |
| BYPASS | 支持故障时BYPASS |
| 冗余电源 | 配置冗余电源 |
| 尺寸要求 | ≧2U |

二、功能

| 项目 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 部署方式 | 网关模式 | 具备网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能。 |
|  | 网桥模式 | 具备网桥模式，以透明方式串接在网络中。 |
|  | 旁路模式 | 具备旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计。 |
|  | 多路桥接 | 必须支持多路桥接功能，至少支持三进三出三网桥模式。 |
|  | 双主模式 | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式。 |
| 网关管理 | 管理界面 | 具备SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备。 |
|  | 分级管理 | 不同用户组的管理权限支持分配给不同管理员。 |
|  | 集中管理 | 多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等。 被控设备加入统一平台必须支持以硬件证书验证身份。 |
|  | 告警管理 | 具备攻击、泄密告警，危险行为告警、邮件延迟审计告警等。 |
|  | 排障工具 | 提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障。 |
| 实时监控 | 设备资源信息 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、会话数、在线用户数、系统时间、网络接口等信息。 |
|  | 流量状态 | 实时提供用户流量排名、应用流量排名、所有线路应用流速趋势、流量管理状态、连接监控信息。 |
|  | 安全状态 | 实时显示当天的安全状况，最后发生安全事件的时间、类型、总次数、源对象，帮助管理员管理内网安全。 |
|  | 上网行为监控 | 实时显示设置过滤条件的用户上网行为监控，支持手动设置刷新时间。 |
| 用户管理 | 本地认证 | 支持触发式WEB认证，静态用户名密码认证等。 |
|  | 第三方认证 | 支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证。 |
|  | 双因素认证 | 必须支持以USB-Key方式实现双因素身份认证。 |
|  | IP、MAC认证 | 支持IP认证、MAC认证，及IP/MAC绑定认证等。 |
|  | 新用户认证 | 根据新用户的源IP网段实现： - 新用户差异化账户创建规则。 - 新用户差异化自动分组规则。 - 新用户差异化认证规则。 - 新用户差异化IP、MAC绑定规则。 |
|  | 公用账户 | 支持多人使用同一帐号登录，且支持重复登陆检测机制。 |
|  | 账户有效期 | 指定账户支持有效期限制，并支持自动过期。 |
|  | 单点登录 | 支持AD、POP3、Proxy单点登录，简化用户操作。 可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。 |
|  | 强制AD认证 | 指定用户必须用AD域账户登录操作系统，否则禁止上网。 |
|  | 认证失败 | 支持为认证失败用户提供基本网络访问权限机制。 |
|  | 页面跳转 | 认证成功的用户支持页面跳转： - 跳转到用户原本输入的URL地址。 - 跳转到管理员指定的URL地址。 - 跳转到该用户上网信息排行页面。 - 跳转到注销页面; |
|  | 认证后公告 | 支持向认证通过的用户显示指定网页。 |
|  | 帐户导入 | 支持从本地导入和扫描导入，支持以文本导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息。 支持从LDAP服务器导入账户及分组信息。 |
|  | 组织结构 | 用户分组支持树形结构，支持父组、子组、组内套组等。 |
|  | 用户状态查询 | 支持用户登录注销历史查询，包括显示上网流量 |
| 终端管理 | 系统识别 | 支持识别终端操作系统版本、系统补丁安装情况。 |
|  | 文件识别 | 支持识别终端硬盘指定目录下的文件情况。 |
|  | 进程识别 | 支持识别终端系统后台运行的进程信息。 |
|  | 注册表识别 | 支持识别终端系统注册表中指定的表项和键值。 |
|  | 自定义识别 | 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求。 |
|  | 网络准入 | 支持禁止不满足终端检查要求的用户访问互联网。 |
| 网页行为管理 | 静态URL库 | 网关内置海量预分类的URL地址库。 |
|  | URL智能识别 | 必须支持未知网页的自动识别与分类。 必须支持根据用户训练的关键字自动分类未知网页。 必须支持根据用户训练的网址自动分类未知网页。 必须支持自动学习出现错误后的回滚功能。 必须支持允许管理员手工调整智能学习结果。 |
|  | SSL网址识别 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等。 |
|  | 自定义URL | 网关支持管理者自定义新的URL地址和URL分类。 |
|  | 关键字过滤 | 过滤同时匹配三个以上关键字的搜索行为。 过滤同时匹配三个以上关键字的网页访问行为。 |
|  | 网页过滤 | 支持根据访问的URL、网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为。 |
|  | 发帖管理 | 过滤同时匹配三个以上关键字的网络发贴行为。 必须支持允许用户浏览帖子但不准发贴功能。 |
|  | SSL发帖管理 | 必须支持基于关键字过滤SSL加密的论坛、BBS上的发贴行为。 |
| 文件行为管理 | 外发文件告警 | 支持根据外发文件类型、关键字等条件的过滤告警，支持对HTTP、FTP、Email附件方式外发文件的识别、报警、过滤等管理措施。 |
|  | 扩展名识别 | 支持基于外发文件的扩展名识别外发文件类型。 |
|  | 无扩展名识别 | 必须能识别删除扩展名的外发文件类型并报警 |
|  | 改扩展名识别 | 必须能识别篡改扩展名的外发文件类型并报警 |
|  | 压缩识别 | 必须能解压压缩文件后再识别内含真实文件类型并报警。 |
|  | 加密识别 | 必须能识别加密文件外发行为并报警。 |
| 邮件行为管理 | 地址过滤 | 支持根据发件人地址过滤外发邮件。 |
|  | 附件过滤 | 支持基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为。 支持识别删除文件扩展名的邮件附件外发行为并报警。 支持识别篡改文件扩展名的邮件附件外发行为并报警。 支持识别附件压缩包内文件类型的邮件外发行为并报警。 支持识别附件为加密文件的邮件外发行为并报警。 |
|  | 关键字过滤 | 过滤同时匹配三个以上关键字的邮件外发行为。 |
|  | Webmail管理 | 必须支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能。 |
|  | 延迟审计 | 支持延迟缓存外发问题邮件，人工审核后再外发。 支持根据收件人地址、邮件大小、附件个数、关键字等延迟审计指定邮件。 |
|  | SSL邮件管理 | 必须能基于关键字、发件人地址等识别和过滤使用邮件客户端外发SSL加密邮件的行为。 |
|  | 加密Webmail管理 | 必须能够基于关键字识别和过滤使用SSL加密的Webmail邮箱外发邮件的行为。 |
|  | 外发垃圾邮件过滤 | 必须能识别和过滤内网用户外发垃圾邮件的行为。 |
|  | 接收垃圾邮件过滤 | 必须能识别和过滤外网向内网用户发送垃圾邮件的行为。 |
| 应用行为管理 | 规则总量 | 支持360种以上网络主流应用，680条以上规则。 |
|  | IM识别 | 必须能识别：51挂挂、chikka、Digsby、Doshow、Gizmo、IceChat、ispeak、KC网络电话、KuBao、Miranda、PaLTALK、raketu、TeamSpeak、XChat、阿里旺旺、百度Hi、慧聪发发、歪歪语音等。 |
|  | 游戏识别 | 必须能识别：UU棋牌、赤壁、春秋Q传、封神榜、华夏、黄金岛、机战、口袋西游、路尼亚战记、梦幻龙族、墨香、千年、热舞派对、神鬼传奇、生死格斗、盛大富翁、水浒Q传、唐人游戏、特种部队、天龙八部、天下贰、武林外传、星尘传说、英雄岛、诛仙、卓越之剑等。 |
|  | 流媒体识别 | 必须能识别：FastTV、NETiTV、ppFilm、PPRich、QVOD、STV、VGO、蚂蚁电视、猫眼电视、球皇等。 |
|  | 炒股识别 | 必须能识别：MSN炒股、ok178彩票、安信行情、操盘手、大智慧、方正证劵、股道、股票行情、仟家信、申银万国E通、双子星绿色通道、文华财经、银河证券、中投证劵、中信建投等。 |
|  | 远程控制与木马识别 | 识别：Byshell、Cybernetic、DG RAT、FreeRat、暗组、炽天使、海盗远控、木马帝国、上兴、DameWare、NetOp、Radmin、TeamView、波尔、灰鸽子等。 |
|  | 网银识别 | 识别：招商银行、建设银行、农业银行、交通银行、工商银行、华夏银行、中信银行、中国银行、民生银行、上海浦东银行、深圳发展银行、广东发展银行、中国光大银行、兴业银行、北京银行等。 |
|  | P2P识别 | 识别：BT、BTCommet、电骡、Foxy等 支持弱特征识别等相关技术，以应对P2P软件种类多、版本多、更新快的问题。 |
|  | 代理识别 | 必须能封堵浏览器配置公网代理服务器的行为。 必须能封堵用户安装代理软件代理他人上网的行为。 必须能封堵自由门、无界浏览器、IPN等加密代理行为。 |
|  | 规则自定义 | 允许管理员根据IP、端口、协议特征字段、等自行添加识别规则。 |
| 危险行为管理 | 危险行为管理 | 必须能识别并封堵内网终端感染木马、间谍软件、黑客远程控制的行为及流量。 |
|  | 危险插件管理 | 必须能识别并封堵含有恶意插件的网络访问行为。 |
|  | 危险脚本管理 | 必须能识别并封堵含有恶意脚本、挂载木马等危险网页访问行为。 |
|  | 防范端口扫描 | 必须能识别并封堵端口扫描行为。 |
|  | 防范DOS攻击 | 必须能识别并封堵来自于内网或外网的DOS攻击。 |
|  | 防ARP欺骗 | 必须能防范三层网络环境中的ARP欺骗问题。 |
|  | 病毒查杀 | 设备必须内置业界知名杀毒引擎。 必须能查杀网页、Email、FTP等流量中的病毒。 支持能查杀RAR，Gzip等压缩包中的病毒。 |
|  | 防火墙 | 必须具有防火墙功能模块。 |
|  | 入侵防御 | 必须能防御来自外网的攻击和入侵，并提供不少于3000种攻击行为识别特征码。 |
| 上网权限管理 | 时间控制 | 支持基于时间段控制用户的上网权限。 |
|  | 时间配额 | 支持对单个用户/用户组设置一天内总上网时长。 |
|  | 连接控制 | 支持限制指定用户最大并发连接数。 |
|  | 上网时间提醒 | 用户指定应用上网时长超过预设阈值后，网关自动提醒该用户。 |
|  | 上网流速提醒 | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户。 |
|  | 策略复用 | 上网策略对象与用户无关联，同一条上网策略可复用、重用。 |
|  | 策略有效期 | 必须支持上网策略对象的自动过期功能。 |
|  | 排除IP | 不控制、不监控目标为排除IP的上网行为。 |
|  | 排除域名 | 不控制、不监控目标为排除域名的上网行为。 |
| 上网流量管理 | 多线路技术 | 网关必须能同时连接多条外网线路，且支持多线路复用和智能选路技术(必须提供自主知识产权证明，加盖厂商公章)。 |
|  | 虚拟多线路 | 必须支持将多条外网线路虚拟映射到设备上，实现对多线路的分别流控。 |
|  | 父子通道 | 必须支持流量父子通道技术，且至少支持三级父子通道。 |
|  | 应用流控 | 支持基于应用类型划分与分配带宽 |
|  | 网站流控 | 支持基于网站类型划分与分配带宽。 |
|  | 文件流控 | 支持基于文件类型划分与分配带宽。 |
|  | 时间控制 | 支持基于时间段的带宽划分与分配策略。 |
|  | 目标IP流控 | 支持基于访问行为的目标IP实现带宽划分与分配。 |
|  | 流量配额 | 支持对单个用户\用户组设置日流量、月流量配额功能。 |
| 上网行为审计 | 网站审计 | 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题等信息。 |
|  | 网页审计 | 必须能审计记录网页正文内容。 必须支持只记录含有指定关键字的网页正文内容。 |
|  | 发帖审计 | 支持审计用户的明文发帖内容。 必须能审计用户在SSL加密论坛、BBS上的发帖内容。 |
|  | Webmail审计 | 支持审计用户的Webmail邮件外发行为，支持webmail形式发送的附件审计，并能精准到原始邮件。 必须能审计用户通过SSL加密Webmail网站外发邮件的内容。 |
|  | 邮件审计 | 支持审计用户外发Email邮件的正文及附件。 必须能审计用户使用邮件客户端外发SSL加密邮件的邮件内容。 |
|  | 文件审计 | 支持审计用户通过HTTP、FTP、Email当方式外发的文件内容。 必须能审计记录无后缀名的文件外发行为。 必须能审计记录篡改后缀名的文件外发行为。 必须能将压缩包解压后识别文件类型并记录。 必须能对加密文件外发行为识别并记录。 |
|  | IM审计 | 支持记录QQ、MSNShell、Skype、Gtalk等加密聊天内容。 支持记录MSN、飞信、雅虎通等明文聊天内容。 |
|  | 应用审计 | 审计P2P、流媒体、炒股、网络游戏、FTP、Telnent等应用行为。 |
|  | 时间审计 | 记录用户在指定时间段内的总上网时间。 记录用户在指定时间段内使用指定应用的总时长。 |
|  | 流量审计 | 记录用户在指定时间段内产生的总流量。 记录用户在指定时间段内使用指定应用的总流量。 |
|  | 危险行为审计 | 必须能审计木马、病毒、恶意脚本和插件、端口扫描等危险行为。 |
|  | 逆向审计 | 必须能审计来自外网访问内网网站的行为。 必须能审计来自外网在内网服务器下载上传文件的行为。 必须能审计来自外网在内网服务器发贴的行为。 必须能审计来自外网从内网服务器上收发邮件的行为。 |
|  | 其他行为审计 | 支持记录其他网络行为，包括IP、端口等信息。 |
|  | 系统日志审计 | 支持审计管理员的操作日志、系统日志等。 |
|  | 免审计Key | 支持指定用户通过USB-Key免审计的功能。 |
|  | 免审计IP | 免除审计目标为指定IP的上网行为。 |
|  | 免审计域名 | 免除审计目标为指定域名的上网行为。 |
| 上网日志管理 | 数据中心 | 设备必须支持内置数据中心和独立数据中心。 独立数据中心必须内置MySQL，无需单独安装其他数据库。 |
|  | 日志分级审查 | 管理员登录数据中心只能审计指定用户组的上网行为日志。 |
|  | 日志审查Key | 必须支持以USB-Key方式验证接入数据中心的管理员身份。 支持以USB-Key方式分配管理员的日志审计权限。 |
|  | 统计报表 | 支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为/上网流量/上网时间并形成报表。 |
|  | 趋势报表 | 支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为趋势/上网流量趋势形成报表。 |
|  | 汇总报表 | 支持将指定时间段、指定应用的流量、行为、用户访问分布等汇总并输出报表。 |
|  | 汇总对比报表 | 必须支持将所有用户/用户组/IP的所有上网行为的统计/流量/趋势等与前一天/前一周/前一月对比并输出报表。 |
|  | 指定对比报表 | 必须支持将指定用户/用户组/IP的指定上网行为的统计/流量/趋势等与前一天/前一周/前一月对比并输出报表。 |
|  | 病毒信息统计 | 必须支持将内网可能中毒的用户进行统计排行和报表输出，支持按照行为次数和用户数的排行统计各新增病毒名称，支持根据病毒、恶意脚本、恶意插件信息统计新增恶意URL排行。 |
|  | 关键字排行 | 必须支持对搜索关键字排行并输出报表。 必须支持对网络发贴关键字排行并输出报表。 必须支持对含有指定关键字行为的用户排行。 |
|  | 热帖排行 | 必须支持对指定时间段内网络热帖进行统计和排行。 |
|  | 热门论坛排行 | 支持热门论坛排行，方便统计内网用户参与热门讨论，支持论坛地址和行为数的链接查询。 |
|  | 外发文件用户排行 | 支持外发文件用户排行，统计某组内用户常规文件、加密文件和多重压缩的告警 |
|  | 外发文件排行 | 支持按照传输方式和文件类型统计外发文件，支持按照常规文件、加密文件和多重压缩的告警选项统计 |
|  | 网站时长排行 | 必须能够根据被访问时长对网站进行统计排行和报表输出。 |
|  | 危险行为报表 | 必须支持对终端发生的危险行为(木马、间谍软件、垃圾邮件发送)进行统计和报表输出。 |
|  | 文件外发报表 | 必须能统计并输出含有篡改/删除扩展名、压缩/加密后外发文件行为的报表。 |
|  | 风险智能报表 | 必须能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出风险行为智能报表。 |
|  | 流速趋势报表 | 必须支持将指定时间段内、指定用户组/用户/应用的上网流速以条带叠加图的形式直观显示。 |
|  | 上网行为趋势 | 必须支持将指定时间段内用户行为趋势、用户组行为趋势、应用行为趋势以曲线图的形式直观显示。 |
|  | 报表订阅 | 支持将统计/趋势/查询等报表自动发送到指定邮箱。 |
|  | 报表导出 | 支持导出统计/趋势/查询等报表，包括Excel、PDF等格式。 |
|  | 内容检索 | 必须支持基于五个以上关键字对行为日志检索定位的功能。 必须支持对日志中OFFICE等附件正文内容关键字的检索。 |
|  | 主题订阅 | 必须支持将含五个以上关键字的日志检索结果自动周期性发送到指定邮箱。 |

可提供必备文件或评测报告支持应标证明，应标文件应为合同的一部分，若存在欺诈或不符行为，甲方有权拒绝支付货款，责任自负。

- 以下说明为“具备”、“配置”、“支持”的功能必须给客户提供，如需授权，则必须提供相应的授权。

链路负载均衡

| 序号 | 指标项 | 性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能及硬件 | 具备≧6个千兆以太网端口，支持≧4个光口。 ≧4G内存，≧500G存储介质。 吞吐率≧1.5Gbps，并发会话数≧240万，七层每秒新建会话数≧16万，四层每秒新建会话数≧12万。 |
| 2 | 业务功能 | - 支持路由、网桥及单臂部署。 - 必须独立专业负载设备，能独立运行。 - 支持单边加速技术，不在用户端安装任何插件和软件，提高用户访问速度。 - 支持DNS透明代理、链路繁忙控制技术提升带宽利用率。 - 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用等算法。支持定期生成服务器健康状态报表。 - 支持SNMP、ICMP、UDP、TCP和HTTP以及自定义的多重服务器健康检查机制。支持定期生成服务器健康状态报表。 - 支持双机热备。 - 具备压缩、缓存、TCP连接复用、SSL加速等功能。 - 设备具备同时支持链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡功能，且三功能同时处于激活可使用状态。 - 提供4-7层的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 - 支持内网用户上网DNS透明代理,能够实现基于用户和域名的调度策略。支持DNS内网记录，包含A记录、CNAME记录、MX记录和TXT记录等类型。支持智能DNSSEC解析功能。 - 支持按时间段、地理地域、服务资源分析各服务的访问量；可以统计URL页面的平均响应时间；支持按用户时段、地域、类别分析；支持对服务器稳定性进行统计。支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、新建连接数、并发连接数。支持自动或手动生成PDF格式报表。支持查看异地报表中心的报表数据。支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照LDNS来源统计。 - 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 - 内置告警系统, 自定义告警事件，在出现服务器及应用系统安全问题时自动发送邮件和短信。 - 支持服务器每秒新建连接和会话数限制，保证服务分担任务不超过其负载能力。 |
| 6 | 服务要求 | - 须提供原厂商针对本项目的服务授权承诺函正本，承诺函中应注明：原厂商承担投标方合同中乙方的连带责任。 - 生产厂商在本地有售后服务人员及机构，并在本地设有产品备件库，承诺在合同服务期内若硬件出现故障，可在8小时内提供备件。 - 必须提供5年内7×24小时800电话支持；本地化应急服务紧急攻击事件4小时内响应，最大限度减少损失。 |

可提供必备文件或评测报告支持应标证明，应标文件应为合同的一部分，若存在欺诈或不符行为，甲方有权拒绝支付货款，责任自负。

设备四：移动课堂用笔记本

- 以下说明为“具备”或“配置”的功能必须给客户提供，如需授权，则提供相应的授权，说明为“支持”的功能可以不具备，但可以通过购买授权等方式获得。

教师机笔记本（1台）

| 序号 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≧Intel 酷睿i5 480M（2.6G） |
| 2 | 内存 | ≧4GB DDR3 1333MHz |
| 3 | 硬盘 | ≧500GB 7200转，SATA |
| 4 | 光驱 | DVD±RW |
| 5 | 显卡 | ≧512M独显，支持DX11 |
| 6 | 屏幕 | ≧14.1英寸，16：9 |
| 7 | 网络 | 10/100/1000Mbps 自适应以太网卡 |
| 8 | 无线网卡 | 内置无线网卡，支持802.11a/g/n无线协议 |
| 9 | 音频特性 | 耳机麦克风插口，高品质立体声声卡，内置扬声器 |
| 10 | 集成摄像头 | 有 |
| 11 | 电池 | 6芯锂电池 |
| 12 | 操作系统 | 用户提供Windows 7专业版，供货商协助安装 |
| 13 | 保修 | 3年部件和人工（系统电池1年），原厂商提供3年5*8小时现场支持和服务，1年意外保护。 |
| 14 | 其它 | 提供原厂商盖章的产品彩页。 |

学生用笔记本（40台）

| 序号 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 英特尔®凌动™芯片，≧1.66GHz, 512K 缓存 |
| 2 | 内存 | ≧2GB DDR3 1333MHz |
| 3 | 硬盘 | ≧250G 5400rpm |
| 4 | 显卡 | 支持DX9及其以上 |
| 5 | 屏幕 | ≧10.1英寸，16：9， 1366x768 LED多点触摸屏 |
| 6 | 网络 | 10/100/1000 千兆以太网 |
| 7 | 无线网卡 | 支持802.11a/g/n无线协议 |
| 8 | 音频特性 | 耳机麦克风插口，高品质立体声声卡，内置扬声器 |
| 9 | 集成摄像头 | 有 |
| 10 | 电池 | 6芯“智能”锂离子主电池，1小时充满80%电量 |
| 11 | 操作系统 | 用户提供Windows 7专业版，供货商协助安装 |
| 12 | 其它 | 具备橡胶防滑外壳，具备便于教师快速识别的联网状态指示灯，提供原厂商盖章的产品彩页。 |
| 13 | 保修 | 3年部件和人工（系统电池1年），原厂商提供3年5*8小时现场支持和服务，1年意外保护。 |
| 14 | 其它 | 提供原厂商盖章的产品彩页。 |

移动计算工作站（2台）

| 序号 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动计算工作站 | 要求学生用笔记本和移动工作站使用同一品牌。 单台工作站可收纳≧20台学生用笔记本，可以对笔记本进行充电维护。坞站卡槽需紧密贴合笔记本，以防止笔记本滑动。坞站应配有冷却风扇，具备内置交换机，笔记本插入充电同时自动连接交换机，能够网络远程唤醒笔记本更新内容。内置高性能无线宽带路由器1台。具备内置温度传感器对交流适配器进行管理，具备温度过高报警指示灯，具备电流过载保护功能。 原厂商提供3年5*8小时现场支持和服务，1年意外保护。 |
| 2 | 其它 | 提供原厂商盖章的产品彩页。 |

无线电脑教室管理软件

| 序号 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 支持课堂交互教学功能： 1．广播教学：老师可将电脑屏幕，操作和声音实时传送给选定的学生，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊的显示方式。 2．分组教学：老师可以将学生分成若干小组，还能为每个小组制定一名学生作为组长，执行教学功能。老师可以监控每个分组的教学过程。 3．随堂测试：老师可以在课前编辑试卷或是在课堂中随机编辑试题，测试学生的掌握情况。软件能自动帮助老师对客观题评分，并提供考试结果的数据统计。 4．网络影院：老师可以实时广播多媒体文件，播放流畅，老师机和学生机之间几乎没有延时，支持1080P和720P高清格式。 支持上网限制、U盘使用限制和程序限制等使用权限限制功能，便于管理课堂。 支持无线网络环境：无线环境下各功能使用流畅无演示，至少支持60用户。 支持Windows7/Linux操作系统。 需原厂授权，License：1个教师机+40个学生机。 |

服务

| 序号 | 指标 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 对整体方案提供原厂服务承诺函，3年5*8电话支持及上门故障诊断及维修服务。 |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日