北 京 大 学

图书馆CALIS项目链路负载均衡控制器等设备

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[45]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年九月三十日

目        录

第一部分  招标公告	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第一部分  招标公告

北京大学拟为图书馆CALIS项目购置链路负载均衡控制器等设备，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：图书馆CALIS项目链路负载均衡控制器等设备；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：图书馆。

- 招标文件的获取：2010年9月30-10月15日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年10月18日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年10月18日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  张玉祥

电话：010-62751418/58587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学图书馆。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、设备参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	注册资本证明（复印件）；

e)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

f)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 其他需注明的内容：

投标单位应提供实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的主要用户情况，提供近3年的成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 设备供货时间不能多于3周，进口设备供货时间不能多于6周，安装时间不能多于2周。

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

设备一：链路负载均衡控制器及其他设备

1、链路负载均衡控制器配置要求： 2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 市场知名品牌、生产商须具有五年以上设备系统生产经验、投标产品须为原厂经过市场检验的最新规格设备 |
| 2 | 外型 | 设备外形 | 标准机架式 |
|  |  | 设备高度 | 2U/3U |
| 3 | 硬件参数 | 端口* | 至少支持8个10/100/1000Base-TX，4个1000Base-SX，2个10G Fiber Ports 本次招标要求4个1000Base-TX，4×1000Base-SX |
|  |  | 处理器* | 如为多核多线程架构，要求至少配置8核处理器 如为X86架构，要求至少配置两颗多核CPU |
|  |  | 内存 | >=8G |
|  |  | 热插拔电源数量 | >=2 |
| 4 | 性能参数 | 吞吐量 | >=8Gbps |
|  |  | 最大并发会话数 | >=10,000,000 |
| 5 | 产品特性 | 产品功能要求* | 本次招标要求设备系统具备完整的链路负载均衡和全局负载均衡功能。如果不具备全局负载均衡功能，可单独提供具备全局负载均衡功能的设备，但必须满足以下相关技术需求。 |
| 6 | 功能特性 | 链路负载均衡 | 支持丰富的出向链路负载均衡(Outbound)算法，至少包括轮询算法、加权轮询算法、最短反应时间算法、动态探测算法；同时必须支持网络就近性算法，且能够实现动静结合功能。 |
|  |  |  | 支持丰富的入向链路负载均衡(Inbound)算法，应包括但不限于以下算法：轮询算法、加权轮询算法、连接溢出、最小连接数、IP优先、全局就近性算法、区域算法、动态探测等算法；可实现应用级别的健康检查功能，支持数据中心互备。 |
|  |  |  | 支持链路管理功能，可实现针对网络链路的逐渐关闭和逐渐恢复 |
|  |  |  | 支持通过优先级、队列、以及设定基于应用的带宽限制和带宽容许，确保关键应用能够按时交付，并且可实现基于URL的带宽限制. |
|  |  |  | 支持丰富的健康检查算法，且支持全路径健康检查方式，无跳数限制 |
|  |  | 全局负载均衡 | 设备可实现全域 DNS 功能，满足如下要求： 支持标准DNS设备工作模式，包括：可作为智能DNS服务器，可作为DNS服务器代理，可作为最终DNS解析设备，可作为DNS转发器；支持标准的DNS记录类型，至少包括：A记录，MX记录，NS记录，PRT记录，SVR记录，CNAME记录，SOA记录，AAAA记录；支持DNS递归查询；支持DNS缓存功能，可缓存外部DNS返回记录条目；支持对DNS查询数据包进行RFC格式校验；支持动态检测后台服务器，根据检测结果进行DNS解析；支持对多台后台服务器根据轮询，源IP地址静态拓扑，基于网络丢包，基于local DNS跳数探测。 |
| 7 | 基本功能 | IPv6: 支持 | 产品支持IPV6部署 |
|  |  | 支持的协议 | 支持所有基于TCP/IP的协议，包括但不限于下列协议： VLAN（IEEE802.1q）；Trunk（IEEE802.3ad） 10BASE-T/100BASE-TX (IEEE 802.3, 802.3u) SNMP (1213 MIB-II, 1643 Ethernet, 1493 Bridge) RIP v1 /v2；OSPFTFTP (RFC 783) ; |
|  |  | 高可用性* | 支持VRRP协议，支持多种高可用性模式：A/A模式，A/S模式，最多可以支持8台设备的集群；支持FFO心跳线双机failover切换功能，能够及时发现设备故障。双机切换时间小于40ms |
|  |  | 安全防护功能 | 设备具备安全功能，包括：可以提供防火墙功能，可以实现NAT功能，可以提供各种防DOS攻击的功能。 |
|  |  | 路由协议 | 要求支持RIP、OSFP等动态路由协议 |
|  |  | 链路聚合故障切换 | 支持工业标准802.3ad链路聚合 |
|  |  | VLAN与VLAN TAG | 支持802.1q标准封装协议 |
|  |  | 部署方式 | 必须能同时支持透明模式、反向代理模式以及三角传输模式。必须支持旁路连接方式和串连连接方式。 |
| 8 | 设备管理 | 管理方式: SNMP/HTTP/SSH/Console | 投标产品支持基于WEB和SSH方式的远程管理方式，进行安全的配置管理，并且支持Console和SNMP协议的管理 |
|  |  | 管理界面* | 必须支持中文管理界面，且能够展示服务器或链路的并发连接数、新建连接数和流量，统计设备自身的性能参数 |
|  |  | 系统日志 | 要求支持通过标准syslog可导出系统日志 |
|  |  | 系统告警* | 能够针对CPU风扇工作状态、CPU温度、电源供电状态进行监控。通过指示灯对异常状态进行自动告警。并且能够随时手动查询系统硬件告警信息。 |
| 9 | 产品资质 | 质量管理体系标准 | 投标产品必须符合ISO9001认证 |
|  |  | RoHS、WEEE标准 | 投标产品必须通过RoHS、WEEE认证规范 . |
|  |  | 服务要求 | 要求产品可以得到良好的服务保障，在国内须设有研发团队 |
| 10 | 服务 | 5年质保期服务 | 终身电话/网络支持 提供全国400热线电话技术支持 5年7*24小时现场支持和服务 1小时内对维修要求作出实质性响应，提供应急预案 8小时内紧急现场响应 1年2次技术服务巡检/回访 5年内提供一次设备迁移服务 |
| 11 | 其它 | 授权 | 投标商需提供原产家授权 原厂家需盖章确认5年质保期服务内容 |

2、应用负载均衡控制器配置要求：2台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 知名品牌；生产商须具有五年以上生产经验；投标产品为经过市场检验的最新规格产品 |
| 2 | 外型 | 设备外形 | 标准机架式 |
|  |  | 设备高度 | 2U/3U |
| 3 | 硬件参数 | 端口* | 至少支持8个10/100/1000Base-TX，4个1000Base-SX，2个10G Fiber Ports 本次招标要求4个1000Base-TX，4×1000Base-SX |
|  |  | 处理器* | 如为多核多线程架构，要求至少配置8核处理器 如为X86架构，要求至少配置两颗多核CPU |
|  |  | 内存 | >=8G |
|  |  | 热插拔电源数量 | >=2 |
| 4 | 性能参数 | 吞吐量 | >=8Gbps |
|  |  | 最大并发会话数 | >=10,000,000 |
|  |  | HTTP压缩吞吐量 | >=5G |
| 5 | 产品特性 | 产品功能要求* | 本次招标要求设备系统具备完整的应用服务器负载均衡功能和应用优化功能。如果不具备应用优化功能，可单独提供具备应用优化功能的设备，但必须满足以下相关技术需求。 |
| 6 | 功能特性 | 服务器负载 | 支持丰富的负载均衡算法，如最小连接数、轮询、加权轮询、最小连接数、最快响应时间、哈希、URL、SNMP、Hostname、Cookie、Header、规则表达式等负载均衡算法 |
|  |  |  | 支持丰富的四、七层会话保持功能，包括基于IP、Header/Request、Cooki、Hostname、URL、SSL Session ID等多种会话保持技术；支持虚拟连接功能，无需逻辑编程，通过策略即可实现不同负载均衡方法的嵌套。 |
|  |  |  | 必须支持丰富的健康检查方法，包括但不限于：ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS等多种服务器健康检查方式，且设备能够支持通过应用脚本方式，对多种应用进行检查 |
| 7 | 应用优化 | TCP连接优化 | 支持TCP卸载功能，并提供连接复用技术以节省服务器资源。复用比至少达到1比90 |
|  |  | HTTP压缩功能 | 必须支持HTTP压缩功能，可以根据客户端是否支持压缩来决定所传送的内容是否是经过压缩的 |
|  |  | SSL加速 | 支持SSL硬件加速功能 |
|  |  | Cache功能* | 设备必须支持内存级别的Cache功能，无需添加其它硬件即可实现，能够使用设备内存作为HTTP等访问内容的缓存，且最少支持4GB 内存Cache |
| 8 | 基本功能 | IPv6: 支持 | 产品支持IPV6部署 |
|  |  | 支持的协议 | 支持所有基于TCP/IP的协议，包括但不限于下列协议： VLAN（IEEE802.1q）；Trunk（IEEE802.3ad） 10BASE-T/100BASE-TX (IEEE 802.3, 802.3u) SNMP (1213 MIB-II, 1643 Ethernet, 1493 Bridge) RIP v1 /v2；OSPFTFTP (RFC 783) ; |
|  |  | 高可用性* | 支持VRRP协议，支持多种高可用性模式：A/A模式，A/S模式，最多可以支持8台设备的集群；支持FFO心跳线双机failover切换功能，能够及时发现设备故障。双机切换时间小于40ms |
|  |  | 安全防护功能 | 设备具备安全功能，包括：可以提供防火墙功能，可以实现NAT功能，可以提供各种防DOS攻击的功能。 |
|  |  | 路由协议 | 要求支持RIP、OSFP等动态路由协议 |
|  |  | 链路聚合故障切换 | 支持工业标准802.3ad链路聚合 |
|  |  | VLAN与VLAN TAG | 支持802.1q标准封装协议 |
|  |  | 部署方式 | 必须能同时支持透明模式、反向代理模式以及三角传输模式。必须支持旁路连接方式和串连连接方式。 |
| 9 | 设备管理 | 管理方式: SNMP/HTTP/SSH/Console | 投标产品支持基于WEB和SSH方式的远程管理方式，进行安全的配置管理，并且支持Console和SNMP协议的管理 |
|  |  | 管理界面* | 必须支持中文管理界面，且能够展示服务器或链路的并发连接数、新建连接数和流量，统计设备自身的性能参数 |
|  |  | 系统日志 | 要求支持通过标准syslog可导出系统日志 |
|  |  | 系统告警* | 能够针对CPU风扇工作状态、CPU温度、电源供电状态进行监控。通过指示灯对异常状态进行自动告警。并且能够随时手动查询系统硬件告警信息。 |
| 10 | 产品资质 | 质量管理体系标准 | 投标产品必须符合ISO9001认证 |
|  |  | RoHS、WEEE标准 | 投标产品必须通过RoHS、WEEE认证规范 . |
|  |  | 服务要求 | 要求产品可以得到良好的服务保障，在国内须设有研发团队 |
| 11 | 服务 | 5年质保期服务 | 终身电话/网络支持 提供全国400热线电话技术支持 5年7*24小时现场支持和服务 1小时内对维修要求作出实质性响应，提供应急预案 8小时内紧急现场响应 1年2次技术服务巡检/回访 5年内提供一次设备迁移服务 |
| 12 | 其它 | 授权 | 投标商需提供原产家授权 原厂家需盖章确认5年质保期服务内容 |

3、链路及应用负载均衡控制器配置要求：1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 知名品牌；原厂五年以上设备系统生产销售经验；投标产品须为经过市场检验的最新规格产品； |
| 2 | 外型 | 设备外形 | 标准机架式 |
|  |  | 设备高度 | 2U或者3U |
| 3 | 硬件参数 | 端口* | 至少支持8个10/100/1000Base-TX，4个1000Base-SX，2个10G Fiber Ports 本次招标要求4个1000Base-TX，4×1000Base-SX |
|  |  | 处理器* | 如为多核多线程架构，要求至少配置8核处理器 如为X86架构，要求至少配置两颗多核CPU |
|  |  | 内存 | >=8G |
|  |  | 热插拔电源数量 | >=2 |
| 4 | 性能参数 | 吞吐量 | >=8Gbps |
|  |  | 最大并发会话数 | >=10,000,000 |
|  |  | HTTP压缩吞吐量 | >=5G |
| 5 | 产品特性 | 产品功能要求* | 本次招标要求设备系统具备完整的链路负载均衡、全局负载均衡、应用服务器负载均衡功能和应用优化功能。如果不具备相应功能，可单独提供设备，但必须满足以下相关技术需求。 |
| 6 | 功能特性 | 服务器负载 | 支持丰富的负载均衡算法，如最小连接数、轮询、加权轮询、最小连接数、最快响应时间、哈希、URL、SNMP、Hostname、Cookie、Header、规则表达式等负载均衡算法 |
|  |  |  | 支持丰富的四、七层会话保持功能，包括基于IP、Header/Request、 Cooki、Hostname、URL、SSL Session ID等多种会话保持技术；支持虚拟连接功能，无需逻辑编程，通过策略即可实现不同负载均衡方法的嵌套。 |
|  |  |  | 必须支持丰富的健康检查方法，包括但不限于：ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS等多种服务器健康检查方式，且设备能够支持通过应用脚本方式，对多种应用进行检查 |
|  |  | 链路负载 | 支持丰富的出向链路负载均衡(Outbound)算法，至少包括轮询算法、加权轮询算法、最短反应时间算法、动态探测算法；同时必须支持网络就近性算法，且能够实现动静结合功能。 |
|  |  |  | 支持丰富的入向链路负载均衡(Inbound)算法，应包括但不限于以下算法：轮询算法、加权轮询算法、连接溢出、最小连接数、IP优先(、全局就近性算法、区域算法、动态探测等算法；可实现应用级别的健康检查功能，支持数据中心互备 |
|  |  |  | 支持链路管理功能，可实现针对网络链路的逐渐关闭和逐渐恢复 |
|  |  |  | 支持通过优先级、队列、以及设定基于应用的带宽限制和带宽容许，确保关键应用能够按时交付，并且可实现基于URL的带宽限制. |
|  |  |  | 支持丰富的健康检查算法；且支持全路径健康检查方式，无跳数限制 |
|  |  | 全局负载 | 设备可实现全域 DNS 功能，满足如下要求： 支持标准DNS设备工作模式，包括：可作为智能DNS服务器，可作为DNS服务器代理，可作为最终DNS解析设备，可作为DNS转发器；支持标准的DNS记录类型，至少包括：A记录，MX记录，NS记录，PRT记录，SVR记录，CNAME记录，SOA记录，AAAA记录；支持DNS递归查询；支持DNS缓存功能，可缓存外部DNS返回记录条目；支持对DNS查询数据包进行RFC格式校验；支持动态检测后台服务器，根据检测结果进行DNS解析；支持对多台后台服务器根据轮询，源IP地址静态拓扑，基于网络丢包，基于local DNS跳数探测。 |
| 7 | 应用优化 | TCP连接优化 | 支持TCP卸载功能，并提供连接复用技术以节省服务器资源。复用比至少达到1比90 |
|  |  | HTTP压缩功能 | 必须支持HTTP压缩功能，可以根据客户端是否支持压缩来决定所传送的内容是否是经过压缩的 |
|  |  | SSL加速 | 支持SSL硬件加速功能 |
|  |  | Cache功能* | 设备必须支持内存级别的Cache功能，无需添加其它硬件即可实现，能够使用设备内存作为HTTP等访问内容的缓存，且最少支持4GB 内存Cache |
| 8 | 基本功能 | IPv6: 支持 | 产品支持IPV6部署 |
|  |  | 支持的协议 | 支持所有基于TCP/IP的协议，包括但不限于下列协议： VLAN（IEEE802.1q）；Trunk（IEEE802.3ad） 10BASE-T/100BASE-TX (IEEE 802.3, 802.3u) SNMP (1213 MIB-II, 1643 Ethernet, 1493 Bridge) RIP v1 /v2；OSPFTFTP (RFC 783) ; |
|  |  | 高可用性* | 支持VRRP协议，支持多种高可用性模式：A/A模式，A/S模式，最多可以支持8台设备的集群；支持FFO心跳线双机failover切换功能，能够及时发现设备故障。双机切换时间小于40ms |
|  |  | 安全防护功能 | 设备具备安全功能，包括：可以提供防火墙功能，可以实现NAT功能，可以提供各种防DOS攻击的功能。 |
|  |  | 路由协议 | 要求支持RIP、OSFP等动态路由协议 |
|  |  | 链路聚合故障切换 | 支持工业标准802.3ad链路聚合 |
|  |  | VLAN与VLAN TAG | 支持802.1q标准封装协议 |
|  |  | 部署方式 | 必须能同时支持透明模式、反向代理模式以及三角传输模式。必须支持旁路连接方式和串连连接方式。 |
| 9 | 设备管理 | 管理方式: SNMP/HTTP/SSH/Console | 投标产品支持基于WEB和SSH方式的远程管理方式，进行安全的配置管理，并且支持Console和SNMP协议的管理 |
|  |  | 管理界面* | 必须支持中文管理界面，且能够展示服务器或链路的并发连接数、新建连接数和流量，统计设备自身的性能参数 |
|  |  | 系统日志 | 要求支持通过标准syslog可导出系统日志 |
|  |  | 系统告警* | 能够针对CPU风扇工作状态、CPU温度、电源供电状态进行监控。通过指示灯对异常状态进行自动告警。并且能够随时手动查询系统硬件告警信息。 |
| 10 | 产品资质 | 质量管理体系标准 | 投标产品必须符合ISO9001认证 |
|  |  | RoHS、WEEE标准 | 投标产品必须通过RoHS、WEEE认证规范 . |
|  |  | 服务要求 | 要求产品可以得到良好的服务保障，在国内须设有研发团队 |
| 11 | 服务 | 5年质保期服务 | 终身电话/网络支持 提供全国400热线电话技术支持 5年7*24小时现场支持和服务 1小时内对维修要求作出实质性响应，提供应急预案 8小时内紧急现场响应 1年2次技术服务巡检/回访 5年内提供一次设备迁移服务 |
| 12 | 其它 | 授权 | 投标商需提供原产家授权 原厂家需盖章确认5年质保期服务内容 |

4、SSL VPN配置要求：1台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 制造商 | 市场知名一线品牌；五年以上生产销售经验；投标产品为经过市场检验的最新规格产品 |
| 2 | 外型 | 设备外形 | 标准机架式 |
|  |  | 设备高度 | 1U或2U |
| 3 | 硬件参数 | 端口 | 10/100/1000BaseTX电口应不少于4个 |
|  |  | SSL硬件卡 | 设备必须配置硬件SSL加速卡 |
|  |  | 产品架构 | 必须为硬件设备，所有功能均通过SSL VPN产品中的专有操作系统来实现，而非开放源操作系统 |
| 4 | 性能参数 | 最大并发用户数 | >=6000；本次招标要求最大并发用户数为2000并发； |
|  |  | 每秒SSL新建会话数 | >=4400 |
|  |  | SSL并发会话数 | >=12，000 |
|  |  | VLAN个数 | >=256 |
|  |  | SSL吞吐量 | >=400 Mb |
|  |  | 最大虚拟站点* | >=256；本次招标要求必须不少于25个。 |
| 5 | 产品特性 | 产品集成度要求* | 投标设备须具备良好的集成度和扩展功能，即通过单台设备可同时完成远程安全接入、SSL协议端对端互连、准入控制、安全防护以及虚拟站点等功能 |
| 6 | 远程接入 | 七层VPN要求* | 设备可实现真正的零客户端远程安全访问，且支持WRM，要求对Web页面的重写和显示提供丰富的支持，包括支持HTML，Java，JavaScript等重写方式；支持在不使用任何插件的情况下对Web应用提供丰富的支持。 支持对内网URL保护功能，可使真实的URL地址不被用户看到 |
|  |  | 四层VPN要求 | 支持通过SSL VPN访问内网各种应用，B/S、C/S结构及其他网络服务，如Telnet 、Ftp、SSH、等，且要求全部功能必须基于SSL协议实现 |
|  |  | 三层VPN要求* | 设备必须支持隧道模式，可安全的访问所有基于IP的（TCP、UDP）应用，B/S、C/S结构及其他网络服务，如Telnet 、FTP、SSH、动态端口应用、VOIP等。要求所投标产品的全部功能必须基于SSL协议实现；要求设备支持断线自动重连功能。支持对客户端IP地址的动态分配、静态分配（特定用户分配特定IP）、DHCP分配IP、Radius服务器分配IP等多种方式；在隧道内部可以基于用户和组进行访问规则的设定；终端系统升级或更换时不会带来任何与VPN有关的额外维护工作；对主机网络、用户密码或IP地址进行的改动应会自动传播到用户终端上；提供隧道分割(Split Tunneling)能力，只允许流向LAN的流量通过VPN连接器进行传输，同时不影响用户的Internet访问；应能够在基于3层VPN功能下实现对IPsec协议通道VPN的支持 |
| 7 | 虚拟化 | 桌面虚拟化 | 要求设备支持高效、安全的终端应用和管理功能。通过先进的桌面直通车功能模块，使用户在远端可以安全、便捷、高效地远程服务器的设备桌面，如同在本地访问一样，且有效地屏蔽复制、粘贴、剪切和打印等操作，确保客户文档的安全性。能够实现个人桌面的自助注册，无需管理员干预。能够支持个人电脑，Windows Mobile、iPhone、iPad等手持操作系统的访问。支持密码的集中管理和单点登录。桌面虚拟化能够在SPX硬件设备上独立实现，服务器端无需其他主机或软件配合。 |
|  |  | 应用虚拟化 | 要求设备必须支持应用虚拟化功能。通过该功能，使用户登录VPN产品时，可通过VPN隧道安全访问网络所发布的任意应用程序，如Word、Excel、Outlook、3Dmax、Photoshop等，可完美使用该应用进行编辑，而客户端只需一个浏览器即可全部实现。 |
| 8 | 安全特性* | 加密算法要求 | 设备须支持SSL v3.0，TLS1.0标准，支持数据的加密传输，加密算法包括但不限于：DES (56-bit), 3DES (168-bit), RC4 (128-bit), AES (128-bit or 256-bit)，RSA (1024-bit+), MD5 (128-bit), SHA-1 (160-bit) |
|  |  | 认证要求 | 支持多种SSL VPN认证方法，包括LDAP、RADIUS、AD、证书、本地数据库、RSA SecurID、SecureComputing、USB-Key等 |
|  |  | 授权要求 | 设备能够基于用户和组作细粒度的授权，不同的用户或用户组分配不同的访问权限。授权管理支持通过Radius、LDAP服务器进行授权，并且支持通过组映射进行授权,即通过将LDAP、Radius上的组信息映射到本地数据库作授权。 能够有效对网络、传输、URL层的资源进行访问控制。 能够对3层到7层的访问方式进行控制。 能够基于证书字段进行授权。 |
|  |  | 安全准入控制(UAC)要求 | 要求设备支持安全准入控制（UAC）功能。通过该功能 ，可对内网用户、无线网用户在联入网络前进行身份有效性检查，并能针对不同的用户进行灵活的授权策略配置，如公司内部人员可访问公司内部服务器，而对于外来接入网络的访客，则只能允许其访问互联网资源，从而保障机密数据的安全性。 |
| 9 | 功能参数 | 虚拟站点要求* | 要求所投产品可面向不同的业务系统设置应用虚拟站点，每个虚拟站点可面向不同应用，独立进行操作和服务。包括用户登陆使用和管理员的维护均独立进行。可以为每个门户设置单独的管理员及相应权限，每个门户访问的内部系统可分别做访问控制，并配以各自不同的Portal界面。 |
|  |  | 部署方式 | 支持旁路连接方式和串连连接方式。支持串路及旁路部署、没有NAT、proxy/防火墙限制、支持基于资源发布的方式 |
|  |  | 单点登陆（Single Sign On） | 要求设备支持SSO，即只需在SSL VPN设备上进行一次登陆，就可以实现对系统中多个需要认证的Web服务器实现身份认证 |
|  |  | 产品扩展能力 | 要求提供的VPN产品具有良好的扩展能力，根据应用的扩展可以适当增加功能模块、并发用户数或节点等以满足系统运行扩容的需求 |
|  |  | 证书支持要求 | 支持客户端X.509数字证书验证，数字证书可以存储在USB、智能卡等设备中，并能够根据客户端证书中的相关主题信息进行验证，同时须支持证书撤销列表（CRL）. |
|  |  | 兼容性要求* | 要求设备具备良好的兼容性，可支持目前主流的浏览器平台，如Firefox、Netscape、IE等。支持主流操作系统Linux、MacOS、Windows。 |
|  |  | 会话超时控制要求 | 支持对用户的SSL VPN会话进行超时控制 |
|  |  | 安全防护功能 | 产品应具备安全功能，包括：防火墙功能、NAT功能，以及防DOS攻击的功能。 |
|  |  | 门户界面要求 | 设备门户界面可灵活进行客户化，管理员可以自由调整登录界面外观，上传图片，以及定制Portal theme |
|  |  | VLAN与VLAN TAG | 支持802.1q标准封装协议， |
|  |  | 客户端安全控制 | 具有客户端的安全检查机制，如可以检查客户端的个人防火墙、防病毒系统，检查客户端的文件、进程、注册表、操作系统及其版本等信息，并且可以根据检测的结果赋予不同的访问权限；可根据客户端的MAC地址、硬盘ID甚至CPU ID检查客户端的合法性。SSL VPN设备须解决Web缓存带来的安全隐患，须具备cache clean功能，能够在访问结束时对客户端的临时文件、Cookie、历史记录等进行清除。要求提供对主流终端安全软件检查的支持，包括Sygate，Zonelabs，Symantec，Mcafee等 |
|  |  | 高可用性* | 支持VRRP协议，支持多种高可用性模式：A/A模式，A/S模式，最多可以支持8台设备的集群；支持SSF全状态会话切换 |
|  |  | 管理方式: SNMP/HTTPS/SSH/Console | 投标产品支持基于安全WEB和SSH方式的远程管理方式，进行安全的配置管理，并且支持Console和SNMP协议的管理。支持中文WebUI |
|  |  | 审计要求* | 支持详细的审计功能，提供详细的用户访问信息日志。包括日期、时间、从哪个源IP地址尝试登陆、哪个用户名、登陆成功后具体进行了哪些访问操作等；并可以提供统计、报表分析工具，实现图形化显示 |
| 10 | 产品资质 | 产品成熟度要求 | 作为生产系统中应用的重要网络产品，要求项目投标产品是其厂商经过多年（至少5年）设计、开发、支持的网络产品。且投标厂商投产品在其整个产品线中至少存在5年，从而保证其产品的成熟度 |
|  |  | 产品市场要求 | 要求产品在最近三年的SSL VPN市场份额排名中，位居前三市场份额 |
|  |  | ICSA安全认证* | 要求设备必须符合ICSA2010认证标准，并取得相关资质证书 |
|  |  | 服务要求 | 要求产品可以得到良好的服务保障，在国内须设有研发团队 |
|  |  | 案例要求 | 要求VPN产品系列在国内SSL VPN市场，特别是运营商应用中具有大量典型应用案例，能够证明VPN产品的可靠性 |
| 11 | 服务 | 5年质保期服务 | 终身电话/网络支持； 提供全国400热线电话技术支持 5年7*24小时现场支持和服务 1小时内对维修要求作出实质性响应，提供应急预案 8小时内紧急现场响应 1年2次技术服务巡检/回访 5年内提供一次设备迁移服务 |
| 12 | 其它 | 授权 | 投标商需提供原产家授权 原厂家需盖章确认5年质保期服务内容 |

5、其他要求（技术指标全部为必须满足，投标人必须对技术指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 投标方应具有完备的技术支持能力,包括技术支持队伍、备品备件等；在5年内免费提供一次设备迁移服务

- 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作1年以上实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

- 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

- 投标方所投标产品中的光模块要求全部为原厂标配模块，要求提供原厂家证明；

- 产品原厂免费保修期限五年，要求提供原厂家授权，并盖章确认5年质保期服务，同时提供下述服务：

- 鉴于此网络的重要性，要求对投标产品提供原厂家调试、现场支持，并要求提供原厂家证明；

- 提供7×24小时电话技术服务;1小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急方案；

- 厂家必须在当地有备件库，有售后服务人员，以方便提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

- 1年提供两次原厂技术巡检、回访

- 提供免费安装及调试，并出具安装调试报告，安装调试报告中应包括安装过程中所有配置命令和步骤。

- 提供相关培训，包括原产家培训和现场培训，原产家培训内容需涵盖所有投标设备的配置、维护、调优、查错等管理内容，现场培训内容需包括针对投标设备的连接、安装、配置情况的详细说明。原产家培训至少4人次并至少可分2次进行，培训结束能出具相关课程的培训证明。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日