北 京 大 学

数学学院、经济学院、生命科学学院

微机、服务器设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[43]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年九月十三日

目        录

第一部分  招标公告	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第一部分  招标公告

北京大学拟为数学学院、经济学院、生命科学学院购置微机、服务器设备一批，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：微机、服务器设备；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：数学学院、经济学院、生命科学学院。

- 招标文件的获取：2010年9月13-9月23日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“包一”、“包二”、“包三”分别投标，也可针对全部设备投标。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年9月24日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年9月24日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  张玉祥

电话：010-62751418/58587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学数学学院、经济学院、生命科学学院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、设备参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	注册资本证明（复印件）；

e)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

f)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

g)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

h)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

i)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

j)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

包一：

招标内容：

一、台式机：120台

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | CPU | Intel 双核：32纳米 |
|  |  | 主板 | 等于或高于H55性能 |
|  |  | 内存 | 4G DDRIII 1066MHz（4G DDRIII 1333MHz） |
|  |  | 硬盘 | 500GB 7200rpm以上 |
|  |  | 集成网卡 | 100/1000M自适应 |
|  |  | 光驱 | DVD-ROM |
|  |  | 显示器 | 22寸宽屏，响应时间要求小于5ms, |
|  |  | 集成显卡 |  |
|  |  | 声卡 | 集成高品质立体声声卡 |
|  |  | 键盘鼠标 | USB光电鼠标，抗菌防水键盘 |
|  |  | 接口 | 一个串口，一个并扣， USB口不低于前2后8 |
|  |  | 电磁，噪声 | 符合国家电磁兼容B级资质，主机噪音低于30分贝 |
|  |  | 机箱 | 容积不大于20 L |
|  |  | 网络 | 具有网络同传功能，支持系统的局域网内安装和应用软件的分发 |
| 2 | 软件 | 操作系统 | 使用北京大学正版Windows xp专业版， 供货商协助安装 |
| 3 | 服务 | 保修 | 原产5年全保服务 |
| 4 | 其它 | 授权 | - 投标商需提供原产家授权 - 原厂家需盖章确认质保期服务内容 |

二、机房改造：

| 1 | 更换键盘抽屉约46个、更换滑轨约160副 |
| --- | --- |
| 2 | 挡板维修 |
| 3 | 查、布网线及电力线，并对走线进行整理 |

注：

- 请投标厂家对此项应答给出详细描述

- 更换的键盘抽屉、滑轨等需提供样件

包二：

招标内容：

一、服务器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备制造商 | 知名专业厂商，原厂产品。 |
| 2 | 处理器 | 8个6核 AMD Opteron 8439 SE（6 核，2.8 GHz，6MB 三级高速缓存，105 瓦）或以上，支持双动态电源管理，支持48个处理器核。 |
| 3 | 内存 | 512GB PC2-6400 DDR2，最大为64个DDR2 DIMM插槽，最大支持512GB或以上内存。 |
| 4 | 光纤HBA卡 | 两块双端口8Gb HBA光纤卡，芯片品牌为QLogic，光纤卡芯片驱动须被标准Linux内核（版本2.6.34以上）所内置。 |
| 5 | 光纤线缆 | 提供原厂商品牌光纤线缆4条，长度为3-10米。 |
| 6 | 内部存储控制器 | 硬件级阵列控制器，缓存512MB以上，带有电池保护，支持RAID 0、1、5、6等，支持在线调整缓存读写比率，在线调整LUN容量，在线更改RAID级别等功能，控制器芯片驱动须被标准Linux内核（版本2.6.34以上）所内置。 |
| 7 | 硬盘 | 4 x 146GB 10000转热插拔SAS硬盘；最大可扩16块SAS盘。 |
| 8 | 规格 | 机架式服务器，带机架导轨。 |
| 9 | DVD | DVD驱动器(8X/24X)*1个。 |
| 10 | 网络控制器 | 2个或以上 百兆/千兆 自适应服务器网络适配器，适配器驱动须被标准Linux内核（版本2.6.34以上）所内置。 |
| 11 | 操作系统支持 | 支持Gentoo Linux（http://www.gentoo.org/）操作系统。 |
| 12 | 故障前保修 | 包括处理器、硬盘和内存。 |
| 13 | 电源， 风扇 | 满配冗余电源和冗余风扇，支持热插拔。 |
| 14 | 服务 | 服务器生产原厂商工程师上门安装，原厂商3年全备件免费保修，原厂商3年人工，原厂商3年7×24现场故障检测及维修服务，须得到原厂商的服务承诺函。 |
| 15 | 数量 | 1台 |

二、存储阵列

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备制造商 | 国际知名品牌 |  |  |
| 2 | 系统级别 | 单套系统设计容量不低于500块硬盘配置 |  |  |
| 3 | 体系结构 | 1）双控制器系统 |  |  |
|  |  | 2）支持全冗余模块化体系结构 |  |  |
|  |  | 3）支持动态热备盘 |  |  |
| 4 | 主机端口 | 1）同时支持FC和iSCSI接口 |  |  |
|  |  | 2）最大前端端口数不少于16个 |  |  |
|  |  | 3）支持8Gb FC端口 |  |  |
|  |  | * 本期配置8G FC前端端口总数≥8个 |  |  |
| 5 | 磁盘通道端口 | 最大端口数不少于16个以保证后端存储性能 |  |  |
|  |  | * 本期配置4G FC后端端口总数≥16个 |  |  |
| 6 | 阵列柜 | 机架式、模块化、FC SAN光纤级别存储 |  |  |
| 7 | 硬盘类型支持 | 1）支持SATA，SAS，FC，SSD硬盘类型 |  |  |
|  |  | 2）支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容 |  |  |
| 8 | RAID级别支持 | 1）支持RAID10、 RAID5和RAID6 |  |  |
|  |  | 2）支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存 |  |  |
|  |  | 3）支持RAID类型的动态在线更改 |  |  |
|  |  | 4）支持系统热备盘 |  |  |
| 9 | 总容量 | 本期配置裸容量≥140TB空间，并保证≥110TB可用空间（去除RAID开销：以RAID5的8+1 方式计算，和其他系统开销后） |  |  |
| 10 | 高速层存储容量 | 高速层存储裸容量≥40TB FC标准磁盘，高速数据区可用容量≥30TB（采用15000转/分光纤磁盘，去除RAID开销：以RAID5的8+1 方式计算，和其他系统开销后） |  |  |
| 11 | 普通层存储容量 | 普通层存储裸容量≥100TB，SATA标准磁盘，容量≥80TB（采用7200转/分SATA磁盘，去除RAID开销：以RAID5的8+1 方式计算，和其他系统开销后） |  |  |
| 12 | 连接线缆 | 足够数量的原厂商光纤及其他必要连接线缆 |  |  |
| 13 | 操作系统支持 | 支持Gentoo Linux（http://www.gentoo.org/）操作系统。 |  |  |
| 持续数据保护 |  |  |  |  |
| 14 | 持续数据保护CDP |  |  | 本期配置： |
|  |  |  |  | 1）一旦出现系统逻辑错误，保证当天24小时数据可以随时恢复到任意时刻故障前10分钟的正常状态 |
|  |  |  |  | 2）能防止包括误更改、误删除等故障造成的数据丢失或损毁 |
|  |  |  |  | 3）不需要服务器端安装客户端软件 |
|  |  |  |  | 4）完整列明所有相关产品模块号，并列入商务报价 |
| 系统管理 |  |  |  |  |
| 15 | 管理软件 |  |  | 配置阵列设置管理软件， 可以本地或Web的方式配置和管理阵列 |
| 数据调度管理 |  |  |  |  |
| 16 | 自动分级 |  |  | 支持下述功能，不需要服务器端安装客户端软件 |
|  |  |  |  | 1）活动数据块自动写入高速磁盘，把非活动数据块自动挪入低速磁盘 |
|  |  |  |  | 2）在逻辑卷内实现数据双向调度 |
|  |  |  |  | 3）支持数据库应用 |
|  |  |  |  | 4）支持文件系统应用 |
| 系统升级和技术服务 |  |  |  |  |
| 17 | 系统升级， 备件支持 |  |  | 支持在线的系统软、硬件升级，升级过程不中断系统运行， 提供五年设备备件 |
| 18 | 保修期及远程支持级别 |  |  | 服务器生产原厂商工程师上门安装，原厂商5年全备件免费保修，原厂商5年人工，原厂商5年7×24现场故障检测及维修服务，须得到原厂商的服务承诺函 |
| 培训服务 |  |  |  |  |
| 19 | 现场培训 |  | 不少于三天的原厂工程师现场免费培训，直到用户能够熟练管理设备 |  |
| 采购数量 |  |  |  |  |
| 20 | 数量 |  | 1台 |  |

三、42U标准机柜

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备制造商 | 服务器原厂商产品 或 存储阵列原厂商产品 |
| 2 | 机柜 | 高度42U，有可拆卸金属门板，没有玻璃门 |
| 3 | 配电 | 有足够的电源分配模块（不少于40个 服务器/存储 电源插座），有过载保护功能 |
| 4 | 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商3年全免费现场硬件故障检测及保修，须得到原厂商的服务承诺函 |
| 5 | 数量 | 2个 |

四、机架式显示器及控制台切换器

| 序号 | 项目 | 规格与参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备制造商 | 与42U标准机柜厂商品牌一致 |
| 2 | 机架式显示器 | 1U 机架高度，集成显示器、键盘和鼠标，可连接到控制台KVM切换器 |
| 3 | 机架式控制台切换器 | 1U 机架高度，8个以上端口，支持USB键盘及鼠标和服务器上的USB接口，提供图形用户界面，提供足够线缆，实现KVM与各个服务器的链接 |
| 4 | 服务 | 原厂工程师上门安装，原厂商3年全免费现场硬件故障检测及保修，须得到原厂商的服务承诺函 |
| 5 | 数量 | 1套 |

包三：

招标内容：

台式机：97台

1. 知名品牌商务机（立式）；

2. 处理器(CPU) ：≥ Intel酷睿i3 530

3. 内存：≥2GB ，DDR3  ；

4. 硬盘容量：≥500GB ，SATA II ；

5. 光驱：16XDVD光驱；

6. 主板芯片：等于或高于Intel H57性能(以INTEL网站台式机芯片组排序为依据)；

7. 声卡主板集成；

8. 显卡：独立显卡，显存512MB或以上；

9. 网卡：主板集成，千兆自适应；

10. 软驱：无；

11. USB键盘，鼠标；

12. 显示器：≥19 宽LCD，黑色外观；

13. 机箱：立式机箱，黑色外观；

14. 操作系统：无（使用北京大学正版Windows系统，供货商协助安装）；

15. 保修：本次投标设备全部为原厂商配套提供，所有部件全部免费保修五年；

16. 服务：5*8小时，响应时间4小时；

17. 到货日期：合同签定后10个工作日；

18. 提供投标微机详细技术参数和彩页；

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日