北 京 大 学

工学院多媒体会议系统招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[49]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年九月二十二日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	11

第一部分  投标邀请

北京大学工学院计划采购多媒体会议系统，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：多媒体会议系统；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：签订合同后7个自然日内入场，入场后21个自然日内完成安装调试；

  - 交货地点：北京大学工学院。

- 招标文件的获取：2011年9月22-29日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 实地勘察现场时间：2011年9月26日14:00时。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年9月30日上午8:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年9月30日上午8:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   王洋洋		荆明伟

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

北京大学工学院多媒体视听环境是学院举办综合会议、报告以及开展国际、国内学术交流的主要应用场所，包括视频会议室和学术报告厅（大会议室）两项内容：

- 视频会议室

视频会议室主要用于举办国际、国内视频会议；远程学术交流或培训。

- 环境背景

视频会议室位于工学院大楼二层 ，建筑面积7.2 * 5.8 = 41.6 平方米（m²），装修后的净高空约2.8米，建筑物理条件如下：

  - 音质设计条件

混响时间：0.8-1.2秒，隔声系数: NR≤35。

  - 室内环境照度

工作面平均照度：300lux。

  - 体型特征

体型平面如附件图所示。

- 目标功能需求

视频会议室目标功能如下：

    - 扩声系统功能：常规立体声扩声系统；

    - 大屏幕显示功能： 2路大屏幕显示本地和异地现场活动的内容；

    - 多媒体应用功能：能应用AV、PC等媒体资源进行报告或会议相关内容的演示；

    - 视频会议功能：能同时进行不少于2点交互的视频会议，与异地(远端)共同举办学术研讨活动；

    - 实现集中控制功能：能集中实现对视频会议室设备的控制和管理。

- 技术规格要求

本视频会议室在实现目标功能的同时，必须考虑采用当前流行且先进的技术，主要要求如下:

- 扩声系统声学特性指标

视频会议室扩声系统声学特性指标参见表1.

表1  视频会议室扩声系统声学特性指标

| 序号 | 主要声学特性 | 扩声系统声学特性指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大声压级 | 额定带宽内 ≥90dB |
| 2 | 传输频率特性 | 100—6300Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许＋4—-4dB的变化 |
| 3 | 传声增益 | 100Hz-8000Hz≥－8dB |
| 4 | 稳态声场不均匀度 | 1000Hz—4000Hz≤8dB |
| 5 | 系统噪声 | ≤NR20 |
| 6 | 语言清晰度STI-PA平均值 | 0.6 |

- 视频系统技术规格与指标

- 显示系统布局：有效视野不小于65度；

- 图像标准：标清显示（平板系统应能支持不低于1080P高清规格的视频信号）；

- （可不要）

- 对于多路音视频信号、演示文件信号的同时显示及切换要有方便、合理的解决方案。

- 系统设计与配置

- 采用双屏显示系统：主屏（投影机+电动幕布，正投显示）显示本地画面；副屏（52英寸平板显示器）显示异地画面；

- 扩声系统：立体声扩声系统，采用集中式供声方案。

- 视频会议系统：不少于2点交互的视频会议终端。

- 集中控制系统：基于IP协议或内部通讯协议，触摸屏控制。

- 具体配置见表2。

表2  视频会议室系统配置参考一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 2 | 壁挂或吸顶式音箱 |
| 2 | AV中心 | 1 | 内置调音和功率放大器 |
| 3 | DVD播放机 | 1 |  |
| 4 | 会议话筒 | 2 | 鹅颈、单一指向性（心型） |
| 5 | 无线话筒 | 1 | 一拖二，UHF段或2.4G、领夹型 |
| 6 | 无线话筒 | 1 | 一拖二，UHF段或2.4G、手持型 |
| 7 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 8 | 普通电脑音箱 | 2 | 用于普通多媒体会议 |
| 二 | 大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 多媒体投影机 | 1 | 优于3500流明，LCD |
| 2 | 电动幕布 | 1 | 100英寸，4:3 |
| 3 | 安装支架 | 1 |  |
| 4 | 52英寸显示器 | 1 | LCD或PDP，分辨率满足1080p |
| 5 | 安装支架 | 1 |  |
| 6 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 三 |  |  |  |
| 1 | 摄像单元 | 2 | 电动云台、变焦、聚焦、光圈 |
| 四 | 辅助设备及系统 |  |  |
| 1 | 8*4音视频矩阵 | 1 | RGBHV |
| 2 | 线材接件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 五 | 视频会议系统 |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1 | 标清、 |
| 2 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 六 | 集中控制系统 |  |  |
| 1 | 控制系统主机 | 1 | 嵌入式主机 |
| 2 | 触摸屏 | 1 | 智能触摸屏 |
| 3 | 周边辅助设备与相关软件 |  |  |

- 设备选型技术规格参数

特别说明：表2中所列设备为必备设备，并不能完全保证系统的完备性，各投标商应根据系统设计和系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。投标商在设备选型时必须考虑先进性和实用性，设备器材必须是国际知名品牌或国内一流而且成熟的产品，有过成功的范例。

- 无线话筒

数量：1套

类型：领夹型，一拖二

频率响应：优于70Hz-15000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（600-950MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

接收方式：双接收无线话筒，

具有智能【AFS】自动搜索频率功能，会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道

可选频点：每通道不少于32个频点。

调制方式：FM，接收机可同时显示RF和AF信号强度，发射器的电池容量。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

- 无线话筒

数量：1套

类型：手持型，一拖二

频率响应：优于50Hz-18000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（600-950MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

接收方式：双接收无线话筒，

具有智能【AFS】自动搜索频率功能，会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道

可选频点：每通道不少于32个频点。

调制方式：FM，接收机可同时显示RF和AF信号强度，发射器的电池容量。。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

- 会议话筒

数量：2套

类型：心型或超心型鹅颈话筒

频率响应：优于70Hz-15000Hz。

最大声压级：128dB±3dB。

灵敏度:-40 dB。

信噪比：优于65dB±3dB。

- DVD播放机

数量：1套

播放碟片：支持DVD，SVCD，VCD，CD，CD-R，-RWD

视频特性：双制式纯影院逐行扫描

端口：带1个HDMI接口，带1个USB接口

支持卡拉OK功能

- AV中心

数量1台

规格：48KHz取样频率，24bit A/D和D/A变换

输出：8路以上可分配的母线输出。

输入：不少于6路话筒（含+48V幻像电源）；线路配置有不低于4×1 A/V切换器和3-RGB/分量，3-复合/S-视频输入；4路立体声输入。

功率放大器：内置100-200W+100-200W（4Ω）或60W-100W（8Ω），最大150W数字功率放大器。

- 吸顶式扬声器

数量：2只

频率响应：优于90Hz-20000Hz

工作频率：优于90-18000 Hz

最大声压：105 dB±3dB@1米

分频：二分频或三分频，全音域。

功率：20-40瓦

- 高清高亮度多媒体投影机

数量：1台

类型：LCD。

亮度输出：不低于4500ANSI流明。

对比度：2000：1以上。

自动梯形校正

2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

RGB分辨率：优于1024*768。

灯泡：UHP灯泡（寿命2000小时以上）。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕

数量：1台

幕基：玻珠幕投白塑幕。

结构：电动。

增益：优于2.5

屏幕尺寸：100英寸。

宽高比：4：3

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 平板显示器

数量：1套

尺寸：不小于52英寸

分辨率：1080P

对比度4000：1

亮度：500尼特以上

复合视频输入：三路以上，RCA端子

S视频输入：1路以上S端子

音频输入：3路以上，RCA端子（L，R）

PC电脑输入（PC用）：1路以上D-sub （15针）

数字接口：至少一路以上DVI或HDMI

- 摄像机

数量：2套

成像装置：带有Exview HAD CCD的超级图像质量，18倍光学变焦，12倍数字变焦，

自动ICR功能

黑平行：自动调节。

最低照度：优于1 lux。

信噪比：优于52dB。

分辨率：优于460线。

控制方式：电子光圈、电动变焦、电动聚焦三可变遥控（RS232C或RS422控制协议）

旋转范围：水平-170°至+170°俯仰-30°至+90°

- 视频会议终端

数量：1套

类型：嵌入型终端

标清数据交互，支持至分辨率XGA 且实现25帧/秒。

H.323/SIP通信带宽：2Mbps (点对点)。

支持T120、H.239协议。

支持H.460.18、H.460.19 防火墙穿越

视频标准：H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264。

视频特性：16:9 宽屏制式。

智能视频管理。

本地自动布局。

包含双流功能。

- 音视频（RGBHV）矩阵

数量：1套

类型：8*4（8进四出）

•     采用多种切换控制方式（红外遥控切换、面板手动操作切换、RS-232控制切换）；

•     面板，可以各通道一次性任意通道切换，面板的大屏幕液晶显示屏实时指示每个通道的当前状态，前面板控制带锁定功能，以防误动作；

•超宽带技术设计，450M（－3dB）的满载RGB视频带宽；

•    采用数字同步识别处理（DSIP）技术；

•    设计中采用容错技术、并且可以自我判断故障点、启用备用电路，并采用高抗干扰能力的通 信接口电路，保障信号和通信的可靠性；

•    带有断电现现场切换记忆保护等功能；

•    具有RS-232通讯接口，支持电脑、中控同时控制或级连控制；

•    支持30个场景在线编程和调用，可驳接中控系统，用触摸屏直接编辑切换场景；

•    同一台设备可根据用户需求分区管理各种类型信号。

技术参数：

视 频

• 路由：8×4

• 带宽 ：450M（－3dB），满载；

• 支持分辨率：1920*1080；

• 串扰 ：－50dB@10Mhz。

视频输入

• 信号类型：RGBHV、RGB、复合视频、S－视频、分量视频；

• 连接器：BNC插座；

• 阻抗：75欧；

• 同步信号电平：1.0V – 5.0Vp-p,标称值4V。

视频输出

• 信号类型：RGBHV、RGsB、复合视频、S－视频、分量视频；

• 连接器：BNC插座；

• 阻抗：75欧。

音频（限-A型）

• 路由：8×4立体声音频矩阵；

• 增益：非平衡音频0 dB ；

• 频率响应：20Hz — 100KHz , ±0.05 dB；

• 信噪比（S/N）：最大输出下> 90 dB；

• 通道隔离度：>80 dB @ 1KHz。

音频输入

• 连接器：5pin；

• 阻抗：>10K 欧；

• 最大电平：在1% 总谐波失真条件下>+20 dB u。

音频输出

• 连接器：5pin 3.81 mm Phoenix 接口；

• 阻抗：50欧；

• 最大电平（高阻）：>+21 dBu；

• 最大电平（600欧）： >+15 dBm。

控制

• 串口控制：RS-232 或 RS-422；

• 控制协议：1200至38400波特，8位，1个停止位，无奇偶校验；

• 连接器：9针D形插座；

• 手动控制：面板手动控制。

- 集中控制系统

数量：1套

系统组成：智能可编程控制主机、电源供应器1台、红外发射接收系统和串口控制系统、8路继电器等

智能可编程控制主机：

--6路独立可编程红外发射接口；

--4路I/O接口，

--6路独立可编程RS-232控制接口，可RS-232码分控多台投影机或第三方通讯设备，如：信号切换器、电源控制器、调光器、读卡器等；

--内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕连动和完全保护投影机；

--采用一键式联动控制管理功能；

--内置8×3音频、6×3视频矩阵切换，并带预览功能，视频频宽高达100MHZ；

--内置4×2 VGA接口带400MHz长线驱动器，2路电脑音频；

--内置电动屏幕、投影机延时电源、设备电源、功放电源控制；

--内置专业数码音量、音色控制模块；

--可以导入导出设备红外码，方便保存和批量安装；

--内置多种投影机RS-232控制代码；

1）红外线发射电缆

将红外发射端口的电信号转换成红外线信号的转换缆。

2）继电器机箱

满足电动幕布升降、投影机电源开关、10路灯光控制等系统集成需要。

3）触摸屏

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000类型：16位真彩的TFT显示屏

屏幕尺寸：≧8英寸

分辨率：优于800600

内存：优于64MByte RAM和128M NORFLASH

接口0块2频率功能，会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000电源要求：12VDC

- 学术报告厅（大会议室）招标技术需求

学术报告厅（大会议室）主要用于举办综合会议、学术报告或多媒体教学。

- 环境背景

学术报告厅（大会议室）位于工学院大楼二层 ，建筑面积16.8*14.4（约240）平方米，装修后的净空约3米，建筑物理条件如下：

  - 音质设计条件

混响时间：0.8-1.2秒，隔声系数: NR≤35。

  - 室内环境照度

工作面平均照度：300lux。

  - 体型特征

体型平面如图所示。

- 目标功能需求

学术报告厅（大会议室）目标功能如下：

    - 大屏幕显示功能：不少于2路大屏幕显示。

    - 多媒体应用功能：多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

    - 视频会议功能：设备与视频会议室共享，与异地(远端)共同举办学术研讨活动。

    - 实现集中控制功能：能集中实现对视频会议室设备的控制和管理。

- 技术规格要求

学术报告厅（大会议室）在实现目标功能的同时，必须考虑采用当前流行且先进的技术，主要要求如下:

- 扩声系统声学特性指标

多功能报告厅扩声系统声学特性指标参见表3.

表3  多功能报告厅扩声系统声学特性指标

| 序号 | 主要声学特性 | 扩声系统声学特性指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大声压级 | 额定带宽内 ≥95dB |
| 2 | 传输频率特性 | 80—8000Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许＋4—-4dB的变化 |
| 3 | 传声增益 | 100Hz-8000Hz≥－8dB |
| 4 | 稳态声场不均匀度 | 100Hz ≤10dB；1000Hz ≤6dB；8000 Hz ≤8dB |
| 5 | 系统噪声 | ≤NR20 |
| 6 | 语言清晰度STI-PA平均值 | 0.6 |

- 视频系统技术规格指标

- 显示系统布局：有效视野不小于65度；

- 对于多路音视频信号、演示文件信号的同时显示及切换要有方便、合理的解决方案。

- 系统设计与配置

  - 大屏幕显示系统：双屏显示，投影机+电动幕布组合的正投显示系统，显示本地、异地画面；

  - 扩声系统：立体声扩声系统，采用分散式供声方案。

  - 视频会议系统：预留信息口，和小会议室共用同一套。

  - 集中控制系统：基于IP协议或内部通讯协议，触摸屏控制。

  - 具体配置见表4.

表4  视频会议室系统配置参考一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 壁挂式全音域扬声器 | 2 | 二分频或三分频音箱 |
| 2 | 主功率放大器 | 1 | 定压或定阻功率放大器，与1.1同一品牌 |
| 3 | 吸顶式全音域扬声器 | 8 | 二分频或三分频音箱，与1.1同一品牌 |
| 4 | 辅助功率放大器（PA） | 2 | 定压或定阻功率放大器，与1.1同一品牌 |
| 5 | 数字音频处理器 | 1 | 内置均衡、压限、激励等功能，与1.1同一品牌 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1 | 双声道，每声道不少于10段 |
| 7 | 调音台 | 1 | 不少于三段均衡 |
| 8 | 时序电源 | 1 | 与1.1同一品牌 |
| 9 | DVD播放机 | 1 | （共用） |
| 10 | 会议话筒 | 1 | 鹅颈、单一指向性（心型） |
| 11 | 无线话筒 | 1 | 一拖二，UHF段或2.4G、领夹型 |
| 12 | 无线话筒 | 2 | 一拖二，UHF段或2.4G、手持型 |
| 13 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 二 | 大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 6000流明以上投影机 | 2 | 三片LCD，含安装吊架 |
| 2 | 120英寸电动幕布 | 2 | 玻珠或白塑幕基 |
| 3 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 4 | 摄像机 | 2 | 电动云台、变焦、聚焦、光圈 |
| 5 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 三 | 辅助设备及系统 |  |  |
| 1 | 8*4音视频矩阵 | 1 | RGBHV |
| 2 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 四 | 视频会议系统 |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1 | 与视频会议室共享 |
| 2 | 线材接插件 |  | 与视频会议室共享 |
| 五 | 集中控制系统 |  |  |
| 1 | 控制系统主机 | 1 | 与视频会议室共享 |
| 2 | 触摸屏 | 1 | 与视频会议室共享 |
| 3 | 周边辅助设备与相关软件 |  |  |
| 六 | 其它 |  |  |
| 1 | 监视器 | 3 | 中控室专用 |
| 2 | 控制PC | 1 | 中控室专用 |
| 3 | 控制键盘 | 1 | 控制摄像机专用 |
| 4 | 机柜 | 1 | 中控室专用 |
| 5 | 操作台 | 1 | 中控室专用 |

- 设备选型技术规格参数

特别说明：表4中所列设备为必备设备，并不能完全保证系统的完备性，各投标商应根据系统设计和系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。投标商在设备选型时必须考虑先进性和实用性，设备器材必须是国际知名品牌或国内一流而且成熟的产品，有过成功的范例。

- 无线话筒

数量：1套

类型：领夹型，一拖二

频率响应：优于70Hz-15000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（600-950MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

具有智能【AFS】自动搜索频率功能，会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道

接收方式：双接收无线话筒，

可选频点：每通道不少于32频点。

调制方式：FM，接收机可同时显示RF和AF信号强度，发射器的电池容量。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

- 无线话筒

数量：2套

类型：手持型，一拖二

频率响应：优于50Hz-18000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（600-950MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

具有智能【AFS】自动搜索频率功能，会自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道

接收方式：双接收无线话筒，

可选频点：每通道不少于32频点。

调制方式：FM，接收机可同时显示RF和AF信号强度，发射器的电池容量。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

- 会议话筒

数量：4套

类型：心型或超心型鹅颈话筒

频率响应：优于70Hz-15000Hz。

最大声压级：128dB±3dB。

灵敏度:-40 dB。

信噪比：优于65dB±3dB。

- 数字音频处理器

数量:1套

具备均衡、延时、混响、激励、、压缩限幅、扩张、噪声门、解码、电平表和测试仪等众多功能。

频率响应：20Hz-20 kHz,

信噪比：110dB以上。

总失真率：小于0.006%

A/D、D/A转换24Bit

- 反馈抑制器

数量：1台

双12路自动跟踪滤波器,恒定Q值滤波器可选择1/10、1/5倍频程，最高可达1/50倍频程。

频率响应：20Hz-20 kHz

信噪比：100dB以上。

总失真率：小于0.05%

动态范围:105 dB以上

- 调音台

数量1台

型号规格：16-24路、四路均衡（低频、中低频、中高频、高频）、具备二编组及talkback功能

频率响应：话筒输入 20Hz-20kHz（±1dB）

线路输入20Hz-20kHz（±1dB）

通道间电平差：±0.5dB

线路输入输出最高电平: ±20dB

信噪比：由于-125100dBV。

总失真率：小于0.1%

动态范围:105 dB以上

- 全音域扬声器：

数量：2只

频率响应：优于40Hz-20000Hz

工作频率：优于45-18000 Hz

最大声压：130 dB±3dB@1米

功放功率：不低于400瓦

覆盖角：优于60度（水平）*40度（垂直）。

- 吸顶式扬声器：

数量：8只

频率响应：优于90Hz-20000Hz

工作频率：优于90-18000 Hz

最大声压：105 dB±3dB@1米

分频：二分频或三分频，全音域。

功率：20-40瓦

- 主功率放大器

数量：1台

工作频率：优于20-20000 Hz

信噪比：100dB以上。

信号输入接口：XLR(母)

阻抗： 8欧姆。

输出功率（动态）：不低于2*1200瓦。

阻尼系数：不低于600

- 辅助功率放大器（PA）

数量：2台

工作频率：优于20-20000 Hz

信噪比：100dB以上。

信号输入接口：XLR(母)

阻抗：4-8欧姆均可。

输出功率（动态）：不低于2*600瓦。

阻尼系数：不低于600

- 高清高亮度多媒体投影机

数量：2台

三片LCD。

亮度输出：不低于6000ANSI流明。

对比度：2000：1以上。

自动梯形校正

1路VGA，1路高清接口

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

RGB分辨率：优于1024*768。

灯泡：UHP灯泡（寿命2000小时以上）。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕

数量：2台

幕基：玻珠幕投白塑幕。

结构：电动。

增益：优于2.5

屏幕尺寸：120英寸。

宽高比：4：3

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 摄像机

数量：2套

成像装置：带有Exview HAD CCD的超级图像质量，18倍光学变焦，12倍数字变焦，

自动ICR功能

黑平行：自动调节。

最低照度：优于1 lux。

信噪比：优于52dB。

分辨率：优于460线。

控制方式：电子光圈、电动变焦、电动聚焦三可变遥控（RS232C或RS422控制协议）

旋转范围：水平-170°至+170°俯仰-30°至+90°

- 音视频（RGBHV）矩阵

数量：1套

类型：8*4（8进四出）

采用多种切换控制方式（红外遥控切换、面板手动操作切换、RS-232控制切换）；

• 面板，可以各通道一次性任意通道切换，面板的大屏幕液晶显示屏实时指示每个通道的当前状态，前面板控制带锁定功能，以防误动作；

•超宽带技术设计，450M（－3dB）的满载RGB视频带宽；

• 采用数字同步识别处理（DSIP）技术；

• 设计中采用容错技术、并且可以自我判断故障点、启用备用电路，并采用高抗干扰能力的通 信接口电路，保障信号和通信的可靠性；

• 带有断电现现场切换记忆保护等功能；

• 具有RS-232通讯接口，支持电脑、中控同时控制或级连控制；

• 支持30个场景在线编程和调用，可驳接中控系统，用触摸屏直接编辑切换场景；

• 同一台设备可根据用户需求分区管理各种类型信号。

技术参数：

视 频

• 路由：8×4

• 带宽 ：450M（－3dB），满载；

• 支持分辨率：1920*1080；

• 串扰 ：－50dB@10Mhz。

视频输入

• 信号类型：RGBHV、RGB、复合视频、S－视频、分量视频；

• 连接器：BNC插座；

• 阻抗：75欧；

• 同步信号电平：1.0V – 5.0Vp-p,标称值4V。

视频输出

• 信号类型：RGBHV、RGsB、复合视频、S－视频、分量视频；

• 连接器：BNC插座；

• 阻抗：75欧。

音频（限-A型）

• 路由：8×4立体声音频矩阵；

• 增益：非平衡音频0 dB ；

• 频率响应：20Hz — 100KHz , ±0.05 dB；

• 信噪比（S/N）：最大输出下> 90 dB；

• 通道隔离度：>80 dB @ 1KHz。

音频输入

• 连接器：5pin；

• 阻抗：>10K 欧；

• 最大电平：在1% 总谐波失真条件下>+20 dB u。

音频输出

• 连接器：5pin 3.81 mm Phoenix 接口；

• 阻抗：50欧；

• 最大电平（高阻）：>+21 dBu；

• 最大电平（600欧）： >+15 dBm。

控制

• 串口控制：RS-232 或 RS-422；

• 控制协议：1200至38400波特，8位，1个停止位，无奇偶校验；

• 连接器：9针D形插座；

• 手动控制：面板手动控制。

- 控制室监视器（含四画面分割器）

19寸液晶显示器，分辨率为1280*1024，其中2个与视频会议2个屏幕显示的画面相同，另一个4分屏显示会场中摄像机的图像，并可全屏显示其中任一个

- 控制PC

知名品牌，酷睿I5 2300以上，4G内存，1T硬盘，1GB独立显卡，DVD刻录光驱。

- 控制键盘

标准带摇杆控制键盘

- 机柜

2米高标准机柜

- 操作台

根据现场场地定制

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日