北京大学教育学院、经济学院大楼网络系统招标采购项目

招 标 文 件

编号：2008[27]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年六月二十四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	8

第四部分  设备明细表	14

第五部分  技术规格偏离表	15

第六部分  原厂授权	16

开  标  一  览  表	17

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2008年6月24日

项目名称：北京大学教育学院、经济学院大楼网络系统招标采购项目

招标编号: 2008[27]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“北京大学教育学院、经济学院大楼网络系统招标采购项目”的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 招标内容

  - 招标货物名称：北京大学教育学院、经济学院大楼网络系统招标采购项目

  - 数量及技术规格要求：详见标书

  - 交货地点：CIP北京首都机场

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件购买时间和办法：2008年6月30日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

- 接受投标时间、投标截止时间及开标时间

  - 接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2008年7月7日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

  - 开标时间：兹定于2008年7月7上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

- 投标细则

    - 投标内容

- 最终用户：北京大学教育学院、经济学院

- 设备名称：北京大学教育学院、经济学院大楼网络系统招标采购项目

- 投标语言：投标产品如为进口设备，第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

- 投标报价应为CIP北京首都机场

- 投标货币：美元（人民币报价请按投标前日人民币兑美元卖出价折算成美元）

- 交货时间：2008年9月10日前

    - 付款条件

- 投标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭		装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

    - 编制递交

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天

- 文件要求

  - 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

  - 技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

  - 技术资料及样本原件

  - 原厂商委托书(Letter of Authority from Manufacturer)原件（适用于投标人为贸易公司者）

- 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本）

- 开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

- 中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

- 30－100万元人民币部分按1％收取；

- 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

- 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办“北京大学教育学院、经济学院大楼网络系统招标采购项目”的招标采购事宜(Bid No. 2008[27])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 目的港为中华人民共和国北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将仪器安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 仪器应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证仪器正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 除了在技术规格中明确指出对招标品目提出的附加评标准则、“加权”和评标方法所给予的“评估优惠”之外，评标和选择中标以价格为依据。

- 如果在开标前，在中华人民共和国设立了服务中心，对投标品目的维修服务能得到保证，在评标时该投标人享有上限为2.5%的优惠。

- 除非在技术规格中另有规定，在保修期内，卖方应在接到用户报修通知30天（仅限出口返修）内免费提供维修服务，校正和更换有缺陷的零部件或设备。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

- 投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

- 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

- 技术资料包括样本原件

- 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标语言为英文及部分中英文对照（附件一、附件二）。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2008年7月7日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

- 初步审查及确定标是否基本响应：

- 审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

- 确定标书是否对招标文件作出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了合同项下我方的权利或投标人的义务；

- 对标的响应性的确定是依据标本身的内容，而不受外因的影响；

- 确定为未作出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。但是对于投标中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，我们可以放弃不作计较。

- 投标的评价和比较：

- 我们仅对通过以上确定为能基本响应的标书进行评价比较；

- 为便于评价和比较，将把所有标的各种应付的投标货币换算成美元。提供的货物均按CIP目的港报价进行比较；

- 评标时，除考虑投标价格这一主要因素外，还将按标书中说明的程度考虑技术规格中列明的因素和标准进行评价。

- 标的澄清：

为有助于对标进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出		澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

- 这次评标中，我们将对最低评估价投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

- 确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求作出类似的确定；

- 作出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

- 如果确定最低评估价的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能基本响应、是最低评估价标、并且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：

遇到下列情况之一时，可以废标：

- 全部投标厂商均不具备投标资格；

- 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

- 缺乏有效的竞争；

- 投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

A.   投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

- 技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

- 技术资料包括样本原件

- 原厂商委托书（Letter of Authority from Manufacturer）原件(适用于投标人为贸易公司者)

第三部分  技术要求

## 一、招标项目背景和要求

### 项目说明

项目名称：北京大学教育学院大楼、经济学院大楼网络系统

投标地址：北京海淀区颐和园路5号北京大学

交货时间：2008年9月10日前到货，两周内安装调试完毕

### 项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂授权、技术队伍及资质等有关证明材料，投标单位应具有原信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级及以上资质，提供系统设计方案、实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的主要用户情况，提供近3年的成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。

本项目招系统集成，包括设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务，分为A、B两包。其中A包为设备配置清单中第A.1-A.6项规定设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务；B包为设备配置清单中第B.1-B.2项规定设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务。

投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可针对全部设备投标（需分别列出A、B包的价格）。

## 二、项目需求说明

北京大学教育学院大楼的网络需求如下：

北京大学教育学院大楼共六层（地下一层、地上五层），按楼层设置弱电机房，共设置6个，每个弱电机房内都放置网络机柜。一层弱电机房为本楼网络总接入，一层弱电机房与其它弱电机房之间为多模光纤连接。

考虑到北京大学无线网络整体规划，进一步提高网络的可管理性，北京大学教育学院大楼大楼无线网络采用Mobility Controller + Thin AP架构。考虑当前的需求，本期计划部署52个无线访问点（Access Point），同时支持IEEE 802.11a/b/g，实现54Mbps的连接。

信息点见下表：

| 楼层 | 壁挂AP | 数据点统计 | 语音点统计 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1F | 4 | 16 | 11 |
| 1F | 11 | 39 | 25 |
| 2F | 11 | 89 | 42 |
| 3F | 12 | 97 | 68 |
| 4F | 7 | 61 | 53 |
| 5F | 7 | 59 | 51 |
| 合计 | 52 | 361 | 250 |

北京大学经济学院大楼的网络需求如下：

北京大学经济学院大楼共七层（地下二层、地上五层），按楼层设置弱电机房，共设置6个（地下一、二层共用一个弱电机房），每个弱电机房内都放置网络机柜。一层弱电机房为本楼网络总接入，一层弱电机房与其它弱电机房之间为多模光纤连接。

考虑到北京大学无线网络整体规划，进一步提高网络的可管理性，北京大学经济学院大楼无线网络采用Mobility Controller + Thin AP架构。考虑当前的需求，本期计划部署19个无线访问点（Access Point），同时支持IEEE 802.11a/b/g，实现54Mbps的连接。

信息点见下表：

| 楼层 | 单口地插TD （1*数据） | 单口墙插TD （1*数据） | 无线点AP （1*数据） | 数据点合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2F | 0 | 4 | 0 | 68 |
| B1F | 24 | 39 | 1 |  |
| 1F | 78 | 57 | 3 | 138 |
| 2F | 66 | 153 | 6 | 225 |
| 3F | 16 | 154 | 5 | 175 |
| 4F | 0 | 155 | 4 | 159 |
| 5F | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 合计 | 184 | 674 | 19 | 877 |

## 三、设备技术指标

- 所有设备部件、模块和功能特性具有稳定工作12个月以上案例，面向公开市场发售，禁止使用实验室或测试阶段产品；

- 对于投标人书面承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足标书要求的，即视为实质性不响应标书；

- 原厂免费保修期限要求三年，内容包括：

  - 提供热线电话服务（7×24小时）；

  - 提供现场维修，响应时间不高于4小时；

  - 提供备件更换，响应时间不高于8小时；

  - 提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件。

- 投标无线设备应使用一个品牌的产品，实现统一网管和设备的兼容性；

设备具体性能指标要求如下：

1	汇聚交换机1

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 支持并配置背板交换容量: >=32Gbps 系统包转发能力：>=17Mpps 支持GE光接口数量：>=12个 GE光接口支持1000Base-SX、1000Base-LX/LH、1000Base-ZX和1000Base-T收发器 支持并配置VLAN数量>=1000个 支持并配置硬件IPv4和IPv6转发功能 支持并配置IPv4 RIP 、静态路由等路由功能 支持并配置单播路由表容量>=10000条 可支持IPv4 PIM-SM、PIM-DM组播路由功能 支持并配置IGMP和IGMP snooping功能 支持并配置IPv4 组播组数量>=1000个 支持并配置基于硬件的IPv4和IPv6 访问控制列表，并在任意接口配置使用访问控制列表时保证转发性能不下降。 支持并配置背板堆叠功能，交换机间堆叠连接带宽>=32Gbps. 支持端口汇聚控制协议（LACP） 支持并配置802.1s (MSTP)协议, 支持并配置Spanning Tree实例数量>=128个 支持并配置802.1w (RSTP)协议 支持并配置Spanning Tree Root Guard（STRG）功能 支持并配置跨堆叠模块的链路聚合功能 支持并配置千兆以太口可传输>=9018字节巨型帧 支持并配置百兆以太口可传输>=1546字节帧 支持并配置MAC地址数量>=12K 支持并配置SPAN和RSPAN功能 支持并配置Unicast/Multicast/Broadcast Storm Control 支持并配置DHCP Server、DHCP snooping功能 支持并配置802.1x功能 支持 并配置802.1x来宾VLAN 功能 支持并配置基于MAC的单播过滤功能 支持并配置VACL、ACL和基于端口的访问控制列表功能 支持多级别流量服务质量（QoS）控制，支持2-4层流量控制 支持并配置Telnet，SSH，Web，SNMPv1/v2/v3等多种管理方式 支持AAA安全认证协议(Radius、Tacacs+) |

2	汇聚交换机2

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 支持并配置背板交换容量: >=32Gbps 支持并配置系统包转发能力：>=38Mpps 支持并配置10/100/1000Base-T PoE接口数量：>= 24个 支持IEEE 802.3af，PoE输出功率 >= 370W 支持并配置千兆光纤以太网接口数量：>= 4个 GE光接口支持1000Base-SX、1000Base-LX/LH、1000Base-ZX和1000Base-T收发器 支持并配置VLAN数量>=1000个 支持并配置硬件IPv4和IPv6转发功能 支持并配置IPv4 RIP 、静态路由等路由功能 支持并配置单播路由表容量>=10000条 可支持IPv4 PIM-SM、PIM-DM组播路由功能 支持并配置IGMP和IGMP snooping功能 支持并配置IPv4 组播组数量>=1000个 支持并配置基于硬件的IPv4和IPv6 访问控制列表，并在任意接口配置使用访问控制列表时保证转发性能不下降。 支持并配置背板堆叠功能，交换机间堆叠连接带宽>=32Gbps. 支持端口汇聚控制协议（LACP） 支持并配置802.1s (MSTP)协议, 支持并配置Spanning Tree实例数量>=128个 支持并配置802.1w (RSTP)协议 支持并配置Spanning Tree Root Guard（STRG）功能 支持并配置跨堆叠模块的链路聚合功能 支持并配置千兆以太口可传输>=9018字节巨型帧 支持并配置百兆以太口可传输>=1546字节帧 支持并配置MAC地址数量>=12K 支持并配置SPAN和RSPAN功能 支持并配置Unicast/Multicast/Broadcast Storm Control 支持并配置DHCP Server、DHCP snooping功能 支持并配置802.1x功能 支持AAA安全认证协议(Radius、Tacacs+) 支持并配置802.1x来宾VLAN 功能 支持并配置基于MAC的单播过滤功能 支持并配置VACL、ACL和基于端口的访问控制列表功能 支持多级别流量服务质量（QoS）控制，支持2-4层流量控制 支持并配置Telnet，SSH，Web，SNMPv1/v2/v3等多种管理方式 支持AAA安全认证协议(Radius、Tacacs+) |

- 接入交换机

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 支持并配置背板交换容量: >=16Gbps 支持并配置系统包转发能力：>=6.5Mpps 支持并配置10/100Base-T接口数量：>= 24个 支持并配置10/100/1000Base-T接口数量：>= 2个 支持并配置VLAN数量>=250个 支持端口汇聚控制协议（LACP） 支持并配置802.1Q trunk功能 支持并配置IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持并配置IGMP组>=250个 支持并配置802.1s (MSTP)协议, 支持并配置Spanning Tree实例数量>=128个 支持并配置802.1w (RSTP)协议 支持并配置BPDU Guard 功能 支持并配置Spanning Tree Root Guard（STRG）功能 支持并配置MAC地址数量>=8K 支持并配置DHCP snooping功能 支持并配置基于MAC的单播过滤功能 支持并配置L2-4层的访问控制列表功能 支持并配置基于时间的访问控制列表功能 支持并配置入口方向的流量控制功能 支持SPAN和RSPAN（Remote Switch Port Analyzer）功能 支持Unicast/Multicast/Broadcast Storm Control 支持并配置802.1x功能 支持并配置802.1x来宾VLAN 功能 支持并配置Telnet，SSH，SNMPv1/v2/v3等多种管理方式 支持AAA安全认证协议(Radius、Tacacs+) |

- 无线网络接入点（Access Point）

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 支持LWAPP无线网络控制器的统一管理 具备无线电管理委员会入网证明，符合无委会的相关规定 具备WiFi IEEE 802.11a/b/g认证 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g 同时支持BSSID数量： >=8 支持IEEE 802.3，至少有一个10/100 Base-TX自适应以太网接口 支持外接电源，并支持IEEE 802.3af PoE网络供电 同时支持CLI和Web界面管理 |
| 技术 指标 | 标准支持： 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g 内置天线： 天线实现360度覆盖 增益： 2.4GHz，>= 3.0 dBi 5GHz，>= 3.0 dBi 管理模式： 无线网络控制器的统一管理 CLI方式和Web图形界面简单配置管理 支持SNMPv2，SNMPv3 网络安全： WEP，WPA，WPA2，IEEE 802.11i 供电方式： PoE供电，IEEE 802.3af，48V DC，>=200mA 外接电源供电，可支持 |
| 运行 环境 | 工作温度： 0C – 50C 工作湿度： 10 – 90%，非冷凝 |

## 四、设备配置清单

请按照分项分别报价，具体清单如下：

| 序号 | 设备类型 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 汇聚交换机1 | 千兆光接口数量 ≥12 千兆光纤单模模块=2 千兆光纤多模模块=6 | 2 |
| A.2 | 汇聚交换机2 | 千兆光接口数量 ≥2 10/100/1000Base-T自适应PoE端口数量 ≥24 千兆光纤多模模块=1 | 12 |
| A.3 | 接入交换机 | 10/100/1000Base-T自适应端口数量 ≥2 10/100Base-T自适应端口数量 ≥24 | 51 |
| A.4 | 单模光纤跳线 | 3米单模光纤跳线（ST-LC） | 4 |
| A.5 | 多模光纤跳线 | 3米多模光纤跳线（ST-LC） | 24 |
| A.6 | 六类千兆反线 | 1米千兆双绞线反线 | 51 |
| B.1 | 无线网络接入点（Access Point） | 同时支持IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g | 71 |
| B.2 | 六类千兆跳线 | 2米千兆双绞线跳线 | 71 |

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2008[27]

| Item No. | Commodity | Specifications | Qty | Unit | Unit Price | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

备注：1. 人民币报价请按投标前日人民币兑美元卖出价折算成美元;

2. 请分别标明列表价及投标价。

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2008[27]

| Item No. | Specifications required | Specifications offered | Deviation | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

第六部分  原厂授权

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2008[27]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2008______________ .Accepted on _________2008__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2008[27]

| Name of Bidder | Country of Origin of Bidder | Country of Origin of Manufacturer | Name of Goods | Total CIP Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

（备注：人民币报价请按投标前日人民币兑美元卖出价折算成美元）