《建设项目环境影响登记表》（核技术项目）

填报说明

一、填报须知

为规范核技术项目《建设项目环境影响登记表》的填报，我们编写了此说明，并通过选取使用密封放射源项目编制了《建设项目环境影响登记表》（核技术项目）填写范本（见附件），供各单位填报时参考。

二、填报说明

1、〈一、项目内容及规模〉：

描述项目基本情况，对于使用含源设备项目须说明在何处使用何种仪器作何用途，描述仪器的名称、数量、生产厂家、型号等。

2、〈二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等）〉：

描述放射源的详细情况，包括每台仪器的含源情况、物理状态、核素名称、数量、活度及出厂日期或测量日期等。

3、〈三、水及能源消耗量〉：

按实际消耗量填写，不涉及填写“无”。

4、〈四、废水（工业废水□  生活废水□）排放量及排放去向〉：

按实际发生量填写，不涉及填写“无”。

5、〈五、周围环境状况（可附图说明）〉：

描述拟建项目周围环境状况，注明有无敏感点。以使用含ECD检测器的气相色谱仪为例，须包括三个层次内容：①单位所在地周围环境状况，②单位内部平面布局图及实验室周围环境状况，③气相色谱仪在实验室内的具体位置。上述内容可分别附示意图说明。

6、〈六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）〉

简单介绍含源仪器设备的原理，简要描述操作流程，有污染产生的环节须注明。

7、〈七、拟采取的防治污染措施（包括建设期、运营期）〉

本部分内容包括：①介绍辐射防护组织人员基本情况（名单附后）；②说明本单位针对拟建项目制定哪些管理制度（如放射源管理规章制度、放射源安全操作规程、放射源管理人员培训制度、事故应急制度等）及安全责任落实情况；③放射源贮存情况、硬件防护设施、安全保卫措施及警示说明等；④说明放射源报废后的处理方案。

8、〈八、审批意见〉

此项不由业主填写。

三、《北京市建设项目环境管理申请登记表》参照上述说明填写。

四、所有提交的材料传真件无效，复印件须加盖申报单位公章。

附件： 使用密封放射源项目填写范本

建设项目环境影响登记表

(试行)

项目名称:      使用气相色谱仪

建设单位(盖章):    北京市XXXX公司

编制日期：2004年 4 月 23 日

国家环境保护总局制

年     月

| 项目名称 | 使用气相色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 北京市XXXX公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | XXX |  |  |  |  |  | 联系人 |  | XXX |  |  |  |
| 通讯地址 | 海淀区XX路XX号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | ******* |  | 传真 |  | ******* |  |  |  | 邮政编码 |  | 100089 |  |
| 建设地点 | 本公司办公楼420房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | XX ****** |  |  |
| 占地面积(平方米) | 12 |  |  |  |  |  |  | 使用面积(平方米) |  | 12 |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 |  |  | 环保投资(万元) |  |  |  | 10 |  | 投资比例 |  | 20% |
| 预期投产日期 | 2004年6月 |  |  |  |  |  |  | 预计年工作日 |  | 200 |  |  |
| 一、项目内容及规模： 在本公司办公楼四层420房间放置一台气相色谱仪用于检测原料中的农药残留量。 气相色谱仪的生产厂家为：XXXX厂，型号为：6666M，带有ECD检测器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格数量（包括锅炉、发电机等）： ECD检测器内含一枚Ni-63放射源，活度为555MBq，测量日期为2003年12月12日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 无 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | 无 |  |  |
| 电（千瓦/年） |  | 2500 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | 无 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | 无 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 无 |  |  |
| 四、废水（工业废水□ 生活废水□）排放量及排放去向 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、周围环境状况（可附图说明） 我公司位于海淀区XX路XX号，北侧40米处是XX大楼；南侧20米是XX修理厂；西侧70米是XX汽车维修中心；东侧是绿地。示意图见附件一。 我公司办公楼位于院内西北角，四层均为实验室，420房间西侧为XX实验室，东侧为卫生间，南侧隔一条走廊为XX实验室。公司内部平面布局图及实验室周边环境示意图见附件二、附件三。 420房间平面布局图见附件四。

六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明） ECD检测器的工作原理为该检测器包含一个镀有63Ni的检测器池。63Ni 释放β粒子，它与载气分子碰撞，产生低能电子，形成小电流（称为参比或固定电流）在一个脉冲回路中被收集并被测定。当样品组分的分子进入并与自由电子碰撞，电子被样品分子捕获而产生负电荷离子。池两极通有脉冲电压以收集剩余自由电子，较重的离子不受影响由载气带出检测器出口。测定池电流并与参比电流比较，调节脉冲频率以保持恒定的池电流。未被捕获的电子越多，所需的与参比电流相匹配的脉冲频率越低。当捕获电子的一个组分通过池时，脉冲频率增加。此脉冲频率被转化为电压并被记录下来。 简单操作流程为：开机→进样→色谱柱分离→ECD检测器→记录打印结果

七、拟采取的防治污染措施（包括建设期、运营期） 1、成立放射防护小组（名单见附件五），制定放射源管理规章制度、放射源安全操作规程、放射源管理人员培训制度、事故应急制度等； 2、仪器指定专人负责，签署安全责任书，操作人员都经过培训上岗； 3、420房间安装防盗门，并在相关位置设置明显的放射性标志； 4、已签订放射源返回协议（协议见附件六）。

八、审批意见 经办人： 年 月 日