北 京 大 学

外国语学院多媒体会议系统招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[76]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年十二月六日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	21

第一部分  投标邀请

公告日期：2011年12月6日

项目名称：北京大学外国语学院多媒体会议系统招标采购项目

招标编号: 2011[76]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼5216）

邮    编：100871

电    话：62758587；传 真：62751411

联 系 人：王洋洋 荆明伟

北京大学实验室与设备管理部就 “北京大学外国语学院多媒体会议系统招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：多媒体会议系统；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：北京大学外国语学院。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2011年12月6-14日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 实地勘察现场时间：2011年12月15日14:00时。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年12月19日上午8:30前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年12月19日上午8:30。

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

北京大学外国语学院多媒体视会议环境标技术文件

北京大学外国学院多媒体会议环境是学院举办综合会议、学术报告以及开展国际、国内学术交流的主要应用场所，包括五项内容：

- 地下一层会议厅1间

- 小型会议室（学术报告厅）5：2层小会议室（1）；3层小会议室（2间）；4层小会议室（2间）。

- 5层多功能厅1间。

- 地下一层会议厅    1间

视频会议室主要用于举办国际、国内视频会议；远程学术交流或培训。

- 环境背景

地下一层会议厅建筑面积11.65（长）* 7.75（宽）= 90.28 平方米（m²），装修后的净高空约2.4m，局部2.6m，建筑物理条件如下：

  - 音质设计条件

混响时间：0.8-1.2秒，隔声系数: NR≤35。

  - 室内环境照度

工作面平均照度：300lux。

  - 体型特征

体型平面如右图所示。

- 目标功能需求

地下一层会议厅目标功能如下：

    - 扩声系统功能：常规立体声扩声系统；

    - 大屏幕显示功能： 1路大屏幕显示；

    - 多媒体应用功能：能应用AV、PC等媒体资源进行报告或会议相关内容的演示；

    - 讨论型数字音频会议功能；

    - 实现集中控制功能：能远程实现对视频会议室设备的控制和管理。

- 技术规格要求

本会议厅在实现目标功能的同时，必须考虑采用当前流行且先进的技术，主要要求如下:

- 扩声系统声学特性指标

会议厅扩声系统声学特性指标参见表1.

表1  视频会议室扩声系统声学特性指标

| 序号 | 主要声学特性 | 扩声系统声学特性指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大声压级 | 额定带宽内 ≥95dB |
| 2 | 传输频率特性 | 100—6300Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许＋4—-4dB的变化 |
| 3 | 传声增益 | 100Hz-8000Hz≥－8dB |
| 4 | 稳态声场不均匀度 | 1000Hz—4000Hz≤8dB |
| 5 | 系统噪声 | ≤NR20 |
| 6 | 语言清晰度STI-PA平均值 | 0.6 |

- 视频系统技术规格与指标

- 显示系统布局：有效视野不小于65度；

- 图像标准：优于1024*768；

- 对于多路音视频信号、演示文件信号的同时显示及切换要有方便、合理的解决方案。

- 系统设计与配置

- 大屏幕显示系统：投影机+电动幕布，正投显示；

- 扩声系统：立体声扩声系统，采用集中式供声方案。

- 讨论型数字音频会议功能：20席（1席主席单元，19席代表单元）；

- 集中控制系统：基于IP协议或内部通讯协议，触摸屏控制。

- 具体配置见表2。

表2  视频会议室系统配置参考一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 全音域扬声器 | 4 | 落地式、壁挂或吸顶式音箱 |
| 2 | AV中心 | 1 | 内置调音和功率放大器 |
| 3 | DVD播放机 | 1 |  |
| 4 | 录音卡座 | 1 | 双卡、杜比降噪 |
| 5 | 无线话筒 | 1 | 一拖一，UHF段或2.4G、领夹型 |
| 6 | 无线话筒 | 1 | 一拖二，UHF段或2.4G、手持型 |
| 7 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 二 | 大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 多媒体投影机 | 1 | 优于5000流明，LCD或DLP |
| 2 | 电动幕布 | 1 | 150英寸，4:3 |
| 3 | 安装支架 | 1 |  |
| 4 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 三 | 辅助设备及系统 |  |  |
| 1 | 8*4音视频矩阵 | 1 | RGBHV |
| 2 | 线材接件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 四 | 讨论型数字音频会议系统 |  |  |
| 1 | 主机 | 1 | 红外型数字会议系统 |
| 2 | 主席单元 | 1 | 红外型数字会议系统 |
| 2 | 代表单元 | 19 | 红外型数字会议系统 |
| 五 | 集中控制系统 |  |  |
| 1 | 控制系统主机 | 1 | 嵌入式主机 |
| 2 | 触摸屏 | 1 | 智能触摸屏 |
| 3 | 周边辅助设备与相关软件 |  |  |

- 设备选型技术规格参数

特别说明：表2中所列设备为必备设备，并不能完全保证系统的完备性，各投标商应根据系统设计和系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。投标商在设备选型时必须考虑先进性和实用性，设备器材必须是国际知名品牌或国内一流而且成熟的产品，有过成功的范例。

  - 扩声系统

1）无线话筒

数量：1套

类型：领夹型，一拖一

频率响应：优于70Hz-15000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（400-900MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

接收方式：双接收无线话筒，

可选频点：不少于10频点。

调制方式：FM，接收机与发射机均可显示频率。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

  - 无线话筒

数量：1套

类型：手持型，一拖二

频率响应：优于50Hz-18000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（400-900MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

接收方式：双接收无线话筒，

可选频点：不少于10频点。

调制方式：FM，接收机与发射机均可显示频率。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

  - 录音卡座

数量：1套

频响范围：20-20000Hz

信噪比：优于70dB

失真率：不高于0.5%

杜比降噪。

4）AV中心

数量1台

规格：48KHz取样频率，24bit A/D和D/A变换

输出：8路以上可分配的母线输出。

输入：不少于4路话筒（含+48V幻像电源）；线路配置有不低于4×1 A/V切换器和3-RGB/分量，3-复合/S-视频输入；4路立体声输入。

功率放大器：内置100-200W+100-200W（4Ω）或60W-100W（8Ω），最大150W数字功率放大器。

5）全音域扬声器

数量：4只

频率响应：优于80Hz-20000Hz

工作频率：优于80-18000 Hz

最大声压：125 dB±3dB@1米

覆盖角：优于100度（水平）*40度（垂直）。

分频：二分频或三分频，全音域。

功率：100-150瓦

  - 大屏幕显示系统

1）多媒体投影机

数量：1台

三片LCD或单片DMD（DLP）。

亮度输出：不低于5000ANSI流明。

对比度：2500：1以上。

自动梯形校正

电源即插即拔

2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

RGB分辨率：优于1024*768。

灯泡寿命： 4000小时以上。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

2）电动投影幕

数量：1台

幕基：玻珠幕。

结构：电动。

增益：优于2.5

屏幕尺寸：150英寸。

宽高比：4：3

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

  - 辅助设备及系统

- 音视频（RGBHV）矩阵

数量：1套

类型：8*4（8进四出）

视频

增益: 0 dB

带宽:450 MHz (-3 dB)，满载（0-10 MHz≤±0.1 dB；0-100 MHz≤±0.8 dB）

通道串扰:-53 dB@10 MHz；-45 dB@30 MHz；-37 dB@100 MHz

亮度色度干扰： <-80 dB@1 kHz，满载

微分相位误差： 最大0.05 度，@RL=150 欧姆

微分增益误差： 最大0.05%，@RL=150 欧姆

典型传输延时： 5 ns@2 Vp-p，RL=150 欧姆

典型切换速度： 25 ns

信号类型：RGBHV、RGBs、RGsB、RsGsBs、HDTV、分量视频、S-视频、复合视频

视频输入

接口： BNC插座

最小/最大电平： 模拟信号：0.5 V-2.0 Vp-p（无偏置电平）

额定电平：RGB：0.7 Vp-p；分量视频以及S-视频的Y信号、复合视频：1.0 Vp-p；分量视频的R-Y/B-Y信号和S-视频的C信号：0.3 Vp-p

阻抗： 75欧姆

回波损耗： -30 dB@5 MHz

最大直流偏置： 1.5 V

视频输出

接口： BNC插座

额定电平：RGB：0.7 Vp-p；分量视频以及S-视频的Y信号、复合视频：1.0 Vp-p；分量视频的R-Y/B-Y信号和S-视频的C信号：0.3 Vp-p。

最小/最大电平：模拟信号：0 V-2.0 Vp-p（根据输入信号而定）

阻抗： 75欧姆

回波损耗： -30 dB@5 MHz

直流偏置： ±5 mV@输入无偏置电平

切换类型： RGB同时切换

同步信号：输入电平 1.1 V~5.0 Vp-p, 4.0 Vp-p（标准）；输出电平 AGC to TTL: 4.5V~5.0 Vp-p。

输入阻抗： 510欧姆

输出阻抗： 75欧姆

最大输入电平： 5.0 Vp-p

最大传输延时： 20 ns

音频信号（仅限-A 型号）

信号类型： 立体声，平衡、非平衡。

输入输出接口： 5针3.81 mm Phoenix 接口

增益： +6 dB（平衡），0 dB（非平衡）

频率响应： 20 Hz-22 kHz, ±0.05 dB

THD+N 0.03%@1 kHz@不失真电平

信噪比 (S/N)：优于110 dB，平衡输出，最大输出 (20.2dBu)，未加权

串扰： >80 dB@1 kHz，满载

立体声分离度： >80 dB@1 kHz

CMRR（共模抑制比）： >75 dB@20 Hz-20 kHz

阻抗 输入：>10 kΩ（平衡或非平衡接法）

最大输入电平： +20.2 dBu（平衡或非平衡接法）

增益误差： ±0.1 dB@20 Hz-22 kHz,

最大输出电平： +20.2 dBu（平衡或非平衡接法）

控制种类

串行控制接口： RS-232，9-针母D 型接口，

以太网控制接口：RJ-45 母接口（可选控制接口配件），

以太网控制协议： TCP/IP

以太网控制速率:10 M 或100 M，全双工或半双工

  - 讨论型数字会议系统

基本要求：系统不受无线电频率使用限制，同一环境内可安装任意多套数字红外无线会议系统，可独立调节麦克风灵敏度及EQ，所有发言者具备独立录音功能，不受高频驱动光源干扰，抗手机干扰能力 ，会议单元垂直方向发射角度可通过LCD屏菜单选择。

1）主机

传输频率：2-8 MHz

波长:780nm以上（AM：亮度调制）

调制方式： DQPSK

发射角度: 垂直：90°，水平：120°

接收角度: 垂直：90°，水平：120°

频响：20Hz～20KHz

信噪比：>80dB

总谐波失真：<0.05%

2）讨论型数字会议系统代表单元（主席机、代表机）

内置扬声器：8Ω，1W,

耳机输入: Ø 3.5mm耳机插口×2

显示单元; 96×64 LCD显示屏

电池寿命:大于10小时（持续发言）不小于60小时（听但不发言）

信噪比 ≥80dBA

频率响应 20-20000Hz（-3dB）

动态范围 ≥80dB

通道串音 ≥80dB

麦克风输入阻抗 600-700Ω

总谐波失真 ≤0.05 %

耳机负载 ≥16Ω×2，耳机输出功率 10mW

麦克风灵敏度可调节范围：±12dB

麦克风高/低音可调节范围：±12dB

麦克风类型：心型指向性驻极体

麦克风灵敏度 -46dBV/Pa

麦克风频率响应：优于60--18000Hz

等效噪声： 20dBA（SPL）

话筒最大声压级:优于125dB（THD<3%）

  - 集中控制系统

数量：1套

系统组成：合并式控制器、电源供应器1台、红外发射接收系统和串口控制系统、8路继电器等

- 合并式控制器

非PC系统

功能模块：包括4个红外序列埠，6个RS-232/422/485 通讯埠，4个独立的继电器及4个输入埠。10/100兆乙太网埠。4*2视频和VGA切换，7*1音频切换 1个LAN接口。

- 红外线发射电缆

将红外发射端口的电信号转换成红外线信号的转换缆。

- 继电器机箱

满足电动幕布升降、投影机电源开关等系统集成需要。

- 触摸屏

类型：256色彩的主动式彩色液晶显示

屏幕尺寸：≧6.3英寸

分辨率：优于640480

内存：优于4MB

电源要求：12VDC

- 小型会议室（学术报告厅）  5间

5间小会议室分别分布在二、三、四层，主要用于学术报告或多媒体教学。

- 环境背景

二层小会议室建筑面积为：11.4（长）*6.15（宽）=70.11平方米。

三层会议室的建筑面积为：

合成大会议室的情况下：

10.85（长）*7.4（宽）=80.29平方米

隔开成单独小会议室的情况下：

5.425（长）*7.4（宽）=40.1平方米

四层小会议室的建筑面积为：7.4（长）*5.3（宽）=39.22平方米

四层大会议室的建筑面积为：11.4（长）*5.35（宽）=60.99平方米

装修后的净高空约2.3米，建筑物理条件如下：

  - 音质设计条件

混响时间：0.8-1.2秒，隔声系数: NR≤35。

  - 室内环境照度

工作面平均照度：300lux。

  - 体型特征

体型平面如图所示。

二层会议室

三层会议室

四层会议室

- 目标功能需求

5间小会议室目标功能如下：

    - 大屏幕显示功能：1路支架型交互式平板大屏幕显示系统。

    - 扩声功能：简易的有源立体声系统。

    - 多媒体应用功能：多媒体应用功能：报告、讲座、演示、交流均可以采用图片、实物资料DVD和VCR等资源并可以通过应用网上信息及CAI资料等。

- 技术规格要求

小型会议室（学术报告厅）在实现目标功能的同时，必须考虑采用当前流行且先进的技术，主要要求如下:

- 扩声系统声学特性指标

小型会议室（学术报告厅）扩声系统声学特性指标参见表3.

表3 小型会议室（学术报告厅）扩声系统声学特性指标

| 序号 | 主要声学特性 | 扩声系统声学特性指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大声压级 | 额定带宽内 ≥90dB |
| 2 | 传输频率特性 | 80—8000Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许＋4—-4dB的变化 |
| 3 | 传声增益 | 100Hz-8000Hz≥－8dB |
| 4 | 稳态声场不均匀度 | 100Hz ≤10dB；1000Hz ≤6dB；8000 Hz ≤8dB |
| 5 | 系统噪声 | ≤NR20 |
| 6 | 语言清晰度STI-PA平均值 | 0.6 |

- 视频系统技术规格指标

- 显示系统布局：有效视野不小于65度；

- 图像标准：系统应能支持不低于1080P高清规格的视频信号；

- 对于多路音视频信号、演示文件信号的同时显示及切换要有方便、合理的解决方案。

- 系统设计与配置

每间会议室暂按表4.具体配置

表4 小型会议室（学术报告厅）配置参考一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 壁挂式全音域扬声器 | 2 | 有源二分频或三分频音箱 |
| 2 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 二 | 大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 交互式平板 | 1 | LED或PDP |
| 2 | 平板支架 | 1 | 适用于交互式平板显示器 |
| 3 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |

- 设备选型技术规格参数

特别说明：表4中所列设备为必备设备，并不能完全保证系统的完备性，各投标商应根据系统设计和系统集成的需要，列报相关的非常规附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。投标商在设备选型时必须考虑先进性和实用性，设备器材必须是国际知名品牌或国内一流而且成熟的产品，有过成功的范例。

- 交互式平板显示器

类型：平板显示技术、计算机或嵌入式技术、触控技术等相结合的、通过人机交互方式的应用显示设备。

屏幕尺寸：65英寸；

屏幕类型：等离子或液晶；

分辨率：1080P；对比度不低于4000：1 ；亮度：不低于500尼特

音频输入：至少具有一路音频输入。

视频输入：复合视频输入接口(RCA)或S视频输入接口(S Video)不少于两路。

VGA (15针D-sub) 或RGB（RGBHV）输入：不少于两路。

Display port或DVI、HDMI输入：不少于两路。

控制接口：除具备红外遥控功能外，至少必须有一路RS-232串口控制接口。

红外触模模组采用前维护模式，无需拆后盖就可对触摸模组进行维护。

内置PC采用笔记本方案，模块式架构，可实现无接线插拔，采用热管传导无风扇散热设计

一键黑屏绿色节能功能。在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，实现节电功能。

电源供电：AC 220-250V,具备热插拔功能。

系统噪声：低于25dB。

- 有源音箱

频响范围：20Hz-20kHz

动态功率:  ≥20W

输入灵敏度/阻抗: 线路1:-10dB/10kΩ 线路2:+4dB/10kΩ

信噪比: ≥95dB(IEC-A标准)

- 5层多功能厅  1间

多功能厅位于五层 ，建筑面积约20.6（长）* 11.5（宽）= 236 平方米（m²），装修后的净高空约3.5米，局部4米。是学院举办国际会议、综合会议、新闻发布和大型报告的场所，并可以举行简易的综艺活动等。

  - 建筑物理条件

- 音质设计条件

混响时间：1.0-1.5秒，隔声系数: NR≤35。

- 室内环境照度

工作面平均照度：300lux。

- 体型特征如下：

  - 目标功能需求

目标功能如下：

- 扩声系统功能：常规立体声扩声系统。

- 大屏幕显示功能：不少于2路大屏幕显示本地和异地现场活动的内容。

- 多媒体应用功能：能应用AV、PC等媒体资源进行报告或会议相关内容的演示。

- 视频会议功能：能同时进行不少于3点交互的视频会议，与异地(远端)共同举办学术研讨活动。

- 讨论型会议功能：8席讨论型数字会议系统，其中主席单元为1席。（能与地下一层会议厅设备共享或信令互通）

- 同声传译功能：5+1通道

- 录播功能：能实时数字化记录现场活动（会议、报告）过程，并具备实时直播和非实时点播功能。

- 舞台灯光：能满足简易的娱乐或歌舞表演需要。

- 要求所提供设备或系统能融入六教全校智能化管理运行的资源平台，实现集中控制、存储及点播、直播。

  - 技术规格要求

多功能厅在实现目标功能的同时，必须考虑采用当前流行且先进的技术，主要要求如下:

- 扩声系统声学特性指标

多功能厅声系统声学特性指标参见表5.

表5：  多功能厅声系统声学特性指标

| 序号 | 主要声学特性 | 扩声系统声学特性指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大声压级 | 额定带宽内 103dB |
| 2 | 传输频率特性 | 100—6300Hz平均声压级为0dB，在此频带内允许＋4—-4dB的变化 |
| 3 | 传声增益 | 100Hz-8000Hz≥－8dB |
| 4 | 稳态声场不均匀度 | 1000Hz—4000Hz≤8dB |
| 5 | 系统噪声 | ≤NR25 |
| 6 | 语言清晰度STI-PA平均值 | 0.6 |

- 视频系统技术规格指标

- 大屏幕显示系统和录播系统应能支持1080p（至少不低于720P）高清规格的视频信号的发送与接收。

- 录播系统应能支持H.264视频编解码标准。

- 对于多路视频信号、演示文件信号的同时显示及切换要有方便、合理的解决方案。具有多路高清视频输出（HD-SDI、DVI或HDMI），输入接口在不影响图像质量的情况下可转换。

  - 系统配置

五层多功能厅系统配置见表6。

表6：  多功能厅系统配置与设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 全音域主扩扬声器 | 2 | 二分频或三分频音箱 |
| 2 | 全音域补声扬声器 | 2 | 二分频或三分频音箱 |
| 3 | 超低频扬声器 | 2 | 超低频音箱 |
| 4 | 舞台返送扬声器 | 2 | 二分频或三分频音箱 |
| 5 | 主扩功率放大器 | 1 | 定阻PA攻防 |
| 6 | 补声功率放大器 | 1 | 定阻PA攻防 |
| 7 | 返送功率放大器 | 1 | 定阻PA攻防 |
| 8 | 超低频功率放大器 | 1 | 定阻PA攻防 |
| 9 | 音频处理器 | 1 | 内置均衡、压限、激励等功能 |
| 10 | 反馈抑制器 | 1 | 双声道，每声道不少于10段 |
| 11 | 调音台 | 1 | 不少于三段均衡 |
| 12 | DVD播放机 | 2 |  |
| 13 | 录音卡座 | 1 | 双卡、杜比降噪 |
| 14 | 演唱话筒 | 4 | 动圈式、单一指向性（心型） |
| 15 | 无线话筒 | 2 | 一拖一，UHF段或2.4G、领夹型 |
| 16 | 无线话筒 | 4 | 一拖二，UHF段或2.4G、手持型 |
| 17 | 效果器 | 1 | 数字型 |
| 18 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 二 | 大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 7000流明以上投影机 | 2 | 三片LCD或DLP |
| 2 | 180英寸电动幕布 | 2 | 玻珠或白塑幕基 |
| 3 | 辅助显示屏 | 2 | 65-72英寸平板 |
| 4 | 舞台返送显示屏 | 2 | 46-55英寸平板 |
| 5 | DVI或HDMI、DP矩阵 | 1 | 8*8 |
| 6 | VGA或RGBHV矩阵 | 1 | 8*8 |
| 3 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 三 | 录播系统 |  |  |
| 1 | 高清摄像单元 | 2 | 云台一体机 |
| 2 | 云台控制器 | 1 | 电动云台、变焦、聚焦、光圈 |
| 3 | 特技切换台 | 1 |  |
| 3 | 监视器 | 3 |  |
| 4 | 录播系统 | 1 | 高标清兼容 |
| 5 | 计算机 | 1 |  |
| 6 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 四 | 数字会议与同声传译系统 |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1 | 红外系统 |
| 2 | 主席单元 | 1 | 红外系统 |
| 3 | 代表单元 | 7 | 红外系统 |
| 4 | 译员单元 | 2 | 含耳机等 |
| 5 | 红外发射机 | 1 | 红外系统 |
| 6 | 红外辐射板 | 4 | 红外系统 |
| 7 | 红外旁听单元 | 50 | 含耳机等 |
| 8 | 红外旁听单元充电机箱 | 1 | 50个单元 |
| 9 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 五 | 舞台灯光系统 |  |  |
| 1 | 电脑灯控台 | 1 | 360个DMX512控制通道 |
| 2 | 灯光控制器 | 1 |  |
| 3 | 数字调光硅箱 | 1 | 标准DMX512输出 |
| 4 | 舞台电脑灯 | 8 | 摇头式、扫描式 |
| 5 | 表演效果灯 | 12 | 幻彩、满天星、激光灯等 |
| 6 | 三基色灯 | 6 | 55W灯管×6 |
| 7 | 聚光灯 | 10 | 光源:HPL575/HPL750 |
| 8 | 线材接插件 |  | 不低于音王级质量要求 |
| 六 | 视频会议系统 |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1 | 与视频会议室共享 |
| 2 | 线材接插件 |  | 与视频会议室共享 |
| 七 | 集中控制系统 |  |  |
| 1 | 控制系统主机 | 1 | 嵌入式主机 |
| 2 | 触摸屏 | 1 | 智能触摸屏 |
| 3 | 周边辅助设备与相关软件 |  |  |

特别说明：表6中所列设备为必备设备，并不能完全保证系统的完备性，各投标商应根据系统设计和系统集成的需要，列报相关的辅助设备、周边设备、附件、耗材、线材与接插件、相关传输软件或业主未能提供的设备器材等，投标商自行择优配置组成一完整而先进的系统。投标商在设备选型时必须考虑先进性和实用性，设备器材必须是国际知名品牌或国内一流而且成熟的产品，有过成功的范例。

  - 主要设备选型技术规格参数

- 无线话筒

类型：领夹型，一拖一

频率响应：优于70Hz-15000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（400-900MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

接收方式：双接收无线话筒，

可选频点：不少于10频点。

调制方式：FM，接收机与发射机均可显示频率。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

- 无线话筒

类型：手持型，一拖二

频率响应：优于70Hz-15000Hz。

频率范围：2.4G或UHF段（400-900MHz）。

信噪比：优于85dB±3dB。

接收方式：双接收无线话筒，

可选频点：不少于10频点。

调制方式：FM，接收机与发射机均可显示频率。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

- 演唱话筒

类型：动圈式，心型或超心型

频率响应：优于60Hz-17000Hz。

信噪比：优于85dB±3dB。

总谐波失真：低于0.1%（10KHZ）。

最大声压级：130dB±2dB。

灵敏度:-35 dB。

- 全音域主扩扬声器

类型: 2x15寸全频音箱

频率响应: 45Hz--18kHz（±3dB）

灵敏度（1m/1w）: 100dB

额定阻抗: 4Ω

额定功率: 800W

分频点：1.6KHz

低音单元：2x15" 中低音 / 75mm音圈 / 2x350W

高音单元：钛 / PK复合膜 / 75mm音圈 / 钕磁100W

覆盖角（HxV）：优于80°x50°

最大声压级（峰值）：优于135dB

- 全音域补声扬声器

频率响应：60Hz--18kHz(±3dB)

灵敏度（1m/1w）: 98dB

最大声压：98 dB±3dB@1米

额定阻抗: 8Ω

功放功率：不低于350瓦

覆盖角（HxV）：优于80°x50°

最大声压级（峰值）：优于130dB

- 全音域返送扬声器

频率响应：65Hz--18kHz(±3dB)

灵敏度（1m/1w）: 97dB±3dB@1米

最大声压级（峰值）：优于128 dB

额定阻抗: 8Ω

额定功率：不低于300瓦

覆盖角（HxV）：优于80°x50°

- 超低频扬声器

频率响应：优于40Hz-150Hz

最大声压级（峰值）：131 dB

灵敏度： 97dB±3dB@1米

额定阻抗: 8Ω

额定功率：不低于600瓦

- 主扩功率放大器

频率响应（在 1W时）：20Hz～20kHz，±0.5dB

4Ω动态立体声功率：不小于1100瓦x2

8Ω桥接功率：不小于1600瓦

总谐波失真（%）：小于0.1%

阻尼系数（at 8Ω）：优于300

信噪比（A计权）：优于105dB

输入阻抗（平衡/非平衡）：20千欧/10千欧

工作电压：AC 220V / 50Hz

- 补声功率放大器

频率响应（在 1W时）：20Hz～20kHz，±0.5dB

8Ω动态立体声功率：不小于500瓦x2/

8Ω桥接功率：不小于1600瓦

总谐波失真（%）：小于0.1%

阻尼系数（at 8Ω）：优于300

信噪比（A计权）：优于105dB

输入阻抗（平衡/非平衡）：20千欧/10千欧

工作电压：AC 220V / 50Hz

- 返送功率放大器

频率响应（在 1W时）：20Hz～20kHz，±0.5dB

8Ω动态立体声功率：不小于400瓦x2

8Ω桥接功率：不小于1000瓦

总谐波失真（%）：小于0.1%

阻尼系数（at 8Ω）：优于300

信噪比（A计权）：优于105dB

输入阻抗（平衡/非平衡）：20千欧/10千欧

工作电压：AC 220V / 50Hz

- 超低频功率放大器

频率响应（在 1W时）：20Hz～20kHz，±0.5dB

8Ω动态立体声功率：不小于800瓦x2/

总谐波失真（%）：小于0.1%

阻尼系数（at 8Ω）：优于300

信噪比（A计权）：优于105dB

输入阻抗（平衡/非平衡）：20千欧/10千欧

工作电压：AC 220V / 50Hz

- 录音卡座

频响范围：20-20000Hz

信噪比：优于70dB

失真率：不高于0.5%

杜比降噪。

- 音频处理器

具备均衡、延时、混响、激励、、压缩限幅、扩张、噪声门、解码、电平表和测试仪

等功能。

频率响应：20Hz-20 kHz,

信噪比：100dB以上。

总失真率：小于0.05%

音频通道24Bit

数字通道48Bit

A/D、D/A转换18Bit

- 反馈抑制器

双12路自动跟踪滤波器,恒定Q值滤波器可选择1/10、1/5倍频程，最高可达1/50倍频程。

频率响应：20Hz-20 kHz

信噪比：100dB以上。

总失真率：小于0.05%

动态范围:105 dB以上

- 数字效果器

A/D转换：24比特

★采样频率：44.1；88.2；96

★频率响应：20Hz-20kHz(0dB+1.0,-3.0)@48kHz

20Hz-40kHz(0dB+1.0,-3.0)@96kHz

★动态范围：优于105 dB

背景记忆	20Hz-20kHz(0dB+1.0,-3.0)@48kHz

特技效果：96种以上

显示屏：16 字节×2 行， 6 种背景光

LED 表：左右 12 段

- 数字会议与同声传译系统

  - 数字会议主机（1套）

控制单元内置有读/写芯片；通道模块3块，用于插入红外线发射主机，每一种语言插入一个模块；AUX输出(话筒带幻象电压或线路),可设置到MIXER或使用优先键，USB和RS232串行连接，以使连接PC和摄像机控制；整个系统连接线全部使用CAT5和RJ连接器。具有单独方式和计算机扩展方式两种操作模式,两种控制模式均可管理组织最大与会人数，计算机扩展方式可以执行附加的控制功能规格参数如下：

| 电源电压 | 自动110V/ 240V +10% |
| --- | --- |
| 频率响应 | 70 Hz 至 15 kHz |
| 谐波失真 | ﹤0.5% |
| 串话衰减 | ﹥80 dB |
| 动态范围 | ﹥80 dB |
| 标称输入电平 | 80 dBu SPL |
| 过载输入电平 | 110 dBu SPL |
| 输入 | 至少2路话筒/线路（含声控器）；1 路智能卡读出器、1路逻辑 |
| 输出 | 至少4路可调整线路、1路远程会议用音频、1路智能卡写入器 |
| 输入/输出 | 4路发言单元线路、1路USB、1路 RS232、2路译员单元用线路 |
| 其他性能 | 系统自带反馈抑制功能 |
| 连接和线路 | CAT5 带RJ45连接器 |

  - 译员单元（2套）

至少5个同声传译通道，该译员台备有供2个译员的头戴式耳机插孔和专门的监听位置，每个译员可以选择自己的输入通道，选择扬声器输出或任意一个发射信道的输出，配置相应的译员用头戴式耳机。

  - 同传信号无线发射系统（1套）

数字发射系统用于同声翻译，覆盖区域不小于300平方米会场规模（天线或红外辐射板数量由投标商根据需要而定）。配高性能天线或红外辐射板。使用cat5或其他电缆连接到系统主机。发射原语言和译后语言以及正确的加密数据以确保安全性。前面板上配有LCD图形显示屏及相应的按键，至少同时传输5个不同的语种通道。如非红外系统，采用射频输出需遵循如下参数：

| 工作频率范围 | UHF：720到769.5MHz |
| --- | --- |
| 射频输出 | 10 |
| 射频输出连接器 | BNC |
| 最多天线数 | 10 |
| 发射类型 | PLL电子合成器 |
| 频率输出稳定性 | 高于2.5% |
| 射频输出功率 | +11dBm +/-1dB at50Ω |
| 射频失真 | <-57dBm |
| 发射频道数 | 100 |
| 频道间隔 | 500KHz |
| 传输比特率 | 96KB/S |
| 频率偏移 | 35KHz |
| 输出信号 | 遥感数字音频加密 |

  - 同传信号旁听单元（无线接收机）

用于同声传译系统的接收，该接收器配有开/关切换、电压器、通道选择器/头戴式耳机插口/充电电池连接器/电源显示发光二极管以及腰带夹/旁听耳机。

  - 红外接收机充电箱、存储箱（数量：1套）

可以容纳100台红外线无线接收机存储 ；方便设备存储和移动；由微处理芯片自动控制充电进程；LED状态指示； 便携式接收机充电箱；可以同时对50个及以上单元充电。

  - 讨论型数字会议系统代表单元（主席机、代表机）

内置扬声器：8Ω，1W,

耳机输入: Ø 3.5mm耳机插口×2

显示单元; 96×64 LCD显示屏

电池寿命:大于10小时（持续发言）不小于60小时（听但不发言）

信噪比 ≥80dBA

频率响应 20-20000Hz（-3dB）

动态范围 ≥80dB

通道串音 ≥80dB

麦克风输入阻抗 600-700Ω

总谐波失真 ≤0.05 %

耳机负载 ≥16Ω×2，耳机输出功率 10mW

麦克风灵敏度可调节范围：±12dB

麦克风高/低音可调节范围：±12dB

麦克风类型：心型指向性驻极体

麦克风灵敏度 -46dBV/Pa

麦克风频率响应：优于60--18000Hz

等效噪声： 20dBA（SPL）

话筒最大声压级:优于125dB（THD<3%）

- 调音台

型号规格：16-24路、四路均衡（低频、中低频、中高频、高频）、具备二编组及talkback功能

频率响应：话筒输入 20Hz-20kHz（±1dB）

线路输入20Hz-20kHz（±1dB）

通道间电平差：±0.5dB

线路输入输出最高电平: ±20dB

信噪比：由于-125100dBV。

总失真率：小于0.1%

动态范围:105 dB以上

- 录播系统

- 云台摄像一体机

成像装置：1/3或1/4英寸、 FULL-HD MOS或CCD传感器，15倍光学变焦，10倍数字变焦，焦距4.7-84.6mm

白平衡：自动/按键/室外（5800K）室内（3200K）。

黑平行：自动调节。

最低照度：优于1 lux。

信噪比：优于52dB。

HD/SD多格式兼容：1080/50i,720/50p,SD:576/50i

控制方式：电子光圈、电动变焦、电动聚焦三可变遥控（IP协议或RS422控制协议）

云台范围：水平-175°至+175°俯仰-30°至+90°

- 云台控制器

控制方式：电子光圈、电动变焦、电动聚焦三可变遥控（IP协议或RS422控制协议）

协议：IPV6,IPV4,RS422

连接：串行连接：最多5台摄像机。IP连接：最多100台摄像机

接口:LAN(IP协议),RJ45×1.RS422(串行协议),RJ45×5

调整功能:水平/俯仰,变焦,焦距,清晰度,黑,白平衡,切换场景文件

- 现场切换台（特技台）

视频格式：HD 1080i, 1080P, 720 P ；SD (480i, 576i)

视频处理: Y:Cb:Cr, 4:2:2 10 bit ; RGB, 4:4:4 8 bit

视频输入: 4路HD/SD-SDI, 1路DVI-D标准

XGA (1024 x 768), WXGA (1280 x 768),

SXGA (1280 x 1024), WSXGA+ (1680 x 1050),

UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200)

垂直频率: 60 Hz

1080/50p, 1080/59.94p

视频输出: 2路HD/SD-SDI, 1路DVI-D

XGA (1024 x 768), WXGA (1280 x 768),

SXGA (1280 x 1024), WSXGA+ (1680 x 1050),

UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200)

频率: 60 Hz

1080/50p, 1080/59.94p

特技功能：划像预设, 画中画（ Pin P）预设；效果叠化功能

TALLY/GPI：GPI INPUT x 5 通道

GPI OUTPUT x 7 通道

D-sub 15 pin(母) x 1

标准附件：交流适配器, 电源线

- 监视器

类型：LCD监视器

尺寸：21英寸

分辨率：1080P

输入：HDMI或DVI x 1,

D-sub 15 pinx1

- 嵌入式录播系统

用于教学、会议现场的节目采集存储，支持录制文件的后期非线性编辑功能。

压缩格式：H.264。

录制速率：128kbit/s—10Mbit/s。

视频格式：支持CIF、4CIF、720P、1080I、1080P（30fps）、VGA、SVGA、XGA等格式的录制。

录播能力：支持1-5路可视信号（AV、VGA、DVI等）及声音的任意组合录播。单台设备同时支持不少于4间教室的同步录制；支持边录边点功能；支持视频文件和PPT文件导入及管理，并将PPT文件转换成Html格式；录制文件可进行自定义分片，用户可自由选择分片文件大小；

课件格式：WMV、ASF格式，单一文件存储；根据PPT文件中的大纲自动生成节目的目录索引。

直播功能：校园网环境下直播延时小于500ms，保证主讲教室和听课教室同步效果；支持多种直播方式（组播、单播），接收效果清晰流畅；支持组播代理功能，单播接收用户在授权的情况下可将收到的数据以组播方式进行转发；直播满足软件方式（PC电脑+软件）接收，也可通过硬件专有设备接收（非PC机方式）

点播要求：支持一秒点播功能，即录制结束下一秒即可点播，无需整理即可发布；支持PC通过Web登录和硬件解码器方式进行点播或回放；支持文件级权限分配机制，可为每个文件设定有权观看、下载的用户范围。

文件加工：支持录制文件编辑功能，可对录制好的文件进行编辑剪辑，删减合并，单独抽取媒体流等操作

系统容量：支持2T以上的存储容量，支持iSCSI标准的IPSAN结构的外存储服务器，便于扩展系统存储容量。

- 计算机

CPU描述 双核心/双线程

CPU频率 ≥3GHz

二级缓存 ≥2MB

内存容量 ≥2GB

硬盘容量 ≥500GB

- RGBHV矩阵

类型：8*8（八进八出）

视频

增益: 0 dB

带宽:450 MHz (-3 dB)，满载（0-10 MHz≤±0.1 dB；0-100 MHz≤±0.8 dB）

通道串扰:-53 dB@10 MHz；-45 dB@30 MHz；-37 dB@100 MHz

亮度色度干扰： <-80 dB@1 kHz，满载

微分相位误差： 最大0.05 度，@RL=150 欧姆

微分增益误差： 最大0.05%，@RL=150 欧姆

典型传输延时： 5 ns@2 Vp-p，RL=150 欧姆

典型切换速度： 25 ns

信号类型：RGBHV、RGBs、RGsB、RsGsBs、HDTV、分量视频、S-视频、复合视频

视频输入

接口： BNC插座

最小/最大电平： 模拟信号：0.5 V-2.0 Vp-p（无偏置电平）

额定电平：RGB：0.7 Vp-p；分量视频以及S-视频的Y信号、复合视频：1.0 Vp-p；分量视频的R-Y/B-Y信号和S-视频的C信号：0.3 Vp-p

阻抗： 75欧姆

回波损耗： -30 dB@5 MHz

最大直流偏置： 1.5 V

视频输出

接口： BNC插座

额定电平：RGB：0.7 Vp-p；分量视频以及S-视频的Y信号、复合视频：1.0 Vp-p；分量视频的R-Y/B-Y信号和S-视频的C信号：0.3 Vp-p。

最小/最大电平：模拟信号：0 V-2.0 Vp-p（根据输入信号而定）

阻抗： 75欧姆

回波损耗： -30 dB@5 MHz

直流偏置： ±5 mV@输入无偏置电平

切换类型： RGB同时切换

同步信号：输入电平 1.1 V~5.0 Vp-p, 4.0 Vp-p（标准）；输出电平 AGC to TTL: 4.5V~5.0 Vp-p。

输入阻抗： 510欧姆

输出阻抗： 75欧姆

最大输入电平： 5.0 Vp-p

最大传输延时： 20 ns

音频信号（仅限-A 型号）

信号类型： 立体声，平衡、非平衡。

输入输出接口： 5针3.81 mm Phoenix 接口

增益： +6 dB（平衡），0 dB（非平衡）】、

频率响应： 20 Hz-22 kHz, ±0.05 dB

THD+N 0.03%@1 kHz@不失真电平

信噪比 (S/N)：优于110 dB，平衡输出，最大输出 (20.2dBu)，未加权

串扰： >80 dB@1 kHz，满载

立体声分离度： >80 dB@1 kHz

CMRR（共模抑制比）： >75 dB@20 Hz-20 kHz

阻抗 输入：>10 kΩ（平衡或非平衡接法）

最大输入电平： +20.2 dBu（平衡或非平衡接法）

增益误差： ±0.1 dB@20 Hz-22 kHz,

最大输出电平： +20.2 dBu（平衡或非平衡接法）

控制种类

串行控制接口： RS-232，9-针母D 型接口，

以太网控制接口：RJ-45 母接口（可选控制接口配件），

以太网控制协议： TCP/IP

以太网控制速率:10 M 或100 M，全双工或半双工

- 音视频切换器（DVI或HDMI）

类型：8*8（八进八出）

视频

最大码率： 2.25 Gbps

分 辨 率： 1080p或1920×1200@60 Hz

视频输入

信号类型： 差分TMDS 信号

连接器： 8个一体化DVI-I 或HDMI接口

均衡： 6 dB、12 dB

视频输出

信号类型： 差分TMDS信号

连接器： 8个一体化DVI-I或HDMI接口

预加重： 0 dB、2 dB、4 dB、6 dB

音频输入

信号类型： 2路 L+R

连接器： 3.5 mm L+R插座

音频输出

信号类型： 1路 L+R

连接器： 3.5 mm L+R插座/5针3.81mm Phoenix插座

控制种类

串行控制端口： RS232，3.5 mm TRS插座

- 平板显示器

类型：平板显示设备。

屏幕尺寸：46-72英寸；

屏幕类型：等离子或液晶；

分辨率：1080P；对比度4000：1 ；亮度：300尼特以上

音频输入：至少具有一路音频输入。

视频输入：复合视频输入接口(RCA)或S视频输入接口(S Video)不少于两路。

VGA (15针D-sub) 或RGB（RGBHV）输入：不少于两路。

Display port或DVI、HDMI输入：不少于两路。

控制接口：除具备红外遥控功能外，至少必须有一路RS-232串口控制接口。

电源供电：AC 220-250V,具备热插拔功能。

系统噪声：低于25dB。

- 视频会议终端

类型：嵌入型终端

内置Multisite功能 （内置MCU3点以上，支持独立编解码转换能力）。

本系统多点交互式会议时，必须达到1280*720P 的高清会议电视图像分辨率要求。

主会场终端具备RJ11电话接口，支持手机、模拟电话加入视频会议。

系统必须具有安全可靠的AES加密机制，确保设备、会议的安全保密

高清数据交互，支持至分辨率WXGA 且实现30帧/秒。

12倍高清摄像头，支持1080P。

H.323/SIP通信带宽：6Mbps (点对点)。

3个高清视频源和 2 个麦克风接口，可直接连接至编解码器。

高清立体声音质的全双工音频。

带宽：H.323/SIP速率高达 6 Mbps （点对点）。

支持T120、H.239协议。

支持H.460.18、H.460.19 防火墙穿越

视频标准：H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264。

视频特性：16:9 宽屏制式。

智能视频管理。

本地自动布局。

- 集中控制系统

系统组成：合并式控制器、电源供应器1台、红外发射接收系统和串口控制系统、8路继电器等

- 合并式控制器

非PC系统

功能模块：包括4个红外序列埠，6个RS-232/422/485 通讯埠，4个独立的继电器及4个输入埠。10/100兆乙太网埠。4*2视频和VGA切换，7*1音频切换 1个LAN接口。

- 红外线发射电缆

将红外发射端口的电信号转换成红外线信号的转换缆。

- 继电器机箱

满足电动幕布升降、投影机电源开关等系统集成需要。

- 触摸屏

类型：256色彩的主动式彩色液晶显示

屏幕尺寸：≧7英寸

分辨率：优于600800

内存：优于4MB

电源要求：12VDC

- 高清高亮度多媒体投影机

- 三片LCD或DMD（DLP）。

亮度输出：不低于7000流明。

对比度：不低于2500：1。

自动梯形校正

电源即插即拔

2路VGA输入

色彩系统：NTSC、PAL、SECAM。

RGB分辨率：1920*1200(兼融1080信号)

灯泡：双灯泡（寿命6000小时以上）。

安装吊架及随机附件和备品应完整地提供。

- 电动投影幕

幕基：玻珠幕投白塑幕。

结构：电动。

增益：优于2.5

屏幕尺寸：180英寸。

宽高比：4：3

安装支架及随机附件和备品应完整地提供。

- 舞台灯光

- 聚光灯

类型：冷光源

额定电压:AC220V

光源:HPL575/HPL750

最高表面温度:＜200℃

最高环境温度:＜40℃

最小间隔距离:0.4米

最小照射距离:1.5米

- 电脑灯

额定电压: 电感镇流器: AC 220V 50Hz-60Hz；

灯泡规格: HMI 575W；

额定功率: 800W；

通道：16CH；

固定图案盘：优于6图+白光；

自转图案盘：优于4图+白光；

颜色：优于7色+白光；

水平旋转优于360度，垂直旋转角度优于270度；

棱镜：1个可旋转三棱镜；

频闪：双片式调光，每秒1-10次可变速频闪；

调焦：线性可变焦透镜；

复位：水平、垂直旋转采用光电复位装置，色盘、图案盘设有彩虹效果。

- 效果灯

输入电压: AC220V/110V；频率：50-60Hz；

功率: 180W；光源:54颗3W高亮度LED（红18，绿18，蓝18）；

通道：4CH/8CH；运行模式：声控、自走、DMX512；

功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果；

LED 角度: 15度-45度(可以选择）；

光源寿命:6-10万小时；

颜色:1670万种颜色变化；

- 三基色灯

电压:220V/50Hz

光源:55W灯管×6

色温:3200K

功率:220W

- 灯光控制器

最大12个光路，12个可控硅路

12个分控杆

12个集控杆，3个效果启动器

每组效果具有运行方向、速度修改功能

键盘式指令，操作简便；具有记忆内存

标准DMX512输出

- 电脑灯控台

360个DMX512控制通道。

可控制18只灯，每只灯20通道。

54个独立景，同一时间可以同时输出。

36个程序，同一时间36个程序可以全部打开运行，每个程序运行参数可以单独控制。

18个程序集合，同一时间可以全部打开运行。

- 数字调光硅箱

输入供电：三组五线制/单相三线制，单相操作电压220V±10%AC，50±1HZ

控制信号：DMX-512（数字）；模拟0-10V。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日