北 京 大 学

理科教学楼录播系统招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[78]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年十二月七日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	21

第一部分  投标邀请

公告日期：2011年12月7日

项目名称：北京大学理科教学楼录播系统招标采购项目

招标编号: 2011[78]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼5216）

邮    编：100871

电    话：62758587；传 真：62751411

联 系 人：王洋洋 荆明伟

北京大学实验室与设备管理部就 “北京大学理科教学楼录播系统招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：录播系统；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：2012年2月25日前完成送货、安装和验收；

  - 交货地点：北京大学理科教学楼。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2011年12月7-16日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年12月19日上午8:30前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年12月19日下午8:30。

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

## 一、项目介绍

本建设项目是在北京大学理科教学楼建设1个180人的高清录播教室。

| 序号 | 空间名称 | 面积（㎡) | 数量 | 主要系统组成与应用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理教 201教室 | 200 | 1间 | 系统组成：录播系统、数字视频会议终端、存储系统、灯光系统、交互式学生取景系统。 应用：课堂交互式教学的录制与直播，可进行远程交互式视频教学。 |

## 二、系统需求

（1）系统能完整的记录和直播有效的课堂信息，包括授课教师的音视频信息，学生的音视频信息，计算机等教学设备的音视频信息；

（2）录播系统需满足视频高清1080i@50的标准，视频采用数字传输技术；

（3）系统采用手动导播；

（4）系统应具有对音频、视频和计算机信号等多路音视频信号录制和直播能力，具备远程交互式教学能力；

（5）投影机支持720p视频标准，建议支持1080i，亮度在正常状态≥5000lm（与理教投影机项目负责人沟通）；

（6）投射在屏幕上的亮度要均匀，亮度均匀度要大于85%；

（7）投影机噪音≤38dB，尽可能采用短焦投影机（短焦镜头）；

（8）计算机视频采用光纤传输，包括计算机视频到投影机和导播室的传输；

（9）视频系统必须同步，画面切换无跳跃、无黑场，录制的视频时间连续；

（10）灯光采用符合摄影要求5600K色温的日光型LED聚光灯，照度值：距地面1.5米距离，照明亮度≥1500Lux，色温：光源的相关色温可以从2800~5600K之间调节。显色指数：Ra值≥85，灯全开时无眩光，不刺眼：室内温度1小时之内上升不到1度；

（11）教室环境总噪音≤40dB；

（12）扩声系统音色自然，语音清晰，低音有力，高音清澈透明。教室无声学共振频率点；

（13）声场分布均匀，声场不均匀度≤8dB，扩声强度50-100dB；

（14）混响时间（500Hz，T60）0.5-0.7s

（15）教师配备U波段领夹式无线话筒，发射机采用AA或AAA电池，连续工作时间≥6小时；

（16）学生区有拾音话筒，能自动选择发言话筒（工作参数可通过计算机设置），能清晰录制学生发言；

（17）全系统声音和画面必须同步。

（18）所有设备电源建议采用具备3C认证的产品。

（19）在录制导播输出视频的同时，可任意选录其中一路摄像机的视频。

视频会议系统要求：

（1）对720P格式支持不少于4点的视频会议终端接入的内置MCU功能。终端镜头支持12倍变焦

（2）内置MCU支持支持 H.323/SIP/VoIP协议呼叫；

（3）内置MCU支持总带宽10Mbps的会议终端接入能力，支持自动速率，720P等功能；

（4）内置MCU支持多画面合成功能，能够实现1、2、3、4画面合成功能；

（5）内置MCU支持语音激励功能；                                                         （6）终端支持ITU-T相关协议，支持H.263、H.264等视频编码协议；

（7）终端支持G.711、G.722、AAC-LD等音频编码协议；

（8）终端支持QCIF（176×144）、CIF（352×288）、4CIF（704×576）、VGA（640×480）、SVGA（800×600）、XGA（1024×768）、UXGA(1600×1200)、W228P、W448P、W576P、720P、1080P等多种图像分辨率；

（9）终端支持H.239双流协议，能够实现图像、声音、PC画面同步传送；

（10）终端支持混音功能，实现讨论会议；

（11）终端提供WEB管理方式，能够通过WEB方便地进行管理视频会议终端系统；尽可能提供全中文操作管理界面。

（12）终端提供5路高清视频源接口及7路音频输入接口，支持2个高清视频输出及1个标清视频输出接口，支持3路音频输出接口。

存储系统要求：

- 支持整套存储系统可跨越多个盘阵进行横向扩展并统一管理于一个“文件全局统一命名空间”, 所有客户端均可对“文件全局统一命名空间”进行文件级共享访问；单个“文件全局统一命名空间”≥16TB；

- 广泛支持多种品牌多种型号通用IP SAN存储设备，以便未来扩展系统容量与性能；

- 系统容量可扩展至≥300TB

- 支持对标准的IP SAN网络进行文件虚拟化以实现和SAN相近带宽的文件并发访问性能；

- 系统内置具备元数据控制功能的主柜，以达到更高传输效率和线性扩展能力；

- 客户端采用独立于本地文件系统的64位自主网络文件系统软件模块，以获得更优的系统稳定性；

- 文件系统支持下述系统平台以元数据和数据分离的模式进行跨平台文件共享以获得最大适用性并保证性能.支持的操作系统:

Windows XP/Vista/Win7 32/64

Windows 2003/2008 Server 32/64

RHEL 4(U1-U7) 32/64

RHEL 5(U1-U3) 32/64

SUSE 10(SP1/SP2) 32/64

Mac 10.5/10.6；

- 支持系统容量和性能的线性扩展；

- 支持元数据控制模块Failover；

- 支持用户权限和配额功能；

- 支持性能计数器以便于进行多种性能数据监测、应用分析、性能调优与故障排除；

- 支持服务端与客户端智能故障诊断功能与便捷的图形化GUI日志获取功能，便于用户获取与分析系统运行状况；

- 支持中文管理界面，基于ＷＥＢ界面的远程管理；

- 支持客户端配置导入导出功能方便快速部署；支持在线扩容，客户机不需重启，方便升级扩容；

- 具备单控制器，支持控制器冗余，支持Active/Active双控切换与容错技术，控制器支持热插拔；

- 支持iSCSI主机接口，每控制器可提供3个1Gb iSCSI主机通道；

- 64位存储处理器；

- 支持SAS扩展；

- 支持双冗余JBOD模块，每模块采用3Gb/s SAS连接，支持故障路径切换；

- 硬件上支持从网络到磁盘的数据链路冗余，支持故障路径切换和网络故障恢复功能，保证存储服务持续运行；

- 冗余部件包括控制器、电源、风扇、硬盘、网络、OS、系统固件；所有部件全冗余，支持热插拔；

- 支持MAID技术标准，根据负载，智能调节磁盘风扇等组件耗电，实现低碳存储。最大可节省≥40%的电源功耗；

- 支持文件系统快照功能、为数据保护系统提供接口；

- 可在不中断应用的情况下为存储卷创建某个时间点的拷贝，为关键业务数据提供备份功能；

- 文件系统可满足≥20个客户端。客户端兼容学校现有的不同品牌的存储设备。

## 三、系统构成图

本系统构成图只作为参考，投标商可以根据选择的产品做适当调整。

## 四、设计依据

本项目实施涉及的技术标准和规范(含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)应符合中华人民共和国有关法律、法规、条例、标准和技术规范（但不限于所列者）：

GB4943--2001《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

GB9254--1998《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》

GB17625.1—2003《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值

GB/T15859-1995《视听、视频系统中设备互连的优选配接值》

GB0260—96《电力设施抗震设计规范》

GB/9313—95《数字电子计算机用显示设备通用技术条件》

GB/T6882—1986《声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法》

GB/4943—1995《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

GB/T9813—2000《微型计算机通用规范》

GB1498—9430MHZ~1GHZ《声音和电视信号电缆分配系统》

GB8898-2001《音频、视频及类似电子设备 安全要求》

GB/T 9002-1996《音频、视频和视听设备及系统词汇》

GB12641-1990《视听、视频和电视设备及系统维护与操作的安全要求》

GB/T 14220-1993《视听、视频和电视设备及系统音频盒式系统》

GB/T 15381—94《会议系统电视及音频的性能要求》

GBJ79—85《工业企业通信接地设计规范》

YD/T948-1998《多媒体会议业务的通用应用模板》

YD/T995-1998《多媒体会议业务的数据协议》

SJ/T11180-1998《音频和视听设备数字音频特性基本测量方法》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

GYJ-25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》

GB-4959-95《厅堂扩声特性测量方法》

GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

SJ2112-97《厅堂扩声系统设备互连的优选电气配接值》

GB3661《测试电容传声器技术条件》

GB3785《声级计电、声性能及测量方法》

GB4959《厅堂扩声特性测量方法》

GYJ25《厅堂扩声系统声学特性指标》

## 五、采购货物一览表

## 投标商可根据实际系统构成修改设备表。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 前端采集 |  |
| 1 | 高清摄像机 | 3 |
| 2 | 高清切换控制台 | 1 |
| 3 | DVI－I输入卡 | 1 |
| 4 | 高清视频HD－SDI输出卡 | 3 |
| 5 | 高清晰度数字磁带录像机 | 1 |
| 二 | 扩声系统 |  |
| 1 | 调音台 | 1 |
| 2 | 主扩声音箱 | 2 |
| 3 | 主音箱功放 | 1 |
| 4 | 音频数字矩阵处理器 | 1 |
| 5 | 有线话筒 | 8 |
| 6 | 话筒智能混音器 | 1 |
| 7 | U段无线手持话筒 | 1 |
| 8 | U段无线领夹话筒 | 1 |
| 9 | 监听音箱 | 2 |
| 10 | 时序电源 | 2 |
| 三 | 显示系统 |  |
| 1 | 电视机 | 1 |
| 2 | VGA光纤光端机 | 1 |
| 3 | 服务器 | 2 |
| 4 | 高清采集卡 | 2 |
| 5 | 显示器 | 3 |
| 6 | KVM切换器 | 1 |
| 四 | 专业存储系统 |  |
| 1 | 存储系统 | 1 |
| 2 | SAN文件系统 客户端 | 20 |
| 3 | 交换机1 | 1 |
| 4 | 交换机2 | 1 |
| 5 | 光模块 | 1 |
| 五 | 灯光系统（LED灯具） |  |
| 1 | 嵌入式LED拍摄聚光灯 | 10 |
| 2 | 4米可调控杆 | 1 |
| 3 | 灯管 | 40 |
| 4 | 调光台 | 1 |
| 六 | 视频会议系统 |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1 |
| 2 | VGA分配器 | 1 |
| 3 | SDI到HDMI 1.3倍线器 | 2 |
| 4 | HDMI延长器 | 1 |
| 七 | 周边设备及线材 |  |
| 1 | 操作台 | 1 |
| 2 | 防盗式摄像机升降机 | 2 |
| 3 | 摄像机防盗保护锁 | 1 |
| 4 | 超五类网线 | 3箱 |
| 5 | 视频线 | 100米 |
| 6 | 电源线 | 400米 |
| 7 | VGA3＋4线 | 100米 |
| 8 | 高清SDI视频线 | 400米 |
| 9 | 音箱线 | 200米 |
| 10 | 话筒线 | 300米 |
| 11 | 阻燃电缆 | 200米 |
| 12 | 信号线 | 100米 |
| 13 | 视频线头 | 20个 |
| 14 | 音频头 | 30对 |
| 15 | 水晶头 | 2盒 |
| 16 | 桥架 | 20米 |
| 17 | 保险链 | 10条 |
| 18 | 系统集成 | 1 |

## 六、性能指标参数

| 序号 | 名称 | 参数/性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端采集 |  |  |
|  | 高清摄像机 | 成像装置：3片1/3型HD CCD 有效像素： 1,070,000有效像素（总数） 水平分辨率：800线 信号制式：1080i/50 镜头：12倍光学变焦，水平广角度：大于60度 最低照度：6Lx 信噪比：大于等于50db 控制协议：VISCA RS232或VISCA RS422 视频出输格式：模拟RGB，模拟Y/Pb/Pr， 可选输出卡：HD-SDI，SD-SDI，XGA，光纤 ★需要提供厂家针对此项目的原厂授权 | 3 |
|  | 高清切换控制台 | 视频格式：HD（1080i/50）或SD（576/50i） 视频输入：SDI*4：BNC，最大支持SDI*：BNC，DVI-I*1(选配) 视频输出：HD-SDI（PGM*2，AUX*2）：BNC，DVI-I*1，最大支持DVI-I*2. (选配) 具有摄像机控制功能，控制接口:visca RS232或RS422。 ★需要提供厂家针对此项目的原厂授权 | 1 |
|  | DVI－I输入卡 | DVI-I输入卡：可支持（SXGA，WXGA，XGA）*1 | 1 |
|  | 高清视频HD－SDI输出卡 | HD－SDI输出卡 | 3 |
|  | 高清晰度数字磁带录像机 | - 记录和重放HDV逐行格式 - HD/SD-SDI 输出接口 - 兼容小型DV磁带和标准磁带 - 支持NTSC和PAL制 - 内置液晶屏和单声道扬声器 - 可重放HDV和DVCAM记录的4通道音频 | 1 |
| 二 | 扩声系统 |  |  |
| 1 | 调音台 | - 国际知名品牌。 - 8路单声道输入2路立体声输入 2轨迹录放机输入和输出频率响应： 话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB。 总谐波失真和噪声：－30dBu 混音话筒增益30dB， 输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu（信源内阻150Ω）。 - 输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ； - 线路输入，11KΩ；立体声输入，100KΩ， 输入和输出电平：话筒/线路的最大输入电平为+17dBu； - 线路的最大输入电平为+30dBu； - 立体声最大输入电平+30dBu； 最大混音输出电平为+20dBu； 耳机最大输出电平为300mw/200Ω。 | 1 |
| 2 | 主扩声音箱 | - 国际知名品牌 - 低频驱动单元：8” 高能驱动纸盆 - 高频驱动单元：1” 高输出压缩单元 - 可用频率范围：60Hz – 22kHz - 最大声压级：113dB - 额定功率：240W - 灵敏度:90.5dB - 覆盖角度（水平x垂直）:90度×60度（-6dB）可旋转至60度×9 | 2 |
| 3 | 主音箱功放 | - 国际知名品牌 - 8欧姆/500W*2，4欧姆/800W*2，2欧姆/1200W*2，70 伏/400W*2,桥接8欧姆/1500W,桥接4欧姆/2400W,桥接70 伏/2000W*1,桥接100 伏/2300W*1 | 1 |
| 4 | 音频数字矩阵处理器 | - 国际知名品牌 - 处理器具有与 4 个输入和 8 个输出。 - 可以控制每一输入的增益、延时、和 6 个滤波器，每个滤波器设置为参数式滤波器或高、低通滤波器。可以设置每一输出的分频频率和指定任一输入或任意输入的组合。此外，还可以通过编程控制 4 个滤波器（你可将每个滤波器选择为参数式滤波器或高、低通滤波器）、调节延时时间和输出增益、反相、控制压缩器/均衡器以保护扬声器系统。可通过网络进行控制。 | 1 |
| 5 | 有线话筒 | - 国际知名品牌 - 话筒可以安装在一个平直及无阻碍物的平面上，接近平面的小型收音头可消除相位失真，和提供清晰及高输出的表现。 - 固定式充电背板，永久极性电容收音头 - 指向性：单指向性 - 频率响应：40~12,000 Hz - 开路灵敏度：-42 dB (7.9 mV) 以 1V 于 1 Pa - 阻抗：200 欧姆 - 最大输入声压级：142 dB SPL, 1 kHz 于 1% T.H.D. - 动态范围 ：113 dB, 1 kHz 于最高声压 - 信噪比：65 dB, 1 kHz 于 1 Pa - 幻像电源：直流 11~52V, 2 mA 典型耗电 | 8 |
| 6 | 话筒智能混音器 | - 国际知名品牌； - 频率响应20 - 20kHz (+/-3)最大输入电平-50dBu (增益设置于MAX), -15dBu (增益设置于MIN)最大输出电平+22 dBm固有噪音-130 dBu总谐波失真> 0.3\\%最大增益69dB幻象供电直流 48V供电100V - 240V 接线端子 (输入八个, 输出一个)8信道自动话筒 / 线路输入, 利用RS232C接口控制 | 1 |
| 7 | U段无线手持话筒 | - 国际知名品牌 - 调制方法:FM 调频 - 额定频偏: ±40 kHz - 动态范围 (典型值):> 110 dB A-加权 - 总谐波失真:< 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz ) - 有效工作距离: 一般100米 (无干扰情况下) - 工作环境温度: 41°F (5°C) ~ 113°F (45°C) - 频率响应: 100 Hz ~ 15 kHz (+1 dB, -3 dB) 接收机: 镜频抑制: 60 dB正常、55 dB最小 灵敏度: 20 dBμV 于信噪比60dB(50Ω 终端) 最大输出电平: 平衡: +9 dBV (XLRM 卡农公座)非平衡: +4 dBV (6.3mm 插座) 输入衰减:0/-12 dB 两段选择 天线输入: BNC型, 50Ω每端子偏压电压 12V 直流, 60mA 盒式发射机 射频输出功率: 高输出 30mW ; 低输出 10mW (于50Ω, 可切换) 输入端子: 4针带锁接头接点1: 地线、接点2: 乐器输入、接点3: 话筒输入、接点4: 供电偏压 | 1 |
| 8 | U段无线领夹话筒 | - 国际知名品牌 - 调制方法:FM 调频 - 额定频偏: ±40 kHz - 动态范围 (典型值):> 110 dB A-加权 - 总谐波失真:< 1%( ±17.5 kHz 频偏于 1 kHz ) - 有效工作距离: 一般100米 (无干扰情况下) - 工作环境温度: 41°F (5°C) ~ 113°F (45°C) - 频率响应: 100 Hz ~ 15 kHz (+1 dB, -3 dB) 接收机: 镜频抑制: 60 dB正常、55 dB最小 灵敏度: 20 dBμV 于信噪比60dB(50Ω 终端) 最大输出电平: 平衡: +9 dBV (XLRM 卡农公座)非平衡: +4 dBV (6.3mm 插座) 输入衰减:0/-12 dB 两段选择 天线输入: BNC型, 50Ω每端子偏压电压 12V 直流, 60mA 盒式发射机 射频输出功率: 高输出 30mW ; 低输出 10mW (于50Ω, 可切换) 输入端子: 4针带锁接头接点1: 地线、接点2: 乐器输入、接点3: 话筒输入、接点4: 供电偏压 | 1 |
| 9 | 监听音箱 | 功率：低音喇叭40W THD=0.02%,RL=4Ω/高音喇叭27W THD=0.02%,RL=4Ω/总输出功率67W 频率响应：50Hz-40kHz 输入灵敏度：XLR-3-31输入灵敏度+4dBu 喇叭单元：支持全防磁 | 2 |
| 10 | 时序电源 | 输入：单相3线 电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关 最大可连接线径 (L.N/PE)：50mm2 时序通道数量：8通道 输入最大电流容量：63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量：30A 联机控制接口：1/4” TR | 2 |
| 三 | 显示系统 |  |  |
| 1 | 电视 | 产品定位：全高清电视 屏幕尺寸：55英寸 分辨率：1920×1080 屏幕比例：16:9 支持格式：1080p（全高清） HDMI接口：2×HDMI 最佳观看距离：4.1～5.0米 背光灯类型：CCFL冷阴极萤光灯管 图像特点：数字信号处理系统: BRAVIA ENGINE 3 其他接口： 1×电脑接口+音频输入(立体声微型) 1×USB接口 1×天线输入端子(VHF/UHF) 1×视频输入端子 1×Y.PB/CB.PR/CR分量视频输入端子 3×音频输入端子 1×音频输出端子 1×数字音频输出(光纤) 运动图像处理：Motionflow 100Hz | 1 |
| 2 | VGA光纤光端机 | 视频输入/输出接口： VGA或HDMI 光接口：SC USB标准：USB2.0 USB供电电流： <500mA 音频接口：远端3.5mm立体声插座，近端USB 键盘、鼠标端口：USB 远端USB端口数量: 4个 电源输入：直流 5V/3A 发射功率：≥-9.5dBm 光接收灵敏度：≥-23dBm 传输距离：2000米/多模光纤，20千米/单模光纤 | 1 |
| 3 | 服务器 | 结构：机架式1U CPU类型：Intel 至强四核 34302.4GHz4MB 三级缓存扩展槽：1个PCIe x16 G2插槽内存类型 ：DDR3 SDRAM内存(1066 MHz) 内存大小：4G 最大支持16G 硬盘：3.5英寸250G 光驱：DVD光驱 外加导轨 系统支持：Microsoft Windows Small Business Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 Foundation R2 Microsoft Windows Server 2008 SP2，x86/x64（x64含Hyper-V TM ） Microsoft Windows Server 2008 R2，x64（含Hyper-V TM v2） Microsoft Windows HPC Server 2008 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Windows Server 2008 R2 Foundation仅允许15个用户帐户并需要特定的Active Directory (AD)配置。 | 2 |
| 4 | 高清采集卡 | 支持加迭图像或标志图(Bitmap/Logo Overlay) 功能，并提供画面剪切(Cropping)工具 视讯处理支持去交错De-interlace功能，并提供Auto、Inverse Telecine、Motion Adaptive 等选项 支持 PCIe (x1)插槽 – 兼容 x1, x4, x8, and x16 PCIe slots 支持 Digital Simulstream 功能 支持宽萤幕Wide Screen Signaling (WSS) 16x9之影像规格 支持Switch-on-the-fly功能。视讯信号来源由HD变换为SD时，采集卡能自动判断切换而不影响采集作业。视频及音频输入输出: SDI (BNC) 视频规格: 标清SD SDI & 高清HD SDI 音频讯号: Embedded SDI Audio (16annels or 8Stereo Pair) 高清数字电视标准支持: - HD 720p 60 - HD 720p 59.94 - HD 1080i 60 - HD 1080i 59.94 - HD 1080i 50 | 2 |
| 5 | 显示器 | - 液晶显示器尺寸：≥24英寸 - 面板类型：TN - 背光类型：CCFL背光 - 接口类型：VGA - 分辨率：1366×768 - 屏幕比例：16:9 - 对比度：1000:1(5000:1动态) | 3 |
| 6 | KVM切换器 | - 产品类型: USB & PS/2 双界面KVM多电脑切换器 接口数: 4 输出接口:1 支持分辨率: 2048×1536 切换方式: 切换按键、热键、OSD (屏幕选单功能) CS1754为4端口KVM切换器，通过连接线可支持PS/2或USB接口电脑主机并支持音频功能。通过堆栈式串联，可串接三层，使用21台CS1754，以控制64台电脑 | 1 |
| 四 | 专业存储系统 |  |  |
| 1 | 存储系统 | - 专业存储系统、控制器架构，履行最新绿色存储理念，对风扇转速、磁盘工作状态等智能监测管理，每控制器≥4GB缓存支持ECC技术；每控制器≥2千兆以太网主机接口；系统整体可通过扩展支持最大容量≥300TB、最大吞吐率≥1200MB/s；在保证统一命名空间的同时，随着容量的扩展，性能线性提升;支持NFS（v2和v3）、CIFS（smb1和smb2）、内嵌SAN文件系统 、iSCSI等多种协议。单盘容量≥2TB，7200RPM，SATAII，3Gb/s，企业级（总容量≥24TB） - ★需要提供厂家针对此项目的原厂授权 - ★需提供原厂商存储产品相关专利和软件著作权登记材料复印件 | 1 |
| 2 | SAN文件系统 客户端 | IP SAN Windows客户端：支持Windows XP/Vista/Win7、Windows 2003/2008 Server 32/x86_64 、Mac OS X 10.5/10.6实现基于SAN的文件级虚拟化，采用带外架构，支持上述平台跨平台文件共享，以本地盘符的使用模式为用户提供服务，以支持对存储柜横向扩展性能和容量线性扩展 ★需要提供厂家针对此项目的原厂授权 ★需提供原厂商存储产品相关专利和软件著作权登记材料复印件 | 20 |
| 3 | 交换机1 | 交换机类型： 智能交换机 应用层级 ：二层 产品内存 ：64MB 传输速率： 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 网络标准 ：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.1x、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1D、IEEE 802.1s、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3z、IEEE 802.3 端口数量 ：24 接口介质： 10/100Base-T、10/100/1000Base-Tx/SFP 传输模式： 全双工/半双工自适应 交换方式 ：存储-转发 背板带宽： 24Gbps 包转发率 ：35.7Mpps VLAN支持 ：支持 QOS支持 ：支持 网管支持 ：支持 网管功能 ：Web浏览器,SNMP,CLI MAC地址表 ：8K 模块化插槽数： 4 指示面板每端口状态:连接完整性、禁用、活动、速度、全双工,系统状态:系统、RPS、链路状态、链路双工、链路速度 | 1 |
| 4 | 交换机2 | 交换机类型:企业级交换机 应用层级: 三层 传输速率:10Mbps/100Mbps/1000Mbps 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.1s，IEEE 802.1w，IEEE 802.1x，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3x，IEEE 802.1D，IEEE 802.1p，IEEE 802.1Q 端口结构 非模块化 端口数量:24 端口描述 24个以太网10/100端口和4个基于SFP的千兆位以太网端口 传输模式支持全双工 配置形式: 可堆叠 交换方式:存储-转发 背板带宽:32Gbps 包转发率:38.7Mpps VLAN支持:支持 QOS支持 :支持 网管支持 :支持 安装了SMI，提供基本RIP和静态路由，可升级至全动态IP路由 | 1 |
| 5 | 光模块 | GE SFP, LC connector SX transceiver 含5m光纤跳线,LC-LC | 1 |
| 五 | 灯光系统（LED灯具） |  |  |
| 1 | 嵌入式LED拍摄聚光灯 | 控制方式：采用DMX512信号控制，通道数为8通道，具有自走，主从机模式 电子调光：0-100％线性调节 色温：光源的相关色温可以从2800~5600K之间调节 显色指数：Ra值＞85 冷却系统: 超大散热片+灯体散热/(CX-LED1083SB超大散热片+超静音风扇散热) 功 能:RGB混色/颜色叠加/频闪/ 调光/智能选址/自走/客户编程/ 下载程序//单机自编/自动状态调整电 压: AC100-240V 50/60Hz 额定功率: 324W 单个灯珠功率： 3W 光束角度： 60° 重 量：10KG | 10 |
| 2 | 4米可调控杆 | L=2m ~4m | 1 |
| 3 | 灯管 | 色温：4000~5400 | 40 |
| 4 | 调光台 | DMX512/1990 标准，176 DMX控制通道，光电隔离信号输出。 可控制11台16通道电脑灯。 16Bit 的 X/Y 高精度控制。 不同类型的电脑灯可分别设定X/Y控制通道，可统一使用 X/Y 数据转轮进行控制。 内置图形轨迹发生器，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、画线、品字、8字、波浪等多种效果。图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。 2个走灯程序，每程序最多100步。 可同时运行1个走灯程序、11个预置场景，并可同时对11台电脑灯进行提灯操作。 | 1 |
| 六 | 视频会议系统 |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 非PC、非工控机架构产品；高度集成硬件结构，无需任何外部接口扩展模块 嵌入式操作系统，非Windows操作系统平台 支持H.323v4协议和SIP协议，并支持同时运行H.323和SIP协议 支持IPv4协议 支持速率：在H.323或SIP标准下都支持64Kbps－6Mbps的呼叫速率 视频协议H.261,H.263,H.263+,H.264 扩展视频格式: 支持多种16:9格式，如w288p,w448p, w576p，以保证在低带宽下，可以实现双向端到端的宽屏图像传输视频帧率: 768k以上带宽即可支持高清720p 30fps图像效果；1.5M以上带宽可以实现高清1080P30fps图像效果 视频输入: 至少具备4路高清视频输入接口与1路标清视频输入接口，且接口方式必须采用国际标准高清数字视频接口：HDMI、DVI高清接口，无需扩展，并且都可以支持1080p高清输入和输出。 视频输出: 至少具备2路高清视频输出接口，且接口方式必须采用国际标准高清数字视频接口：HDMI、DVI高清接口，无需扩展，并且都可以支持1080p高清输入和输出。 音频协议: G.711, G.722,G.722.1,支持20KHZ宽带音频协议，如MPEG-4 AAC-LD 音频输入: 支持至少4路麦克输入和2路线性音频接口 ★需要提供厂家针对此项目的原厂授权 | 1 |
| 2 | VGA分配器 | 输入接口：1路HD15（VGA） 输出接口：2路HD15（VGA） RGB模拟通道 带 宽：300MHZ 输入电平：0.7Vp-p 输入阻抗：75Ω 输出阻抗：75Ω RGB增益：0dB 行场同步通道 输入电平：TTL 输出电平：TTL 输入阻抗：10KΩ 输出阻抗：75Ω 输出极性：跟随输入 | 1 |
| 3 | SDI到HDMI 1.3倍线器 | 最大分辨率支持2048x1080/24 输入A/V带宽：高达2x2.97Gbps（两路3G-SDI BNC接口） 输出A/V带宽：225MHz（单联HDMI 1.3） A/V输入端口：2 个BNC母头3G-SDI A/V输出端口：2 个BNC母头3G-SDI A/V输出端口：1 个A类 HDMI 19针母头 音频输出端口：1个同轴数字S/PDIF（RCA母头） SDI 兼容 (SMPTE 259M, up to 360 Mb/s) HD-SDI 兼容 (SMPTE 292M, up to 1.485 Gbps) 3G-SDI 兼容(SMPTE 494M/495M, up to 3.0 Gbps) 3G-SDI SMPTE 425-A and 425-B （1080p@50/59.54/60Hz） | 2 |
| 4 | HDMI延长器 | 支持HDMI 1.3 3DTV 输入端口：HDMI 19针 母头A类 连接端口：1个RJ-45屏蔽 支持多声道音频:Dolby TrueHD / DTS Master音频 | 1 |
| 七 | 周边设备及线材 |  |  |
| 1 | 操作台 | 三联控制台、钢木结构 | 1 |
| 2 | 防盗式摄像机升降机 | 机柜高度960mm，最大行程870mm； 防盗方式：电动式防盗门，由机房控制； 最大负载能力：不超过5.0kg； 摄像机电缆采用隐藏走线方式； 升降速度：19mm/秒； 控制方式：220V 4线直接控制； 全铝合金结构，铝塑板四边密封 | 2 |
| 3 | 摄像机防盗保护锁 | 根据摄像机定制 | 1 |
| 4 | 超五类网线 | 导体：O.F.C裸铜线（BC）实芯Φ0.49mm 绝缘：HDPE Φ0.93mm 护套：阻燃灰色PVC，Φ5.5mm | 3箱 |
| 5 | 视频线 | 芯线：100%纯铜 绝缘外径：3.00±0.13 编织：0.1*96P（全铜） 护套外径：5.0±0.25 | 100米 |
| 6 | 电源线 | 护套材质:PVC，芯数:3，电线最大外径:6.8（mm），标称截面:0.75（mm2）国标电源线，护套材质:PVC，芯数:3，电线最大外径:6.8（mm），标称截面:0.75（mm2），产品认证:CCC，长度:1.8（m国标电源线，护套材质:PVC，芯数:3，电线最大外径:6.8（mm），标称截面:0.75（mm2），产品认证:CCC，长度:1.8（m国标电源线，护套材质:PVC，芯数:3，电线最大外径:6.8（mm），标称截面:0.75（mm2），产品认证:CCC，长度:1.8（m国标电源线，护套材质:PVC，芯数:3，电线最大外径:6.8（mm），标称截面:0.75（mm2），产品认证:CCC，长度:1.8（m | 400米 |
| 7 | VGA3＋4线 | 插头镀金防尘罩保护，即插即用，信号传输稳定线缆采用 高纯度铜线芯， 精密的绞线技术结构 导线双绞阻抗匹配工艺，最大程度减少信号交叉窜扰，确保信号无错传输 模块化应力消除结构，防止线缆弯折损伤，便于灵活移动，持久耐用 信号对绞线采用专用屏蔽铝箔 ，外层采用高密度编织屏蔽。 导体采用美观28AWG绞合纯铜，三基色信号线独立屏蔽结构，减少干扰，保证数据高速传输。 | 100米 |
| 8 | 高清SDI线 | 国际知名品牌 标称线径:7.7mm 导体构成:(18)1/1.05A 线径:1.05mm 绝缘线径:4.9mm 屏蔽构造和覆盖:0.14TA/7/24(≧93%)mm/根/束 导体电阻:2.3mm 屏蔽电阻:0.7mm 特性阻抗:75Ω 衰耗:2.2dB/100m(10MHz) | 400米 |
| 9 | 音箱线 | 国际知名品牌 标称线径:4.0mm 重量：2.0kg/100m 横截面积(AWG)和导体构成：0.18(25) 7/0.18Amm²/(AGW)Q'ty/mm 绞距：38mm 屏蔽覆盖(编织网)：≧95% 导体D.C.R：10.6Ω/100m 屏蔽D.C.R：2.2Ω/100m 特性阻抗：110Ω 衰减：6.7dB/100m(3MHz) | 200米 |
| 10 | 话筒线 | 国际知名品牌 标称线径：5mm 重量:3.2kg/100m 导体数:4 横截面积(AWG)和 导体构成:0.18(25) 16/0.12Amm²/(AGW)Q'ty/mm 导体D.C.R.:10.7Ω/100m 降噪声效果特别好，与普通两芯电缆线相比，噪声电平仅为1/10 铝箔将电磁噪声阻挡 | 300米 |
| 11 | 阻燃电缆 | 导体长期允许工作温度为70℃。 敷设时环境温度≥0℃。 最小弯曲半径： 无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。 有铠装或铜带屏遮结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。 有屏遮结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍 | 200米 |
| 12 | 信号线 | 护套材质：环保 芯数：2芯 标称截面：0.12（mm2） 电线最大外径：6.0（mm） | 100米 |
| 13 | 视频线头 | 国际知名品牌 高性能，电压驻波比≦1.1，DC-2GHz (BCPC25和BCP-25F的电压驻波比≦1.1，DC-1GHZ)。 | 20个 |
| 14 | 音频头 | 国际知名品牌 连接接头专有的360度缆线夹设计，可确保长期可靠使用。音响插头都有美观的镀镍铜锡合金制握筒，粒状表面可避免手指滑动。 握筒长度超过外导体套筒，因此改善了射频屏闭。 弹簧式应力缓冲套，避免缆线在连接接头入口重覆弯曲而损坏，缆线寿命因此可延长三倍。 外表光滑，镀镍黄铜制握筒，可防止静电和电磁杂音 | 30个 |
| 15 | 水晶头 | 高级网络水晶头，坚固耐用、弹片韧性好，铜片JACK镀金，接触传输性能非常好T568A/T568B端接线序；UTP CAT5网线，UTP CAT5e网线 | 2盒 |
| 16 | 桥架 | 定制 | 20米 |
| 17 | 保险链 | 定制 | 10条 |
| 18 | 系统集成费 |  | 1 |

## 七、其它要求

### 7.1 项目工期要求

投标人必须针对本项目提供完善的项目管理实施方案和项目进度计划表。要求合同签订之日起，45天内完成本项目建设工作。

为确保项目的顺利实施，需要明确本项目的项目经理，提交项目经理的资历和项目经验文档，并确保在项目实施过程中，未经采购人同意，投标人不得随意更换项目经理。

进入为期2个月的试运行期；试运行期结束后通过系统最终验收，进入保修期。自签订合同至最终验收合格为项目建设期。投标人必须承诺不因投标人原因拖延工期。

摄像机、视频切换台、存储设备和视频会议系统等主要设备需要提供厂家针对此项目设备机身编码相符的原产地证明。

### 7.2  3C认证要求

投标设备或所使用的材料属于3C强制认证目录产品的，投标人应承诺设备进场时提供3C认证标志。

### 7.3 培训

投标人应为招标人提供现场培训服务，为招标人正确使用提供技术指导。使招标人能够熟练掌握并正确操作设备。培训内容至少应包含：

（1）视频会议系统的安装、引导

（2）视频会议系统软硬件结构及特性

（3）视频会议系统的实际操作

培训日期：设备安装调试完毕、系统验收前

培训地点：招标人设备安装现场

培训人数：招标人自定

合格标准：经过培训后，招标方（用户）熟悉视频会议系统的工作原理，能独立操作和简单维护远程视频会议系统。

根据客户的使用情况，当招标方（用户）操作人员有变动或系统软件升级时，投标人应到现场对操作人员进行培训，使系统能稳定的运行，避免不必要的误操作等情况发生。

### 7.4 保修期服务

验收合格之日起，对所有设备提供至少三年的免费保修期。在此期间，设备在正常运行情况下，所有软硬件因质量问题出现故障或不合格部分均由投标人免费及时处理。

投标人应详细说明其保修期服务的内容、方式及服务质量保障措施。

投标人必须承诺满足以下保修期服务要求：

（1）保修期内投标人应进行定期检查和检测各项技术指标；

（2）提供5*8小时服务，接到招标人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或抵达现场并开始采取相应措施），并在24小时内恢复设备运行；

（3）保修期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应免费提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标方提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应免费更换同类设备中较高型号的产品；

（4）投标人应保证招标人设备故障时能及时得到更换；并承诺不论提供的设备是否还生产，保修期后都能够保持以合理的价格为该系统提供备品备件。

（5）投标人应承诺提供保修期后的终身优价维护服务；

### 7.5 安全要求

投标人必须承诺自行负责项目实施过程中的人员、设施及设备的安全，并根据国家或地方相关规定，确保其人员具有相应的资格。

### 7.6 验收

（1）验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵招标人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

（3）系统验收：中标投标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由招标人进行使用性能方面的验收。

（4）招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

（5）验收时中标投标人必须派代表参加。

（6）验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

投标人应提供验收测试计划，根据相关标准和招标文件要求提出主要技术指标的测试方法、步骤、合格指标范围等。投标文件提交的测试计划并非最终的测试计划，最终测试计划由相关各方（招标人、投标人、监理方、第三方测试机构协商确定）。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日