北京大学

太平洋大厦综合布线系统集成工程

招 标 文 件

招标方：      北京大学实验室与设备管理部

法定代表人或委托代理人签字：   张新祥

经办人：  张宇波，刘雪蕾    电话：  62758587

发出时间：2013年11月08日

第一条：概述

1、工程概述

1.1工程名称：北京大学太平洋大厦综合布线系统集成工程

1.2工程建设地点：     太平洋大厦

1.3工程规模：

1.4暂估价：       198万

2、本工程总包方：  中国建筑技术总公司

3、本工程招标方及最终签约方：  北京大学实验室与设备管理部及北京大学信息化建设与管理办公室

4、投标方资格要求：

申请参与本工程投标资审得投标人须具备政府有权机关核发得有效营业执照和计算机信息系统集成三级（含）及以上资质或建筑智能化工程设计与施工资质二级（含）及以上资质，项目经理应具备           专业一级资质，且应具备类似工程的施工经历和一定业绩，投标申请人在设备、人员、资金和质量保证、环境保护的管理体系等方面有圆满完成本工程能力的充足有效的证明材料。（其他具体申请条件要求见第十条附表2）

第二条：招标文件

1、招标文件的组成

1.1本招标文件第一条至第十二条的内容

1.2答疑文件和补充文件

2、招标文件的解释和答疑

2.1投标方在获得招标文件后，如果存在问题需要招标方解释和答疑，必须在接到招标文件3日内将问题传真给北京大学实验室与设备管理部，联系人：张宇波，刘雪蕾 联系电话：62758587。答疑问题由业主、监理、总包单位三方共同商议给出答疑文件。

2.2形成的答疑文件或补充文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

3、投标方应当认真审阅和全面理解招标文件中所有须知、条件、格式、条款，如果投标方的投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标方承担。

第三条：招标原则及范围

1、招标原则：

本工程按照北京大学基建管理有关规定已具备招标条件，按照“公开、公平、公正、平等竞争”的原则，招标方式进行。

2、招标范围：

2.1本次招标范围为：太平洋大厦综合布线系统集成工程。

2.2投标方应完成全部招标内容及深化设计的设备安装、系统调试、以及技术资料的提供和技术服务，以保证项目的完整性，功能实用性。并且在供应过程中不因市场涨价而调价，投标方应对上述工作负全部责任。

2.3本标书中未说明，但又与设计、制造、试验、包装、运输、储存和安装、调试、试验、运行、维护、检修等有关的工作内容和技术要求，按国家有关标准执行。

2.4设备到货时需参加甲方、监理、总包方验收，以保证其完整，并提出临时存放要求，运到现场及装卸过程需有专人负责。

3、工程质量、工期的基本要求：

3.1工程质量等级：达到中国《工程施工质量验收规范》的合格标准并满足合同和设计要求。

3.2工期：2013年 11月 19 日至2013年12月20日，需无条件配合现场施工进度。

第四条：投标、开标须知

1、投标人中标后不与招标人订立合同的，未经邀请两年之内不得参加北京大学任何工程的投标。

2、招标方有权拒绝接受任何不符合、不响应招标文件要求的投标文件。

3、只有投标方接到招标方授权的书面通知时，才能认为其投标文件已被接受。

4、投标文件组成

4.1资格后审申请文件（正本一份，副本八份）；

4.2经济部分（正本一份，副本八份）；

4.3技术部分（正本一份，副本八份）；

5、资格后审申请文件包括的内容：

为便于评委评审，所有证明材料按下文所述提供证明材料的顺序进行装订。申请人提供的全部资料必须准确、详细、有效，以便招标人能做出有依据的和客观的判断。

5.1企业营业执照。

5.2企业资质等级。

5.3安全生产许可证。

5.4项目经理资质等级。

5.5企业经营状况承诺。（见附件3）

5.6企业履约历史承诺。（见附件4）

5.7企业质量体系。

6、投标文件经济部分包括的内容：

6.1投标书（格式见附件1）

6.2投标文件附件

6.2.1法人代表授权书，投标人身份证复印件，并在复印件上注明本单位名称（格式见附件二），投标方需留出一份开标时出示。

6.2.2投标报价综合编制说明。

7、投标文件技术部分包括的内容：

7.1概述

7.2产品特点、性能、技术规范说明及生产厂商情况介绍。

7.3质量检测，检测标准及手段。

8、投标书格式说明

8.1以上内容一式九份，正本一份，副本八份，并明确标明“正本”和“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.2投标文件的正本和副本均应打印，并由投标方正式授权人签署。投标文件如有任何增加或修改，都应由授权人签署。

8.3全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据招标文件补充的批示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改后应由被授权的投标文件签字人盖章。

8.4投标文件应在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期。封条加盖企业公章。投标文件袋封面加盖企业公章和法人代表章。

8.5每份招标文件 0元，投标人应按照招标人要求的时间、地点购买招标文件，无论是否中标，该费用不予退还。

9、投标文件的递交

9.1投标方于2013年11月13日早上9:30派代表持招标文件到太平洋大厦门口进行现场勘察。

9.2投标方于2013年11月15日早上8:30之前（北京时间）派代表持招标文件到北京大学实验室与设备管理部B08会议室进行现场开标。

9.3下列情况投标书视为无效：

投标袋未按照规定进行密封；未加盖公章和法人代表章；没有企业法人委托书；投标书逾期未送达；未响应招标文件中要求的质量及工期要求。

10、有关报价的其它说明：

10.1投标单位报价，按总价形式报价，总价包括设备名称、规格型号、数量、单价、总价、品牌产地、厂家等（见附件6、7）。提示：任何不按附件要求报价的投标都可能作为废标处理。

10.2投标人可以到总包施工现场了解工程具体情况后再投标报价，中标后不得因为现场问题而提出增加工程费用，投标方应承担设备及材料等在施工现场的一切保管责任及费用。

10.3如果投标方采用进口产品，则应提供与招标内容约定相一致的原产地证明文件。所有进口产品均应采用适合于海运、空运或路运，并能保证其内部物品不会因受潮，碰撞等原因而损坏的包装箱。

10.4投标报价应该包括施工过程中的试验检测费用，以保证施工资料的完整性，确保工程顺利竣工备案。

10.5本招标文件所提供的技术参数作为招标文件的一部份，旨在表示设计概念及要求，供投标商作指导性参考之用。

10.6投标报价原则：投标人报出的总价应保证其报价的充分性、完整性和符合性，包括但不限于材料费、设备费、人工费、机械费、深化设计费、编程调试费，以及根据自身实力所报出具有竞争力的综合取费。报价要包括营业税等各种税金。并考虑一定的风险因素。投标人一旦中标，除招标人提出的设计变更外不再做任何调整。包括投标人工程量计算过程中可能发生的错误、漏项等一切风险由投标人自行承担（投标报价表附后）。

10.7投标人应有审图核图能力，凡设计不到位，造成的图纸不全、设计错误、深化不够及遗漏内容，以及清单编制时间短而有可能产生的清单工程量偏差等问题的风险投标人应在风险费中充分考虑。

10.8 投标人投标报价中不包含总包服务费、工程水电费、措施费（脚手架、平台、马道、爬梯、垂直运输等）。安全文明施工费（含临时设施、环境保护、文明施工、安全施工）按京建施（2005）802号文单独计取。

10.9 投标报价计取税金，由投标人自行缴纳。

10.10本施工现场狭小，现场不具备工人住宿条件，只得另外租赁场地作为生活区。对于生活区内宿舍、厕所、洗浴间、食堂、警卫室、临水临电及消防布设、生活水电费、排污费、垃圾池、垃圾外运及消纳由总承包人统一组织修建管理，费用均由投标人负责。

10.11投标人可以合理使用总承包人现场内现有的临时脚手架、平台、马道、爬梯等安全维护措施和通道，但安全维护措施和通道使用和拆除时间将由总承包人根据现场生产安排及其他承包人使用情况决定。

10.12各投标人在投标前对现场及施工图纸进行核实、勘察、测量，对不能满足投标人要求的项目投标时应进行书面说明。

10.13投标单位不论是否中标，投标资料均不予返回。

10.14对投标单位不解释未中标的原因。

10.15中标方要服从建设单位、监理单位和总包单位的管理。

第五条：投标保证金

1、投标人应出具金额为0万元的投标保证金，作为投标担保。在领取招标文件时提供给招标人。

2、经招标人认证对未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3、招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向未中标的投标人及中标人无息退还投标保证金。

4、投标人如发生下列情况之一者，将被扣罚全部投标保证金。

4.1投标人在投标文件有效期内撤回投标文件。

4.2中标人未能在收到中标通知后一周内签订合同。

第六条：结算时进行调整的价款

1、本中标报价凡是丢项、漏项、错报的项目，中标单位自负，结算时不予调整。

2、投标人所报的价格应包含工程竣工前市场价格的幅动，结算时不予调整。

第七条：工程款支付及预付款支付方式

1、付款方式：合同签订生效后40日内，招标人向中标人支付合同总价50%的工程首款（在付款前，招标人应收到中标人等同于预付款额度的保函）。整体工程结算完毕后，再付至合同价款的95%，余款5%为质量保证金，保修期满后60天内支付。保修期为总体工程竣工验收后三年。

2、当工程形象进度50%时，招标人无息退还预付款保函。

3、以上付款方式，作为响应本招标文件的必要条件。

第八条：签订合同

投标方须在接到中标通知书后7日内与招标方签订合同。逾期不签订合同的，将视为放弃。

第九条：有关说明及技术要求

- 太平洋大厦概况

北京大学太平洋大厦，现在进行楼内重新装修，原有网络不可利用，需要进行楼内布线及上联光纤敷设工程，楼体结构为地下2层，地上17层，每房间2-6个信息点，共2910个信息点。

按一人一个信息点的要求配置综合布线系统。

北京大学太平洋科技大厦楼层信息点分布如表所示：

| 楼层 | 信息点 | 无线信息点 |
| --- | --- | --- |
| 地下二层 | 4 | 0 |
| 1层 | 114 | 13 |
| 2层 | 357 | 20 |
| 3层 | 268 | 23 |
| 4层 | 263 | 20 |
| 5层 | 119 | 7 |
| 6层 | 126 | 7 |
| 7层 | 193 | 7 |
| 8层 | 150 | 7 |
| 9层 | 150 | 7 |
| 10层 | 150 | 7 |
| 11层 | 76 | 11 |
| 12层 | 137 | 6 |
| 13层 | 133 | 9 |
| 14层 | 105 | 10 |
| 15层 | 127 | 8 |
| 16层 | 138 | 7 |
| 17层 | 123 | 8 |
| 合计 | 2733 | 177 |
| 信息点合计 | 2910 |  |

- 综合布线系统总体设计原则

（1）双绞线选型：双绞线选用六类四线对的非屏蔽双绞线（UTP）电缆。质保年限要求20年以上，双绞线和相应的模块、配线架的传输性能必须符合TIA/EIA 568-B铜缆双绞线六类标准及国际ISO/IEC 11801规范，符合国家工业和信息化部检验标准并提供国家电子计算机质量监督检验中心检验报告。

（2）综合布线材料要求使用国内外知名品牌布线产品，同时应具有布线系统端到端的全线产品，包括双绞线、面板、模块、配线架、跳线和机柜等，保证系统的整体性能。并且要求所投布线产品必须提供厂商针对本次项目投标的授权书，双绞线质保年限要求20年以上。

（3）工程安装所用产品和材料都必须全新、原装正货，符合国家质量检测标准或具有国家进出口商品检测合格证明。

- 布线系统专业技术标准

- 信息产业部有关综合布线的文件及标准

（1）通信电源设备安装设计规范YD5040-97

（2）通信局（站）接地设计暂行技术规定（综合楼部分）YDJ26-89

（3）用户接入网工程设计暂行规定YD5023-96

（4）通信管道工程施工及验收技术规范YDJ39-90

（5）本地网通信线路工程验收规范YD5051-97

（6）信息产业部（626号和945号）综合布线

- 国家建设部有关综合布线的文件及标准

（1）综合布线系统工程设计规范 GB/T50311-2007

（2）综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2007

（3）智能建筑设计标准 GB/T50314-2000

（4）城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范 CECS199-2000

（5）通用用户管线建设企业资质管理办法》（试行）

- 主要国际标准

（1）ANSI/TIA/EIA568-B.1商业建筑电信布线标准第一部分: 一般标准

（2）ANSI/TIA/EIA568-B.3光缆布线标准

（3）ANSI/TIA/EIA569-A 电信通路和空间商业建筑布线标准

（4）ANSI/TIA/EIA570-A 住宅电信电缆布线标准

（5）ANSI/TIA/EIA607　商业建筑电信接地和接线标准

- 综合布线系统结构设计方案

本项目综合布线系统穿线管、弱电桥架由甲方完成预埋、预装。综合布线系统必须采用结构化设计，易于扩展、管理和维护。使用标识清晰的标准配线系统和统一的信息插座，可连接不同类型的设备。所有布线产品必须选用同一品牌的产品，包括网线、接插件、光缆、光纤产品、机柜等。线缆必须有明确、易读的标识。综合布线系统具体要求如下：

1、太平洋科技大厦共19层，地下二层4个信息点，一层114个信息点，二层357个信息点，三层268个信息点，四层263个信息点，五层119个信息点，六层126个信息点，七层193个信息点，八到十层150个信息点，十一层76个信息点，十二层137个信息点，十三层133个信息点，十四层105个信息点，十五层127个信息点，十六层138个信息点，十七层123个信息点，无线177个信息点，合计2910个信息点。

2、主机房在地下一层网络机房，1-4层分别有两个楼层配线间，5-17层各有一个楼层配线间，机房内使用19英寸2米网络机柜，采用水平理线，主配线间交换机与分配线间交换机用6芯多模光纤连接，主配线间交换机与校园网核心交换机用12芯单模光纤连接，各配线间与各屋信息点采用六类非屏蔽双绞线，线缆选用CM等级。

3、所有综合布线系统面板上有应用标识及座位编号标签，可方便地进行系统管理。面板需要阻燃并且符合国际上UL标准。面板兼容各种安装模块，例如CAT5、CAT5E、CAT6。只需简单的嵌入所选择的模块, 就可满足多媒体的传输要求。

- 综合布线系统材料技术规格

|  | 材料名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | XX | 305m±0.5％ | 1.芯线规格：23AWG 导线直径0.54 绝缘层聚乙烯平均厚度0.28mm 护套PVC平均厚度0.50外径6.60 2.芯线对数：4对，每芯带有彩色编码 3.护套结构：线对之间十字隔离架 4.性能标准：符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801规范 5.带宽：达到250MHz 6.特性阻抗：100Ω+15 7.认证：国家信息产业部检验报告及UL、ETL认证 | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 2 | 6类信息模块 | 个 | XX | 符合6类标准 | 1.线缆后防尘盖防止杂物进入卡接点，并使线缆端接更牢固 2.标准：符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801规范 3.接线方式：T568B/T568A 4.直流电阻：0.3Ω 5.绝缘阻抗：不低于500MΩ 6.插拔寿命：不小于750次 7.材料：所有塑料材料符合UL 94-V0 8.安装方式：与面板配套、简单、快速 | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 3 | 6类24口配线架 | 套 | XX | 符合6类标准 （满配信息模块） | 1.时尚外观设计 2.模块化信息插座可方便单独的装卸和更换 3.隐蔽螺钉固定方式 4.插拔寿命：不小于750次 5.性能标准：符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801规范后理线支架，保证合理施工 6.传输性能：完全符合标准对连接部件的要求 7.功能组件齐备(有托盘\绑匝带) | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 4 | 6类双孔信息面板 | 个 | XX | 86系列 | - 双孔，端口上方可标识 2.所有塑料材料符合UL-94V0阻燃等级 3.国家86*86标准 4.高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击 5.坚固，有弹性，可防止意外损坏 6.确保面板抗老化，不变色 7.面板采用扣板式结构,隐蔽螺钉固定方式. | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 5 | 6类单孔信息面板 | 个 | xx | 86系列 | 1.单孔，端口上方可标识 2. 所有塑料材料符合UL-94V0阻燃等级 3.国家86*86标准 4.高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击 5.坚固，有弹性，可防止意外损坏 6.确保面板抗老化，不变色 7.面板采用扣板式结构,隐蔽螺钉固定方式. | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 6 | 地面信息插座 | 套 | XX | 面板：120*120*4 地盒：100*100*5.5 （配信息模块） | - 国家强制性CCC认证 - IS9001.2000质量体系认证 | 提供产品合格证 |
| 7 | 110语音配线架 | 个 | XX | 符合超5类标准 | 1.可直接安装在19’机架/机柜内 2.110型连接技术 3.带标识条，标识清晰美观 4.可配合1、2和4对110跳线使用 5．可单独提供4对和5对接线端子 | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 8 | 12芯室外单模光缆 | 米 | XX | 9/125um |  | 上海长飞 北京康宁 |
| 9 | 6芯室外多模光缆 | 米 | XX | 62.5/125um |  | 上海长飞 北京康宁 |
| 10 | 机架式光纤盒（配陶瓷芯偶合器） | 套 | XX | 1.配备（FC头）光纤耦合器 2配备1米尾纤及固定件 | 1.19" 1U宽光纤盒 2.16个光纤耦合器孔； 3.板材：1.5mm 4.支持单、多模应用 |  |
| 11 | 6类数据跳线 | 条 | XX | 1米 | 1.由高品质的23AWG电缆和优质的非屏蔽RJ45水晶头构成，设计运行可达250兆赫兹 2.跳线有多种颜色和长度可供选择，带有匹配保护罩 3.符合或超过6类 ANSI/TIA/EIA-568-B.2标准 4.护套符合UL CM防火标准 5.导线间有PE绝缘层 6.外护套为PVC绝缘材料. | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 12 | 2M网络标准机柜 | 台 | XX | 600*600*2000mm | 1.尺寸符合：GB/T9963-1998标准 2.板材：1.5mm 3.带地脚固定螺丝 | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |
| 13 | 理线器 | 个 | XX | 19" 1U标准机架 | 1.采用机架安装架，不需要笼型螺母和螺钉 2.强化电缆管理环最多可以支持50根跳线 3.每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间 4.电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 | 符合国家：工业和信息化部检验标准 并提供检测报告 |

- 系统集成要求

本项目招系统集成，包括太平洋大厦综合布线系统的设计、材料采购、安装和调试，以及售后和维修服务。系统集成方案应包括具体服务内容、实施方案、实施步骤、实施时间进度安排、施工人员构成及价格。

投标人提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂商针对此项目的授权书以及原厂商服务承诺函(要求盖公章，不允许出现“专用章”等字样)、技术队伍及资质等有关证明材料，投标单位应具有计算机信息系统集成三级（含）及以上资质或建筑智能化工程设计与施工资质二级（含）及以上资质。投标人须提供完整的系统集成方案，实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的主要用户情况，提供近3年的成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。

在系统集成方案中，要列出所有详细的实施步骤及相关要求，各项实施任务要有明确的目标与时间安排，列出实施的必要前提条件，列出详细的、有根据的项目实施人员工作量，要求层次清晰，可行性、可操作性高，有时间保证，责任要明确，并列出材料、工时等各项详细的报价。

- 投标人应具有完备的技术支持能力，包括技术支持队伍、备品备件等；

- 招标方认为投标方已考察并熟悉了现场的所有情况，由此引发的问题均由投标人自行承担负责；

- 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作2年以上实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

- 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标方有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

- 招标方将按最新现行的行业技术标准、质量要求及规范检验材料质量。凡因中标人引起的一切纠纷由中标方自行负责解决。

- 在合同签订后一个月之内，中标人完成布线系统的施工、测试等全部工作；在施工验收后由厂家提供原厂证明以保证产品真实性；

- 技术支持与售后服务要求

- 投标人应向买方提供全方位的、有效的、及时的维修服务和技术支持。部署的综合布线相关产品均须提供20年以上原厂商免费质保。

- 综合布线系统免费保修期限三年，主要材料（六类双绞线，六类模块，六类24口配线架，面板，数据跳线等）3年内无条件免费更换。

- 投标人在技术支持期限内安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非买方提供书面许可，不可使用其他（非新的）配件。

- 投标人有责任提供以下形式的技术服务：

- 电话支持服务，提供7*24小时免费电话技术支持，由乙方经验丰富的客服专员接听来电，提供专业的技术支持服务。

- 电子邮件支持服务和远程登录支持服务

- 现场响应，自收到用户的服务请求，若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员起2小时内赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并采取相应措施以确保系统的正常运行。

第十条：评标标准和方法

1、总则

1.1本办法为依照附件1-4（以下简称“本工程”）招标评标办法（以下简称“本办法”），仅适用于本工程的评标。

1.2招标人依照现行有关法律、法规制定本办法。本办法是本工程设备箱招标文件的组成部分。

1.3评标工作由招标方与北京大学共同确定的评标委员会承担。

1.4评标原则：本工程评标委员会应依法按下列原则进行评标。

1.4.1公开、公平、公正和诚实信用的原则。

1.4.2科学、合理的评标原则。

1.4.3反不正当竞争的原则。

2、评标程序、有关规定及说明

2.1投标文件符合性与完整性评审：为了保证评标的准确和公正，提高评标活动的效率，据招标文件规定，对投标文件进行符合性与完整性评审，满足招标文件附表1的要求，即通过符合性评审。

2.2资格后审评审标准和合格条件：是法律、法规等规定的投标申请人必须满足的条件，进行定性评审，只要有一项不满足，其投标资格将被拒绝，不得进入后续程序。如投标申请人少于 3 家时，招标人将重新组织招标。评审具体要求见附表2。

2.3 修正错误：

2.3.1出于判定投标价格是否合理的目的，对已被确认为响应投标文件要求的投标书中的单价、合价进行校核，看其是否有计算或累计上的算术错误，招标人对投标人的投标文件进行错误的修正的原则如下：

2.3.1.1如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

2.3.1.2当标出的单价与工程数量的乘积校核值与标出的乘积不一致时，以标出的单价为准，并修改乘积；除非招标人认为单价有明显的小数点错时，此时应以标出的总额为准，并修改单价；

2.3.1.3当标出的分项乘积累积得出的总额与标出总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额。招标人按上述修改错误的方法计算结果，其目的仅在于确定投标价格以及各项单价、合理的合理性，并针对这种合理性依据本评标办法对投标方报出的投标价格进行评判。

2.3.2除前款所述对投标人的投标价格的错误修正原则外，对投标人的投标文件中可能存在的其他错误或失误，只要这种错误或失误不构成对工程的范围、质量、实施造成重大影响，或者对招标人的权利及投标人的义务等方面产生不公正的影响，则招标人将依据下述原则修正此类错误或失误：

2.3.2.1对同一内容，如果数字表示与文字表示不一致时，以文字表示的数额或数据为准。

2.3.2.2对同一内容，在投标文件的不同位置有不同的描述时，联系前后文字的含义，以符合其本来含义的描述为准。如果不能对其本意做出明确判断，则以对招标人有利的描述或招标人认定合理的描述为准。

2.3.2.3对明显的且可以推知其原义的错误，将依据其原义进行修改；

2.3.2.4对除上述三类以外的其他错误或失误，本着公平、公正的原则，依其可以推知的正确含义进行必要的修正。

2.3.3一旦投标方中标，招标人依据上述原则对投标人的投标文件进行修正，由投标人确认并纳入双方签订的相应合同文件中。如果投标人拒绝这种修正，则有可能因此失去中标机会。

2.4投标人及投标文件属下列情况之一的，视为无效；

2.4.1投标文件未在规定的时间送达和未按规定密封的；

2.4.2参加开标会议的投标企业法定代表人或其指定的代理人在开标截止时间迟到的；

2.4.3投标人的投标文件纳入属于实质性不符合招标文件的要求或履约条件实质上不响应招标文件的。

2.5招标人对投标书中的技术文件内容、清单的内容以及其他有关内容有疑问的部分，可以向投标单位质询并要求该投标单位做出书面澄清，但不得对投标文件做出实质性修改。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做出书面记录，招标单位代表及投标单位应在记录上签字确认。

2.6按照本办法，对合格有效的投标文件进行独立评标，根据经评定的各投标人的投标价格的合理性；技术文件内容的合理性、先进性；售后服务的可靠性；质量保证措施的科学性；配合施工进度计划的可行性；企业资质、信誉和实力等进行。

3、评标方法及说明

3.1如果评标委员会认为必要，在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可以委托监理公司进行基础性数据分析和整理工作，由评标委员会进行最终评标，对恶意低报价搅标行为或单位，取消投标资格，并不允许参加其它项目投标；

3.2评标委员会对委托监理公司所作的基础性数据分析和整理工作进行审核，经审核后无误的结果才能用于评标。

3.3技术标主要评标办法及说明

3.3.1评定的内容包括：对投标方提供的技术资料进行评审。

3.3.2满足技术要求、保证质量、保证工期、能够提供最佳售前售后服务承诺及其他对企业有利的证明材料。

3.3.3投标单位对安装方案、技术培训、质量保证措施、售后服务等给予招标单位的优惠条件等。

3.4经济标的评标说明

3.4.1报价合理，投标方能够无偿（有偿）提供备品备件和易损件。

3.4.2按本工程招标文件和本评标办法规定，未通过符合性与完整性评审的或无效的投标文件不得参与后续项目的评标。

3.4.3对附表所列的标准对各投标人经济标分别评定分值。

3.4.4本项目投标报价要具有竞争性，中标并不以最低报价为唯一条件。

3.5由专业人员按本办法及本工程招标文件要求对投标人的投标文件评分，评标委员会结合评分并听取有关各方意见后，投票产生评标结果，评标结果以全体评标委员会的投票结果为准。

3.6评分标准见附表3～4。

附表1：符合性和完整性合格要求

| 序号 | 评审项目 | 合格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的组成 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 附带招标人无法接受的条件 | 无 |
| 3 | 投标设备技术性能 | 符合招标文件、图纸及规范要求 |

附表2： 资格后审必要合格条件标准

| 序号 | 内容 | 合格条件标准 | 申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 具有独立法人资格，且年检合格、有效 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 注册资本金 | 注册资本金 万元以上 | 同上 |
| 3 | 资质等级 | 及其以上资质，且证书年检合格、有效 | 复印件加盖公章 |
| 4 | 安全生产许可 | 具有建设主管部门核发的有效安全生产许可证 | 复印件加盖公章 |
| 5 | 项目经理资质 | 级和安全考核合格证书B本 | 复印件加盖公章 |
| 6 | 经营状况及履约历史承诺 | 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结，破产状态，即投标人应处于正常的营业状况；申请人在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全问题。 | 申请人出具承诺书证明并加盖单位公章 |
| 7 | 质量体系 | 具有权机构认证并通过的符合ISO9000标准的质量认证证书 | 复印件加盖公章 |

附表3：技术标评审标准

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 切合实际，先进可行 | 合格 |
|  |  | 不够切合实际，施行有困难 | 不合格 |
| 2 | 组织机构及专业技术力量 | 项目组织机构合理 | 合格 |
|  |  | 欠合理 | 不合格 |
| 3 | 技术培训与售后服务 | 培训与售后服务完善，到位 | 合格 |
|  |  | 欠完善 | 不合格 |
| 4 | 系统深化方案 | 系统设置、设备配置切合实际，技术先进，完善优秀 | 合格 |
|  |  | 系统设置、设备配置不够切合实际，有待完善 | 不合格 |

附表4：经济标评分标准（标准分100分）

| 评分标准 |  |
| --- | --- |
| 最低报价 | 100分 |
| 次低报价 | 最低报价得分减5分 |
| … | … |
| 次高报价 | …减5分 |
| 最高报价 | 次高报价得分减5分 |
| 根据报价的逐一递增，得分值逐一递减，投标报价以最低价为100分，每5分一档次。 |  |

第十一条：附件、附表

附件1：投标书

投 标 书

致：

1、首先感谢                   给予一个参入                招标的机会；

2、经我们认真研究招标文件，详细的考察施工现场，充分的了解市场行情、落实工程成本，决定完全接受招标文件中的各项内容。承诺愿以人民币                （大写：               ）的投标总价承包该工程的               系统工程任务，并承诺供货时间不得影响工程总进度计划，否则由此造成的损失由供货单位负责。产品必须符合国家及北京市有关部门所颁发的法规、标准及规范的要求。没有国家标准的以国际标准为准，既有国家标准又有国际标准的以其中要求较高者为准。

3、如果我单位成为中标单位，我们将严格按照招标文件及投标时承诺的内容履行我们的义务，并在收到中标通知书7天内和招标人签订工程合同，同时向招标人提供招标文件要求的金额的银行履约保函。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

5、其投标自开标日起有效期为60个日历日；

6、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请送至：

地址：

电话                      传真：

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附件2：法人代表授权书

法 人 代 表 授 权 书

致：

现委托             作为我单位委托代理人参加北京大学           工程                   招标活动，代理人在招标有效期内签署的任何文件、处理的任何事务我单位均予认可且在此期间被授权人签署的有关文件不因授权的撤销而失效。

本授权书于        年         月        日签字生效，特此声明。

代理人（印刷字体）            身份证号码为：

投标单位：（盖章）

法定代表人：

年      月       日

附件3：企业经营状况承诺书

企业经营状况承诺书

致：

我公司作为                    投标申请人，在此郑重承诺：没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产的状态，企业经营状态良好。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

申  请  人（公章）

法定代表人（签字或签章）

日     期

附件4：最近三年内的履约历史情况承诺书

最近三年内的履约历史情况承诺书

致：

我公司作为                    投标申请人，在此郑重承诺：在近三年内没有骗取中标和严重违约及履约问题，按期保质履约100％，无因我公司违约引起的合同纠纷、仲裁和诉讼记录。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

申  请  人（公章）

法定代表人（签字或签章）

日     期

附件5：申请人承诺书

申请人承诺书

致：

我公司作为                    投标申请人，在此郑重承诺：如果在该项目投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目资格预审申请文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目地投标资格和中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该工程中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；如果招标人有要求我公司退场的，我公司将无条件接受，由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺既是我公司投标资格申请文件的有效组成内容，也是我公司获得投标资格后所递交的投标书的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

如您们需要我们提供任何进一步资料，请与下述人员联系：

姓名：                                 职务：

联系电话和地址：

申请人（公章）

法定代表人（签字或签章）

日期：

附件6：投标报价表

投标报价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 直接费单价 | 其中 |  |  | 综合取费 |  | 综合单价 | 税金 | # 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 费率≤4.5% | 金额 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5＝6＋7＋8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10＝5×9 | 11＝5＋10 | 12=11*3.4% | 13＝（12+11）×4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、招标人、中标人之间以本表合价作为合同价签订分包合同。

2、业主对招标人确认合价。

3、所有材料价格为到达现场的成品安装预算价。

4、人工费单价应接近招标期的造价信息价格。

- 提醒投标人注意：如果不按上面表格投标报价，投标文件有可能会作废标处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

附件7：材料一览表

材料一览表

| 序号 | 设备、材料编码 | 设备、材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 规格型号 | 品牌、产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：

年    月   日

附件8：售后服务承诺书

售后承诺表

| 售后服务年限 | 售后服务承诺 |
| --- | --- |

投标人：（盖章）                                   被授权人签字：

年    月    日

附件9：商务偏离表

商务偏离表

| 招标书内容 | 偏离内容 |
| --- | --- |

投标人：（盖章）                                   被授权人签字：

年    月    日

附件10：图纸清单